[image: image48.jpg]Travaux lit mineur
(WxLitMineur_att)
Attributs

Estlocalisé sur

Segments





SOMMAIRE

7Article 1 - Généralités


8Article 2 - Objet du marché


8Article 3 - Etendue de l’étude


9Article 4 - Méthodologie et prescriptions techniques


94.1
Les grands principes méthodologiques


104.2
Prescriptions techniques sur le découpage et la production des données


104.2.1
Précisions sur les limites de découpage des données brutes et des compartiments


114.2.2
Principes de découpage du cours d’eau en segments, tronçons


14Article 5 - Contenu et déroulement des phases de l’étude


145.1
Test préalable


145.2
Etat des lieux, milieux et usages (Phase 1)


175.3
Diagnostic (Phase 2)


185.4
Enjeux et objectifs (phases 3 & 4)


195.4.1
Enjeux (phase 3)


205.4.2
Objectifs (phase 4)


205.5
Schéma directeur des actions et du plan de financement (phase 5)


225.6
Suivi et évaluation  (Phase 6)


255.7
Dossier réglementaire  (phase 7).


25Article 6 - La validation des différentes phases et les restitutions


256.1
La validation des différentes phases


266.2
Prescriptions sur les restitutions


266.2.1
Les différents types de restitutions


266.2.2
Les documents intermédiaires d'étape


276.2.3
Les documents finaux


276.2.4
Les bases de données associées à l'étude


28Article 7 - Données mises à disposition du prestataire


29Article 8 - PRIX DES PRESTATIONS


29Article 9 - VARIATION DES PRIX


30Article 10 - DELAI D’EXECUTION


30Article 11 - PENALITÉS DE RETARD


30Article 12 - MODE DE REGLEMENT


31Article 13 - ASSURANCES


ANNEXES



34Annexe 1  Prescriptions technique et informatique sur l'organisation, le stockage, la restitution et la documentation des données produites


40Annexe 2  Détail de l'organisation générale  de la base de données


42Annexe 3  SECTORISATION



46Annexe 4  Etat des lieux  Détail des informations contenues  et de leur organisation


60Annexe 5  Typologies



66Annexe 6  Etat des lieux : Ouvrages et petits ouvrages de franchissement   Précision sur l'évaluation de la franchissabilité



68Annexe 7  Le réseau d'évaluation des habitats


108Annexe 8  Principes d'adaptation et de valorisation de la méthode Réseau d'Evaluation d'Habitat appliqués au diagnostic d'une étude préalable


116Annexe 9  DIAGNOSTIC  Détail des informations contenues et de leur organisation


122Annexe 10  ENJEUX & OBJECTIFS  Détail des informations contenues  et de leur organisation


124Annexe 11  Typologie des actions  du schéma directeur


130Annexe 12  Tableau DQE (Détail Quantitatif Estimatif)


134Annexe 13  SCHEMA DIRECTEUR  Détail de l'organisation et de la structuration des informations relatives aux actions programmées



151Annexe 14  SUIVI - EVALUATION


153Annexe 15  Synthèse des restitutions  et des validations par phase


159Annexe 16   Référentiel d'évaluation du rendu de  la base de données numérique de l'étude




Préambule

Evolution de la convention départementale type
Cette convention type, de portée départementale, vise à proposer un cadre contractuel clair et directement applicable, lors de la passation de marché entre un maître d’ouvrage et un prestataire. Elle peut, en outre, servir de support méthodologique pour le maître d’ouvrage lors de la réalisation en régie d'une telle étude préalable. 
Elaborée en 2002, cette convention type a fait l'objet depuis de plusieurs  modifications. Cette nouvelle version (2020)  d'ampleur significative a été souhaitée  pour prendre en compte diverses évolutions et/ou constats :

· Au regard de la DCE dans son contexte national et local : expression des résultats par "masse d'eau", plus grande prise en compte des compartiments "continuité" et "morphologie";
· Modalités et fonctionnement des partenaires financiers et techniques;

· Méthodologiques et/ou typologiques (ex : vocabulaire ICE – Information sur la continuité écologique);
· Obligations réglementaires (procédure, instruction, autorité environnementale,…) ;

· Ecueils rencontrés lors de sa mise en œuvre des précédentes versions ;
· …
La convention 2020 reprend la démarche méthodologique des versions précédentes : Etat des lieux, Diagnostic, Enjeux/Objectifs, Schéma Directeur / Suivi évaluation. Pour chacune des étapes des modifications ont été réalisées. 
En outre, la constitution du dossier d'autorisation unique est désormais inscrite comme une véritable étape, finalisant ainsi la démarche précédant la mise en œuvre d'un programme. 
De manière générale, ces modifications ont pour principaux objectifs d'alléger la collecte de données brutes, et de rendre la mise en œuvre du programme d'actions la plus opérationnelle possible.
Nb ; La rédaction et l'actualisation de la présente convention a associé plusieurs partenaires (Agence de l'Eau Loire Bretagne, Fédération du Morbihan pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique, Office Français de la Biodiversité, Direction Départementale des territoires et de la mer, ainsi que plusieurs maîtrises d’ouvrage morbihannaises ) 
ETUDE PREALABLE à la restauration et entretien 
des milieux aquatiques
CONVENTION

Entre les soussignés :

- M. ou Mme 

agissant en cette qualité en vertu d’une délibération en date du

et désigné dans ce qui suit par "le maître d’ouvrage"

d’une part,

ET

- M. ou Mme
agissant au nom et pour le compte de

domicilié à

et désigné dans ce qui suit par "le prestataire".









D’autre part.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 -  Généralités

Les dispositions du CCAG–PI (Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics – Prestations Intellectuelles) s’appliquent au moment de l’appel d’offre pour toutes celles non expressément précisées dans la présente convention.

Concernant la propriété des données, aux vues des clauses de l’article  25 "Généralités" du chapitre IV "Utilisation des résultats" du CCAG-PI, le présent marché sera passé dans les conditions de l’option A : "…où la personne publique entend se réserver la libre utilisation des résultats". Ce sont donc les articles A- 25 à A-25-7 qui prévalent dans le cadre de ce marché.

Ainsi, toutes les données et bases de données géographiques et descriptives produites et constituées  par le prestataire, dans le cadre du présent marché, seront la propriété du maître d'ouvrage, condition étendue aux financeurs. Le prestataire ne pourra pas en faire usage sans accord préalable du maître d’ouvrage.

Article 2 -  Objet du marché

Le marché porte sur la réalisation d’une étude préalable à un contrat (à compléter "Nom du contrat").
sur le bassin versant de : (à compléter avec le nom générique du cours d’eau principal et de ses affluents)
Cette étude préalable a pour objet la définition des modalités d'aménagement et de gestion (actions) sur l'ensemble des composantes hydromorphologiques du ou des milieux aquatiques pour une durée maximale de 6 ans. Elle doit permettre de répondre  à des objectifs généraux notamment et prioritairement ceux fixés par la Directive Cadre sur l’Eau  ainsi qu’à des enjeux et des usages locaux.
L’étude comporte quatre étapes réparties en 7  phases. Préalablement à la réalisation de l'étude sur la totalité de la zone d'étude, la méthode (de l’étape 1 jusqu’à l’étape 3 incluse) sera  appliquée sur une zone "test" représentative. Le choix de la zone test sera discuté avec le maître d'ouvrage, validé en comité technique et sera délimitée cartographiquement. Cette carte (et l'appellation toponymique correspondante) aura valeur contractuelle dans le marché.
	Test
	Etape 1
Etat des lieux & diagnostic
	Etape 2
Enjeux & objectifs
	Etape 3
Schéma directeur & Suivi-évaluation 
	Etape 4
Dossier réglementaire

	
	Phase 1
	Phase 2
	Phase 3
	Phase 4
	Phase 5
	Phase 6
	Phase 7

	
	Un état des lieux des milieux et des usages


	Un diagnostic des milieux et usages
	L'identification des enjeux
	La définition des objectifs
	L’élaboration du schéma directeur
	La préparation du suivi 
et de l’évaluation du programme d’actions
	La constitution des dossiers de demande d’autorisation environnementale et de déclaration d'intérêt générale (DIG)


Tableau 1 : Les étapes et phases de l'étude préalable

L’information et la discussion avec les acteurs à chaque étape sont indispensables et doivent favoriser l’appropriation de la démarche, leur participation à l’élaboration et leur appropriation du contrat.
 Les données produites et collectées seront stockées dans une base de données associée à un référentiel géographique selon les préconisations de la présente convention.

Article 3 -  Etendue de l’étude 

La zone d’étude
 comprend : (à compléter par le maître d'ouvrage)

Lister exhaustivement les cours d’eau et masses d'eau concernés, établir une carte précise et un tableau reprenant les linéaires avec les limites amont et aval pour chaque cours d’eau. 

Sauf cas particulier, l'étude prendra en compte l'ensemble des cours d'eau présent, des plus petits, de rang de Strahler 1  (cours d'eau de tête de bassin versant) aux plus importants (rang de Strahler 2 et supérieur).
La zone d’étude sera limitée par une bande transversale de 50m environ de part et d'autre du cours d'eau et pourra être étendue pour prendre en compte les zones humides adjacentes (Cf. Figure 1)
[image: image2.png]¥y
N

Zones humides adjacentes
(rang de Strahler 1)

Transversale ‘k
2



 
Figure 1: Principe du découpage en limites longitudinales et transversales

Dans le cas où le maître d'ouvrage souhaiterait prolonger la réflexion à un contexte étendu, géographiquement (ex : têtes de bv) et/ou thématiquement (activités agricoles, bocage, usage des sols …), la présente étude pourra être accompagnée d'une étude complémentaire
, où seraient analysées et prises en compte les composantes du territoire retenu, ainsi que des propositions d'actions.
Article 4 -  Méthodologie et prescriptions techniques 

Important : Tout au long de l'étude, et au moment de son rendu, le prestataire devra respecter un certain nombre d'exigences techniques et informatiques, dont l'objet est de faciliter le stockage, l'analyse, la restitution et la valorisation futures des données produites. Les principes généraux sont précisés dans les Annexe 1 et Annexe 2. Le détail, par phase fait l'objet d'annexes distinctes. 

4.0 Les grands principes méthodologiques

La méthode décrite ci-après comprend 4 grandes étapes :

(1) Etat des lieux & Diagnostic; 
(2) Enjeux & Objectifs; 
(3) Schéma directeur & Suivi-Evaluation;
(4) Dossier réglementaire (autorisation environnementale et Déclaration d'Intérêt Général).
[image: image3.png]Evaluation des altérations
par compartiments

=

Evaluation & Pilotage

oeuvre ¢ Etame
G

Autorisations



 
Figure 2: Les étapes et phases méthodologiques
Cette méthode est structurée autour d’un modèle de type Etat Pression Réponse (EPR) qui permet d’appliquer des classes de niveaux d’altérations écologiques à une rivière.

Elle s'appuie sur les principes suivants :

· Sectorisation fonctionnelle du milieu par un découpage multi compartiments du cours d'eau et de ses abords proches (données brutes, segments, tronçons,) pour une meilleure collecte, analyse et valorisation des informations. Ce découpage fonctionnel est complété par un découpage d'évaluation basé sur l'enveloppe des masses d'eau;

· Evaluation d'une dégradation par comparaison de l'état des lieux à une situation de référence. On évalue l’habitat
 dans sa fonction
 d’hébergement du poisson en considérant que le poisson représente une valeur écologique « intégratrice » pouvant être élargie aux habitats des macro-invertébrés.
Nb : Afin d'assurer la cohérence avec les objectifs de la DCE, la correspondance entre ce découpage fonctionnel et d'évaluation, devra être assurée tout au long de l'étude.
4.1 Prescriptions techniques sur le découpage et la production des données 

La définition et la délimitation des objets doivent respecter les préconisations suivantes. 

4.1.1 Précisions sur les limites de découpage des données brutes et des compartiments 

De manière générale, les limites de découpage des données brutes demandées dans l'Annexe 4 correspondent à leur "localisation effective" (par exemple : les aménagements réalisés, les usages : ex kayak…). Pour la description physique du cours d’eau (cf. Annexe 4 rubrique A1), il est demandé d’individualiser les compartiments lit mineur, berges, bandes riveraines selon les préconisations du Tableau 2 & Figure 3. Les limites de découpage pourront être différentes pour chaque compartiment.
	Compartiments
	Délimitation transversale :

Découpage selon un profil en travers qui permet de distinguer 3 compartiments
	Délimitation longitudinale :

Découpage selon un profil en long de l’unité élémentaire 

	Lit mineur (Lm)
	Lit en eau pour des débits compris entre le débit d’étiage et le module
	Séquence ou type de séquences homogène 

	Berge (R)
(distinction droite et gauche
)
	Zone comprise entre la rupture de pente du fond du lit et le sommet du bourrelet alluvial. En cas de boisement riverain (ripisylve), elle est étendue sur une largeur de 5m maximum. 
	Zone homogène du point de vue des berges (géométrie et artificialisation) et de la végétation (haut de berge et éventuellement ripisylve). 

	Bande riveraine (Br)

(distinction dr et gau)
	Parcelles adjacentes au cours d’eau
	Principaux types d’usage du sol et/ou parcelle culturale 


Tableau 2 : Délimitations transversales et longitudinales des compartiments

[image: image4.jpg]—_——r— —-

Bande  Berge Lit Berge Bande
riveraine mineur riveraine





Figure 3 : Détail des compartiments étudiés

4.1.2 Principes de découpage du cours d’eau en segments, tronçons 

Les sectorisations correspondent à des niveaux de précision différents (notion d’emboîtement d’échelles : Figure 4) dans l’approche du cours d’eau en fonction des phases de l’étude et des acteurs concernés (Malavoi, JR. 1989). 
[image: image5.png]


 
Figure 4 : Principe d'emboîtement d'échelles
Les différents niveaux : segment, tronçon et masse d'eau, ainsi que les compartiments (lit mineur, berge et bande riveraine), devront être respectés tout au long de l’étude. Ils serviront de trame à l’analyse, à la restitution des résultats et aux décisions (Tableau 3).
	[image: image1.png]o

CONVENTION

DEPARTEMENTALE TYPE
POUR LA REALISATION D'UNE ETUDE
PREALABLE A LA RESTAURATION ET A
LENTRETIEN DES MILIEUX AQUATIQUES




[image: image31.emf]Métadonnées  

Dictionnaire de données

IDLotDeDonnees

NomCouche

Résumé du lot de données

Généalogie

…

IdTable

NomTable

DefTable

IDLotDeDonnees

Table

IdChamp

NomChamp

Defchamp

FormatChamp

NbDec

IdTable

Champ

Métadonnées  

Dictionnaire de données

IDLotDeDonnees

NomCouche

Résumé du lot de données

Généalogie

…

IdTable

NomTable

DefTable

IDLotDeDonnees

Table

IdTable

NomTable

DefTable

IDLotDeDonnees

Table

IdChamp

NomChamp

Defchamp

FormatChamp

NbDec

IdTable

Champ

IdChamp

NomChamp

Defchamp

FormatChamp

NbDec

IdTable

Champ


	
	Etat des lieux
	Diagnostic
	Enjeux
	Objectifs
	Schéma directeur
	Evaluation

	
	Données brutes 
	X - R
	
	
	
	X - R
	X

	
	Segment  
	R
	X
	
	
	R
	

	
	Tronçon
	
	(X) - R
	X - R
	X - R
	
	

	
	Masse d'eau
	
	(X) - R
	(X) - R
	
	
	


Tableau 3: Degré de précision des données produites et restituées selon les phases de l’étude

(Les croix signalent le niveau de production des données, les croix entre parenthèses signalent les phases où un degré complémentaire peut s’avérer nécessaire, le "R" : le niveau de restitution) 
a) Données brutes

C'est l'unité élémentaire, insécable, qui permet un relevé d'information et une caractérisation de chaque compartiment (Cf. Annexe 4)
b) Segment : 

C’est l’unité de référence pour le gestionnaire (technicien de rivière), les experts…. A cette échelle seront exprimés les résultats des phases état des lieux et schéma directeur, et sur lequel s'appuiera, dans sa construction, le diagnostic (Cf. Tableau 3).

La méthodologie de découpage (Pour plus de détails se reporter à l'Annexe 3)

La segmentation se fera lors de la phase d’état des lieux en parallèle de la collecte de données brutes sur le terrain. La délimitation des segments s'appuie sur le recoupement d'un certain nombre de données brutes issues des différents compartiments (Lm, R, Br).

 Ce premier niveau de synthèse correspond à une homogénéité :

· de pente;

· de type de séquences de faciès d’écoulement;

· de facteurs de perturbations importantes
.

Le découpage selon une approche hydromorphologique du lit mineur reste prépondérant, mais selon les cas, il pourra être infléchi par un changement d’état marquant de la berge ou de la bande riveraine. Dans la mesure du possible, afin de faciliter le repérage et le marquage des interventions sur le terrain, les limites s'appuieront sur des éléments physiques aisément identifiables (pont, moulin, route…).

La délimitation totale devra être validée et discutée avec le maître d’ouvrage et des experts connaissant le terrain.

c) Tronçon

C’est un niveau de synthèse utilisé pour le diagnostic et  la définition des objectifs. Il est destiné à proposer une vision synthétique facilement communicable sur la caractérisation du cours d’eau et pour la définition des enjeux. C’est probablement à ce niveau que s’expriment le mieux les caractéristiques fonctionnelles assez générales du cours d’eau, notamment en termes de processus hydrodynamiques et de dynamique des populations piscicoles (contexte piscicole).
La méthodologie de découpage (Pour plus de détails se reporter à l'Annexe 3)
Le découpage en tronçon se fera au tout début de la phase d’état des lieux et sera préparé avant la prospection de terrain.  Les limites de tronçon correspondent à une homogénéité :

· du couple pente – largeur, sinuosité;

· de la géologie (la présence d’un accident géologique, d’un changement de la nature géologique du sous-sol peut déterminer la limite d’un tronçon);

· des aménagements (la présence d’un aménagement majeur comme un barrage ou une retenue de moulin …);

· de l’hydrologie. 

Quand il existe, le découpage en tronçon établi par le CSP (Délégation Régionale de Bretagne et Pays de la Loire) lors de l’étude "Qualité écologique des cours d’eau  Bretons" (Vigneron, Chapon, 1996), ainsi que les données du Réseau d’Expertise de l’Habitat seront  utilisés et serviront de référence
. 

Ce découpage sera complété pour les cours d’eau n'ayant pas fait l'objet d'un découpage en tronçon. Des affluents ayant des caractéristiques similaires et connectés à un même tronçon pourront être regroupés sous un tronçon commun. La délimitation en tronçon sera examinée et validée  en comité technique lors de la présentation de la phase test. 

d) Masse d'eau : 
"La masse d'eau est le découpage territorial élémentaire des milieux aquatiques destinée à être l'unité d'évaluation de la DCE" (Source SANDRE). Dans le cas où des cours d'eau, compris dans l'étude, ne feraient pas partie d'une masse d'eau "cours d'eau superficiel", des regroupements complémentaires pourraient être pratiqués.
Article 5 -  Contenu et déroulement des phases de l’étude

Cet article présente le contenu, le déroulement et les restitutions demandées au cours de l’étude. A partir des prescriptions de l’article 4, la figure 5 récapitule les étapes de la démarche et les niveaux de précision demandés. 

5.0 Test préalable

Afin de s'assurer de la bonne compréhension de la démarche méthodologique prévue dans le présent cahier des charges et d'un partage mutuel de l'appréciation du terrain, un test préalable sera réalisé sur une zone restreinte en début d’étude. Il portera sur l'ensemble des 6 premières phases définies dans l'article 2. Le choix et la validation de la zone test se fera en comité technique. Celle-ci devra être la plus représentative du milieu susceptible d'être rencontré. 
Par ailleurs, le prestataire fournira à cette occasion, le découpage en tronçon pour validation de l'ensemble de la zone d'étude.
Ce test fera l'objet d'une restitution numérique des informations produites
.

Une attention toute particulière sera portée à la validation de ce test par le comité technique. C'est au cours de celui-ci que pourront être identifiés et résolus les éventuels problèmes rencontrés par le prestataire. Celui-ci ne pourra pas s'engager dans la réalisation de l'état des lieux sans avoir reçu l'assentiment du maître d'ouvrage à l’issue de ce test.

5.1 Etat des lieux, milieux et usages (Phase 1)

Cette étape vise à dresser la situation actuelle de la zone d'étude. Elle prend en compte des éléments contextuels du territoire et dresse un état des milieux aquatiques. Ce travail sera complété par le diagnostic établi dans la phase 2.
 Cet état des lieux s'appuiera principalement sur : 

· Les  données « milieu » et données "anthropiques" (pressions) existantes : Référentiel des Obstacles à l'Écoulement (ROE), Informations sur la continuité écologique (ICE), inventaires des zones humides…;
· L'état des masses d'eau;
· Les documents de planification et notamment les programmes de mesure et les Plans d’Actions Opérationnels Territorialisés (PAOT);
· Les résultats des indicateurs biologiques (IBGN, I2M2, IBD, IPR, IBMR, …). Ces données peuvent être issues de différents réseaux : RCO, RCS, Réseau départemental, Réseaux  locaux,…;
· la description physique du cours d’eau à partir d’un travail de terrain (éventuellement complété en fonction des études existantes);
· la présentation des usages, projets… à partir de consultations des acteurs;
· …

Pour plus de détail se reporter à l'annexe 4
Les modalités pour les visites de terrain : 
L’ensemble des cours d’eau retenus devra être visité. La période de terrain devra être précisée. Si la prospection n’a pu être réalisée à une période adéquate (étiage), des recommandations seront fournies pour que le technicien de rivière en charge du dossier auprès du maître d’ouvrage, puisse compléter ultérieurement l’état des lieux. Un passage rapide en période de hautes eaux sur les points remarquables (ouvrages, vannages...) peut, si besoin, être envisagé ou programmé.

Le degré de précision de la collecte des données brutes est guidé par la visibilité depuis le cours d’eau et les recommandations de l'Annexe 1. Les sites de références et représentatifs pour l’évaluation lors de la phase 2 (diagnostic) pourront être repérés à ce stade.

Les modalités pour la consultation sur les usages : elles seront fixées entre le prestataire et le maître d’ouvrage. La proposition devra mentionner les modalités retenues (démarches : entretien, réunion, liste des personnes et/ou organisme à contacter …) pour la consultation des acteurs. Lors de la consultation, le prestataire devra identifier les usages et projets ainsi que leur degré de satisfaction et les attentes. Ces rencontres feront l’objet de comptes rendus à annexer au rapport intermédiaire de phase 1. Elles seront l’occasion d’informer les interlocuteurs sur le projet de contrat, l'intérêt des travaux à réaliser et les principes d’une gestion respectueuse de la dynamique des milieux. 

Le lien avec la phase 4 (définition des enjeux et objectifs) sera préparé. Cette première consultation, pourra, autant que de besoins, être complétée par une seconde consultation aux phases enjeux-objectifs. 
La restitution de l’état des lieux comportera, à minima : 

· une présentation du contexte dans lequel s’inscrivent les cours d’eau retenus, les différentes sectorisations, leurs grandes caractéristiques, ainsi que les usages actuels et souhaités, les projets et situations réglementaires…
· un bilan et une cartographie pour l’ensemble des cours d’eau retenus, à l’échelle  des segments. Les informations à mettre en exergue dans ce bilan et cette cartographie seront fonction du contexte local (cours d'eau et du territoire). Exprimées par compartiment, elles pourront comprendre (à titre indicatif) :
· Berges : stabilité, érosion, …
· Ripisylve : état des boisements (continuité, diversité d’âges, d’espèces, vieillissement, largeur, continuité, rôles…)

· Embâcles : état encombrement du lit, , rôles dans l’évolution du lit des berges, lors des crues, par rapport à l’écosystème aquatique (abris…).

· Lit mineur : substrat, linéaire recalibré, incisé,déplacé …
· Continuité : types d'obstacle, … 

· Bande riveraine : occupation du sol, …

· Lignes d'eau …

· un recueil de planches cartographiques présentant les principales données brutes (cartes et tableaux).

La liste définitive des cartes à produire sera arrêtée en comité technique, à partir des recommandations indicatives de l'Annexe 15. En fonction des problématiques susceptibles d'être identifiées en cours d'études, mais fortement mises en évidence par les acteurs de terrain, des représentations thématiques pourront être demandées. Ces restitutions seront une valorisation de la base de données constituée. Pour des besoins de lisibilité, des cartes de grands formats (A0) pourront être utilisées.
Les données produites dans le cadre de cette phase seront organisées et bancarisées selon les prescriptions de l'Annexe 4.

[image: image6.png]Etapes et phases de la démarche

< Test préalable*
<

Zone d'étude >
i Etat des lieux Diagnostic Enjeux et objectifs Schéma directeur o SUV] e e
Niveau de (phase 1) (phase 2) (Phase 3&4) (Phase 5) 9
précision (phase 6) (phase 7)
Données brutes :

Echelon collecte
des données
pour 'opérateur
et les experts

Segment :
Echelonde

précisionde

I'opérationnel

Trongon et
Masse d'eau
Echelonde
synthése, de 5
discussion et & A ' masse d'eau
demiseen
forme

@ (s (s (s

* Avant d'étre appliquée sur l'ensemble de la zone d'étude, la méthodologie fait f'objet d'un test sur une zone restreinte.

Instruction du dossier puis mise en ceuvre du programme





Figure 5 : Les différentes étapes et phases de la démarche et les niveaux d'échelle

5.2 Diagnostic (Phase 2)

Le diagnostic consiste à valoriser les informations recueillies lors de l’état des lieux afin d’en faire une synthèse susceptible de faciliter l’analyse de la situation et utile pour décider des objectifs et des orientations de gestion des cours d’eau. 

Il doit apporter une vision synthétique et explicative de l’état du cours d’eau au niveau des tronçons sur : 

· Les atouts du cours d’eau et les principaux problèmes existant vis-à-vis des différents compartiments (lit mineur, berges, bandes riveraines) mais également les usages ;

· Le fonctionnement du cours d’eau et des milieux associés ;

· Les facteurs limitants permettant d’aborder les causes d’altération.

Le diagnostic représente une étape clé dans la réalisation de l'étude préalable sur laquelle se fonderont,  les décisions et les choix des interventions futures. Dans un souci de cohérence et de respect des attendus imposés par la Directive Cadre Eau, la méthodologie utilisée dans le cadre du diagnostic sera une adaptation de la méthode Réseau d'Evaluation d'Habitat  (VIGNERON & al. 2005) (Annexe 7) mise au point par le Conseil Supérieur de la Pêche de Bretagne et appliquée à la définition des masses d'eau dans le bassin versant Loire-Bretagne. Par convention, dans la suite du document, pour la distinguer de la méthode originelle, elle sera notée "REH_adapté".
La méthode REH_adapté reprend les grands principes de la méthode REH, tout en l'adaptant au contexte (échelle) d'une étude préalable. Elle consiste, par comparaison à un état de référence d'un milieu naturel de même type écologique (au regard d'exigences d'un peuplement piscicole de référence), d'expertiser l'altération de l'habitat naturel considéré. Cette expertise, réalisée dans la méthode originelle à l’échelle du tronçon, est dans le cas de la méthode REH_adapté appliquée, chaque fois que cela est possible
 à l’échelle du segment. Elle s'appuie sur l'analyse de 6 compartiments :

	Compartiments « dynamiques »
	Compartiments  « statiques »

	1) Débit
	4) Berge / Ripisylve

	2) Ligne d'eau
	5) Lit mineur

	3) Continuité amphibiotique et holobiotique.

	6) Annexes 



Le prestataire précisera, par segment, l'habitat pris en référence, en décrivant les éléments hydro morphologiques "idéaux" en termes d'exigences du peuplement de poissons pris en référence. 

NB : Par souci de neutralité dans l'exploitation, il est demandé que le prestataire réalise l'expertise seul. Seulement ensuite les résultats seront / pourront être confrontés aux acteurs de terrain.

Pour plus de détail sur l’application de la méthode se reporter aux Annexe 7 et Annexe 8.
Dans certains cas, l'état des lieux peut mettre en exergue des configurations de milieu ou des situations
, qui n'impactent pas directement les compartiments hydro morphologiques expertisés par la méthode REH_adapté, mais qui sont susceptibles de poser problème et qu'il conviendrait de prendre en compte dans les étapes "enjeux-objectifs" et "Schéma Directeur". Dans ces cas, le prestataire complétera le diagnostic REH_adapté, en attirant l'attention sur ces éléments de diagnostic "autres". Une carte de synthèse localisant les problématiques rencontrées et, le cas échéant, leurs impacts sera produite.

Ce diagnostic donnera lieu à la production :

· D'une présentation méthodologique reprenant les grandes étapes de la démarche REH_adapté. Seront précisées la (les) référence(s) d'espèce(s) représentative(s), ainsi que leurs exigences d'habitats. Dans le cas où plusieurs références seraient prises en compte, une carte des limites de référentiels sera produite.

· De cartes "diagnostic" par compartiment, selon le découpage des segments. Le cas échéant ces cartes diagnostic pourront utilement être complétées par des cartes thématiques (ex : cartes « colmatage du substrat » et « morphologie du lit », cartes « morphologie des berges » et « état de la ripisylve », juxtaposition des ouvrages et de la ligne d’eau…);
· D'une localisation de secteurs de référence (amont, médian, aval) qui seront utilisés par la suite lors de l’évaluation (Cf. partie 5.6). Le BE devra se référer à des secteurs de référence identifiés (à minima amont et aval), prioritairement sur le bassin versant ou le cas échéant sur un autre bassin versant proche ayant des caractéristiques similaires. (annexe 7).
· De graphes de synthèse commentés par tronçon et masse d'eau. Les commentaires s'attacheront à préciser les causes principales et explicatives des altérations. 

· Le cas échéant, de compléments au diagnostic REH_adapté.

Pour les questions pratiques, se reporter à l'Annexe 8.
Les données produites dans le cadre de cette phase seront organisées et bancarisées selon les prescriptions de l'Annexe 9.
5.3 Enjeux et objectifs (phases 3 & 4)

Ces phases doivent conduire à définir les orientations de gestion des cours d’eau. Elles tiendront  compte des éléments de cadrage et de références nécessaires aux principes d’une gestion équilibrée des cours d’eau.
Une attention toute particulière sera portée aux objectifs visés par la DCE (Cf. glossaire). Le classement en termes de résultats attendus de la masse d'eau et les notions "d'atteinte du bon état écologique" ou du "maintien du bon état écologique", pour les masses d'eau déjà en bon état, devront obligatoirement être prises en considération.
L'atteinte de ces objectifs DCE, passe par des actions ayant un impact direct sur les facteurs hydromorphologiques. Le "bon état hydromorphologique"
 est une condition (objectif) préalable et nécessaire pour satisfaire les besoins biologiques. Ainsi, afin de retrouver des écosystèmes avec des populations aquatiques et des habitats fonctionnels conformes
 les opérations mises en œuvre devront être celles qui aboutissent au meilleur gain écologique (notion d’efficience). 
Il sera également tenu compte des articulations, des complémentarités et des objectifs de conformité avec les outils de planification (SDAGE, SAGE) et autres programmes (contrats  territoriaux volet agricole, actions bocagères,…). 
Enfin, les objectifs devront être pertinents et en cohérence avec la portée générale du contrat, tant sur le plan spatial que sur le plan des actions et moyens mobilisables
.
5.3.1 Enjeux (phase 3)
Sur la base des recommandations énoncées ci-dessus, cette phase 3 comporte l'élaboration d'une liste hiérarchisée d'enjeux (ex Cf. Tableau 4) localisés, si possible, par contexte géographique (masse d'eau, / tronçon / secteur,). Ces enjeux auront été mis en évidence sur la base des éléments du diagnostic et de la consultation lors de la phase "état des lieux" des personnes matériellement concernées (agriculteurs, exploitants, …) par le projet et les groupes d’intérêt/porteurs d'opinion afin que leur perception et leur connaissance opérationnelle du cours d’eau soient prises en compte. 
Cette identification des enjeux a pour principal objectif de mettre en évidence les blocages potentiels et de proposer dans la phase suivante (schéma directeur), un déroulement (hiérarchisation, planification des actions…) apte à faciliter sa mise en œuvre
. 
Seront relevés, explicités et débattus, puis partagés et arrêtés collégialement les enjeux déclinés par les différents acteurs, dont les résultats, les attentes ou les impacts potentiels seraient en contradiction avec les objectifs DCE et autres programmes, règlementations ou antagonistes les uns par rapport aux autres. Cette première approche sera complétée et précisée géographiquement (compatibilité des actions proposées avec les usages en vigueur) par le technicien chargé de l'application du programme, lors de la négociation avec les propriétaires (et/ou exploitants) 

Tableau 4: Liste indicative, non exhaustive, non hiérarchisée des enjeux et objectifs techniques 
	ENJEUX
	 Objectifs techniques associés

	Sécurité des personnes et des biens
	Favoriser l’écoulement et l’expansion des crues

Freiner l’écoulement des crues

Eviter l’érosion des berges pour leur stabilisation
Diminuer le risque d’apport et d’accumulation de bois mort

	Biodiversité, environnement, qualité du patrimoine naturel et du paysage
	Préserver, restaurer et maintenir les zones humides pour lutter contre l’eutrophisation 

Restaurer et préserver les habitats d’espèces remarquables animales et végétales
Lutter contre la prolifération de certaines espèces animales ou végétales
Maintenir et diversifier la végétation aquatique et palustre indigène

Préserver ou restaurer la diversité des habitats piscicoles et maintenir la diversité des habitats

	Quantitatif 
	Restaurer ou maintenir des zones humides fonctionnelles, 
Gérer les prélèvements, les retenues collinaires, 
Limiter le boisement excessif des fonds de vallée, 
Proscrire le drainage des parcelles agricoles et l'imperméabilisation des sols

	Qualitatif
	Préserver ou rétablir les zones humides …

Lutter contre l’eutrophisation, abreuvements directs, piétinement…

	Usages, acteurs, économie
	Concilier les pratiques de la randonnée pédestre.

Concilier la pratique de la pêche.
Concilier la pratique des sports d’eau vive… avec les enjeux patrimoniaux (faune, flore), paysagers ou fonctionnels du cours d’eau. 
Préserver la qualité de la ressource (AEP, captages, …) 

	Sociétaux
	Inciter les acteurs et riverains à une gestion respectueuse de la dynamique des milieux. Appropriation des actions par la population


5.3.2 Objectifs (phase 4)
Afin d'orienter et de débattre sur le choix  d'objectifs, ceux-ci seront exprimés sous la forme de trois scénarios d'atteinte d'un "bon état hydromorphologique"
 au regard du REH_adapté de la phase diagnostic.
· Un scénario visant l'atteinte de 80% du "bon état hydromorphologique", tout compartiment confondu ;
· Un scénario intermédiaire qui prend en compte les compartiments les plus impactés qui ressortent du diagnostic et pour lesquels des actions contribueraient significativement à l'amélioration. Le % du bon état hydromorphologique à atteindre n'est pas global, mais par compartiment ;
· Un scénario visant l'atteinte de "x" pourcent (inférieur à 80%) du bon état hydromorphologique. qui tiendra compte de la capacité financière du maître d’ouvrage. Le pourcentage sera discuté et précisé, en coordination avec le maître d'ouvrage et le comité technique, à l'issue de la phase diagnostic. 
Selon la taille, la diversité du territoire, les objectifs seront déclinés soit globalement pour la totalité du périmètre, soit par masse d'eau, soit selon le classement actuel des masses d'eau

Pour une bonne compréhension des gains attendus, chaque scénario sera mis en parallèle avec les graphes initiaux REH_adapté de la phase diagnostic.

Chaque scénario sera chiffré à l'aide d'une enveloppe globale. A ce stade, il ne s'agit pas de présenter un chiffrage par type d'action, mais bien une estimation d'ensemble. Ce chiffrage permet de mesurer la faisabilité financière de chacun des scénarios pour le (s) maître (s) d'ouvrage, et le cas échéant pour chacun des financeurs.
Les données produites dans le cadre de cette phase seront organisées et bancarisées selon les prescriptions de l'Annexe 10.
Les scénarii feront l'objet d'une présentation en Cotech et d'un choix en Copil
5.4 Schéma directeur des actions et du plan de financement (phase 5)

Le schéma directeur, par les actions qu'il propose, doit permettre d'atteindre les objectifs arrêtés en Copil en fin de phase 4. Il aboutit, au sein d'un programme à :

· Définir, localiser et hiérarchiser les actions à mener sur les 6 années du programme ;
· Identifier et détailler les moyens humain et technique nécessaires
· Dresser un calendrier prévisionnel d’intervention, tenant compte des périodes d'instruction administrative et de consultation de marché; 

· Etablir une évaluation financière détaillée et globale du programme, cohérente avec les capacités d'investissement d'autofinancement annuelles du maître d'ouvrage et des règles (taux de subvention, plafond, …) de financement des autres co-financeurs.
En cohérence avec la méthode de diagnostic utilisée précédemment, le programme sera présenté selon une typologie d'actions (Cf. Annexe 13 & https://csem.morbihan.fr/cd56ma.php - fichier TypologieActions.xls ), respectant les compartiments
 du REH_adapté, visant à restaurer les perturbations hydromorphologiques ou à maintenir (entretien) les compartiments dans un état satisfaisant. 
Le programme d'actions, dans sa programmation devra tenir compte  des obligations réglementaires, notamment en matière de police de l'eau (l'autorisation environnementale et la déclaration d’intérêt général), inhérentes aux interventions sur le milieu. 
A ce stade de l'étude, le maître d'ouvrage se donnera la possibilité de présenter auprès des acteurs concernés (propriétaires, exploitants, …) les actions pressenties sur leur territoire. Cette démarche a pour objectif de mesurer la faisabilité et l'acceptabilité des actions vis-à-vis de ces tiers, d'engager une pré négociation et le cas échéant d'une adaptation du programme d'actions. En fonction des retours de ces acteurs, le schéma directeur définitif sera établi.

Afin cependant de pallier des refus qui pourraient apparaître tout au long de la mise en œuvre des travaux, des travaux complémentaires susceptibles de compenser les travaux initiaux refusés seront prévus. Ils n'excéderont pas, en quantité, 20% des travaux initiaux. Ils auront, comme les travaux initiaux, vocation à corriger les désordres identifiés et contribuer à l'atteinte des objectifs fixés en phase 4. Ces travaux ne rentreront pas dans la programmation (année de réalisation) ni dans le budget initial. Ils feront toutefois l'objet d'une localisation, d’une description technique et d'une estimation financière spécifique. Ils seront par ailleurs également inscrits dans le dossier réglementaire
Les documents à produire pour cette phase 5 sont :

a) Un récapitulatif du diagnostic, des enjeux et des objectifs hiérarchisés correspondant à la validation par le maître d’ouvrage,

b) Des fiches génériques par grand type d’action Ces fiches génériques par grand type d’action comprendront la description des interventions, le cadre réglementaire, leur impact sur les usages et le milieu, des préconisations de gestion et/ou d’entretien, illustrations…Les différentes actions pouvant faire l'objet d'une fiche sont listées dans les typologies ci–dessus (Cf. partie typologie).

c) Le programme d'actions
c1) Localisation de l'ensemble des actions (programme initial et travaux complémentaires)
La localisation de l’ensemble des actions sera faite avec le même niveau de précision que les éléments collectés dans la phase d’état des lieux. Celle-ci mettra en évidence des priorités géographiques en termes d'intervention au niveau :
· des tronçons par masses d'eau
· des segments prioritaires au sein de ces tronçons et masses d'eau. Ces priorités tiendront compte du scénario validé dans la phase enjeux-objectifs.

Les données produites dans le cadre de cette phase seront organisées et bancarisées selon les prescriptions de l'Annexe 13.

c2) Localisation et détail opérationnels des travaux (programme initial et travaux complémentaires)
Afin de rendre ces travaux proposés opérationnels, et permettre une mise en œuvre rapide et complète (marché de travaux ou régie) par le maître d'ouvrage, le bureau d’étude reprendra l’ensemble des actions retenues dans le schéma directeur et réalisera pour chacune de ces actions une proposition technique. La réalisation de ces propositions demandera une visite de terrain pour compléter et préciser techniquement la nature des travaux (prise de mesures complémentaires, calcul de volumes, …).

Chaque action décrite comprendra un dossier technique :

· Un plan de masse visant à localiser les travaux à une échelle cadastrale (1000<> 200ème). Un plan de masse pourra contenir un ou plusieurs travaux) ;

· Un schéma technique de principe, par action (profils en long et profils en travers) unique coté en relatif, à une échelle compatible avec les exigences de réalisation. Ce schéma sera accompagné d'un descriptif des travaux à réaliser et des éventuels éléments à prendre en compte (accès, sécurité, composantes environnementales, etc.).
Le niveau de détail devra également être suffisant pour répondre aux exigences du dossier réglementaire (Autorisation environnementale unique et DIG) instruit par les services de l'Etat
.
La nature des travaux visés par ce niveau de détail concerne principalement des interventions (typologie 1 et 6) permettant de corriger un dysfonctionnement morphologique sur un linéaire de cours d’eau (lit déplacé, incision du lit, chenalisation, érosion régressive, uniformité du substrat…) ou de résoudre un problème plus ponctuel de continuité écologique (recalage de buse, aménagement de rampes d'enrochement, suppression de seuil, mise en place de pont cadre, de passe à poissons …).
· Un chiffrage dans un tableau DQE (Détail Quantitatif Estimatif) (Cf. modèle Annexe 12).
L'offre initiale de base comprendra la fourniture de 30 dossiers techniques par 100 km étudiés. Chaque dossier supplémentaire à l'offre de base sera facturé au coût unitaire supplémentaire selon la proposition faite par le prestataire (Cf. Article 8 - )
c3) La programmation des actions et le plan de financement prévisionnel (programme initial uniquement)
La programmation précisera la répartition annuelle des actions. Elle s'appuiera nécessairement sur la stratégie d'intervention (Cf. ci-après). 
Elle prendra en compte les capacités financières de la structure porteuse (si plusieurs préciser), ainsi que le montant des aides potentielles des partenaires financiers.
d) Une stratégie d'intervention, visant à garantir la mise en œuvre efficace et efficiente du programme d'action, Cette stratégie, construite en concertation avec le maitre d'ouvrage, tiendra compte, notamment : 

· Du contexte du territoire (contraintes naturelles - assec réguliers - ou anthropiques -ex : moulins, plan d’eau dès l’aval des cours d’eau…);

· De l'approche territoriale souhaitée (intervention par secteur, par territoire administratif, ou de manière disséminé…);
· Des autres d'actions thématiques  (agricole, bocage, …) menées en parallèle dans le cadre du contrat territorial.
· …
5.5 Suivi et évaluation  (Phase 6)

Les objectifs du suivi et de l'évaluation sont multiples. Ils ont vocation, dans le cadre du suivi à s'assurer du bon déroulement de la programmation et de l'évolution du milieu. L'évaluation doit permettre, autant que de possible, de s'assurer de l'efficience des actions et de manière plus globale de l'efficacité, de la cohérence  et de la pertinence du programme dans son ensemble au regard des objectifs DCE (Cf. figure ci-dessous).
Figure 6 : Le vocabulaire associé à l'évaluation

[image: image7.png]( unue ) ( EFFICACITE ) (mumcz)





Les différentes informations produites, généralement sous forme d'indicateurs, devront contribuer au pilotage du programme en cours et le cas échéant à la préparation du suivant. Elles seront utilisées pour les bilans annuels, le bilan à mi-parcours et l'évaluation finale.
Afin d'apporter des éléments de réflexion dans ses propositions, le prestataire dressera préalablement un état des lieux de l'existant en matière d'indicateurs, directement liés au volet milieux aquatiques (biologique, hydromorphologique, …) mais également liés à d'autres volets thématiques potentiellement à prendre en compte (ex : volet agricole pour la physico-chimique). Chaque indicateur sera décrit : localisation, appartenance à un réseau, maitrise d'ouvrage, type d'indicateur, historique, …. 
Ce travail initial de diagnostic visera à construire et à argumenter les propositions (type d'indicateurs, localisation, …) et le cas échéant à proposer des indicateurs supplémentaires et points complémentaires.
Concernant la proposition d'indicateurs dédiés au suivi et à l'évaluation d'impact d'actions,  tous les travaux n'ont pas vocation à faire l'objet d’un suivi-évaluation. Seuls les travaux, réalisés dans un contexte particulier (objectif recherché, technique novatrice, opération d'envergure …), pourront faire l'objet d'un suivi-évaluation. Cependant, la pertinence des indicateurs (localisation, périodicité) restant très dépendante de la mise en œuvre des travaux. Il apparaît généralement peu opportun de les localiser et de les programmer à priori. A ce titre, le prestataire proposera donc, au regard des objectifs du suivi-évaluation et des types d'actions envisagées un pool d'indicateurs potentiellement mobilisables
. Dans ce pool, chaque indicateur sera détaillé (Annexe 14) : (vocation : pour quel type de travaux, ce qu'ils permettent de suivre et/ou d'évaluer, éléments techniques de mise en œuvre, ….). Les indicateurs ciblés concerneront principalement la biologie et l'hydromorphologie. Pour cette dernière, des indicateurs réalisés en régie seront proposés (microhabitat, granulométrie, kick sampling, REH_adapté…). Le choix des indicateurs retenus et leur mise en œuvre effective seront réalisés par le maitre d'ouvrage, tout au long du programme.
Néanmoins, afin de prendre en compte ces suivis-indicateurs dans la programmation financière
, un nombre forfaitaire d'indicateurs sera inscrit annuellement.

Le temps dédié à la mise en œuvre de cette phase suivi-évaluation devra être estimé en nombre de jours. Il comprend le temps passé à l'élaboration du programme annuel ainsi qu'au temps consacré à la réalisation des indicateurs "en régie".
Tous ces éléments seront discutés et débattus en Cotech afin notamment de les rendre opérationnels et compatibles avec les moyens humains et financiers du maître d'ouvrage.
5.6 Dossier réglementaire (phase 7).
Le prestataire constituera le dossier réglementaire (autorisation environnementale et Déclaration d'Intérêt Général) nécessaire, préalablement, à la mise en œuvre des travaux (programme initial et travaux complémentaires).
En amont de cette constitution, un contact sera pris avec les services de l'Etat (DDTM56) afin de définir le contenu obligatoire du dossier, et les modalités de présentation et de dépôt du dossier.
Le cas échéant, le prestataire apportera pour la complétude du dossier initial des éléments complémentaires, à la demande des services instructeur.
Article 6 -  La validation des différentes phases et les restitutions

6.0 La validation des différentes phases 

La validation des différentes étapes de l'étude préalable s'articule autour de deux comités  ("comité technique" et "comité de pilotage") qui se réuniront au cours de la prestation (Cf. Tableau 5). Leur composition est définie par la maitrise d'ouvrage.   

Le prestataire devra prévoir, a minima, quatre réunions de présentation et de validation devant le comité de pilotage.

Chaque comité de pilotage sera précédée, a minima d'une réunion(s)
 en comité technique. Ces réunions feront l'objet d'une présentation des productions par phase. Ces productions pourront faire l'objet de demandes d'amendements. Elles devront, in fine, être validées par le comité technique
 avant présentation en comité de pilotage. 
Les documents demandés seront envoyés préalablement 15 jours, a minima, avant les comités au maître d'ouvrage et aux membres du comité technique.
La validation de chaque étape sera effective à réception par le maître d’ouvrage des documents définitifs arrêtés lors de la réunion  du comité de pilotage. Cette validation permettra le paiement de l’étape correspondante.

Tableau 5: Synthèse des réunions à prévoir par étape.
	Déroulement
	Comité

technique
	Comité

de pilotage
	Objectifs

	Test
	
	1 réunion
(à minima)
	
	Validation sur un secteur test de l'ensemble de la démarche 

	
	1 réunion
	Présentation du projet, de la démarche auprès des instances…

	1ère 
étape
	Phase 1 :
ETAT DES LIEUX

Phase 2 :

DIAGNOSTIC
	1 réunion
(à minima)
	1 réunion
	Présentation des résultats et des propositions en vue de la validation des phases d’état des lieux et de diagnostic « milieux et usages ».

En fin de 1ère étape

	2ème
étape
	Phase 3 : ENJEUX 
Phase 4 : OBJECTIFS
	2 réunions
(à minima)
	1 réunion
	Présentation des résultats et des propositions en vue de la validation de la phase de définition des enjeux et des objectifs.

En fin de deuxième étape

	3ème
étape
	Phase 5 : 
SCHÉMA DIRECTEUR
	1 réunion
(à minima)
	1 réunion
	Présentation des résultats et des propositions en vue de la validation des phases d’élaboration du schéma directeur et de la préparation du suivi et de l’évaluation.
En fin de troisème étape

	
	Phase 6 :
SUIVI ÉVALUATION
	1 réunion
(à minima)
	
	

	4ème
étape
	Phase 7 :
Dossier de demande d'autorisation
	1 réunion
(à minima)
	
	Validation du dossier avant dépôt


D'une manière générale, il ne sera pas possible de passer à l'exécution d'une phase sans la validation de la précédente, y compris en ce qui concerne la phase initiale de test.
6.1 Prescriptions sur les restitutions

6.1.1 Les différents types de restitutions

Au cours de la prestation, des documents intermédiaires et de synthèse, par étape, sont demandés. Sauf avis contraire, et demande particulière, les restitutions seront fournies par voie dématérialisée. Leur format, leur précision et leur échelle, sont fonction de leur utilisation et des destinataires. 
Seront distingués (Cf. Annexe 15) :

· Des "rapports" intermédiaires par étape et finaux : documents opérationnels à destination du technicien de rivières  en charge de l’étude et des membres du comité technique. Ces documents doivent être lisibles, précis et opérationnels (échelle maximale 25000ème environ*). Tout document produit sera daté et portera, sur la page de garde, selon les cas "version provisoire" ou "version définitive", ainsi que les logos des financeurs. 
· Des "recueils des planches cartographiques" regroupant la restitution des données brutes de l’état des lieux et du programme de travaux (échelle 10000ème environ).

· Des "notes de synthèse" et support de présentation à visée d’information et de sensibilisation pour le maître d’ouvrage et le comité de pilotage. Ces notes de synthèses doivent être courtes.
*Ces échelles sont données à titre indicatif. Elles doivent être modulées en fonction de la taille du bassin versant ou des sous bassins versants concernés. Des échelles usuelles seront utilisées. Elles feront l'objet d'une validation par le maître d'ouvrage.

Pour rappel, les extractions de base de données, les cartes, tableaux et graphes, ne sont pas en soi considérés comme des documents de restitution. Ces derniers devront obligatoirement être mis en forme (titre, sommaire, pagination, bibliographie, ...).

6.1.2 Les documents intermédiaires d'étape 

Les rapports intermédiaires seront remis à chaque étape. Il s’agira de documents rédigés comportant les résultats et les données de la ou des phases qui font l’objet de la réunion de présentation (Cf. Annexe 15: cartes et documents à restituer). 
6.1.3 Les documents finaux, validant chaque étape
Ils comprennent :

· Un rapport final sera remis dans le cadre de la validation de la dernière étape. Il fournit l'ensemble des résultats et des décisions validées au fil de l’étude, ainsi que le programme d’actions retenues, la hiérarchisation des opérations et le plan de financement.
Ce rapport doit se suffire à lui-même et ne doit pas nécessiter de se référer aux rapports intermédiaires que pour des précisions. Il pourra reprendre des parties ou illustrations des rapports intermédiaires.
· Une synthèse d’une dizaine de pages de l’étude, à vocations pédagogique et informatives (schémas, photos, …), regroupant les principaux résultats (diagnostic, enjeux et objectifs, programmes de travaux).
Nb : Le contenu et la forme du dossier réglementaire respecteront les prescriptions demandées par les services instructeurs (Cf.5.7)
6.1.4 Les bases de données associées à l'étude 

La présente étude donne lieu à la production de données numériques comprenant des données descriptives attributaires et des données cartographiques, rassemblées au sein d'une base de données (Cf. Annexe 1).

La base de données constituée fera l'objet de restitutions à l'issue de plusieurs étapes :

· Phase test;

· Etape 1 : état des lieux & diagnostic

· Phase schéma directeur
· Lors du rendu final

La base de données fera l'objet d'une validation par le maître d'ouvrage selon une grille d'évaluation (Cf. Annexe 16)

Article 7 -  Données mises à disposition du prestataire
. 


Le prestataire pour assurer sa mission disposera des données suivantes (liste non exhaustive)

Données numériques (compatible SIG): 

Cadastre numérique (données graphique)
Structure de la base de données (format Microsoft Access)
Photos aériennes

Inventaires des cours d’eau, 
Inventaires des zones humides

… A compléter ou à modifier par le maître d’ouvrage
Données bibliographiques produites ou à disposition du maître d’ouvrage :
A compléter ou à modifier par le maître d’ouvrage
Article 8 -  PRIX DES PRESTATIONS 

La proposition de prix devra être présentée sous la forme du tableau ci-après :

	ETAPES
	PHASES
	PRIX H.T.
 (en euros)
	Nb de jours de terrain  par phase

	Etape 1 :
	Phase 1 : Etat des lieux 


	
	

	
	Phase 2 : Diagnostic

	
	

	Etape 2 :
	Phase 3 : Enjeux
	
	

	
	Phase 4 : Objectifs

	
	

	Etape 3 :
	Phase 5 : Schéma directeur 

	
	

	
	Phase 6 : Suivi et de l’évaluation

	
	

	Etape 4 :
	Phase 7 : Dossier réglementaire

	
	

	
	TOTAL
	
	

	Coût d’une réunion supplémentaire d’une demi-journée au siège du maître d’ouvrage, à la demande expresse du maître d’ouvrage
	
	

	Coût d’une demi-journée de restitution sur le terrain avec le comité de pilotage, à la demande expresse du maître d’ouvrage
	
	

	Coût d'un dossier technique supplémentaire (du 31ème au 40ème par tranche de 100 km de cours d'eau étudié)
	
	

	Coût d'un dossier technique supplémentaire (du 41ème au 50ème par tranche de 100 km de cours d'eau étudié)
	
	

	Coût d'un dossier technique supplémentaire (au-delà du 50ème par tranche de 100 km de cours d'eau étudié)
	
	


Article 9 -  VARIATION DES PRIX

Les prix de l’article 7 sont établis à la date de signature de la présente convention et seront révisés annuellement à cette même date par l’application de la formule de variation ci-dessous :




Cm = 100% + 0,85 Im






     Im0

Im et Im0 sont les valeurs prises par l’Index Ingénierie (Index Ing base 100 en janvier 2010) respectivement du mois m, mois de la commande (pièces 1-1, 2-1 et/ou 3-1) et du mois 0, mois de la signature de la présente convention.

Article 10 -  DELAI D’EXECUTION

Chaque étape fera l’objet d’une commande spécifique du maître d’ouvrage. Le délai d’exécution de chaque étape est fixé à :

	Etape 1
	Test 

	Mois

	
	Phase 1


	Mois

	
	Phase 2


	Mois

	Etape 2
	Phase 3


	Mois

	
	Phase 4

	Mois

	Etape 3
	Phase 5

	Mois

	
	Phase 6

	Mois

	Etape 4
	Phase 7

	Mois


Article 11 -  PENALITÉS DE RETARD

Il est rappelé que le maître d’ouvrage pourra infliger une pénalité de retard conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur.

Le maître d’ouvrage se réserve le droit de décider d’interrompre sans indemnités la prestation à l’issue  de l’exécution de chaque étape du présent contrat.

Article 12 -  MODE DE REGLEMENT

Selon la répartition de la rémunération précisée à l’article 7, les règlements seront à effectuer sur présentation de situation après exécution d’une commande, au compte suivant :
	Numéro d’acompte
	Pourcentage du montant total du marché

 A complèter par maître d’ouvrage
	Etapes
	Acte permettant la
remise de l’acompte

	1
	
	A l’issue de la phase 1 après validation par le maître d’ouvrage 
	Validation par le représentant du pouvoir adjudicateur

	2
	
	A l’issue de la phase 2 après validation par le maître d’ouvrage
	Validation par le représentant du pouvoir adjudicateur

	3
	
	A l’issue de la phase 3 après validation par le maître d’ouvrage
	Validation par le représentant du pouvoir adjudicateur

	4
	
	A l’issue de la phase 4 après validation par le maître d’ouvrage
	Validation par le représentant du pouvoir adjudicateur

	5
	
	A l’issue de la phase 5 après validation par le maître d’ouvrage
	Validation par le représentant du pouvoir adjudicateur

	6
	
	A l’issue de la phase 5 après validation par le maître d’ouvrage
	Validation par le représentant du pouvoir adjudicateur

	7
	
	Solde du marché après  conformité
 du  dossier réglementaire (Autorisation environnementale et déclaration d’intérêt général) et restitution de l'ensemble des pièces produites dans le cadre du marché (rapports complets définitifs et base de données numériques complète définitive)
	Validation par le représentant du pouvoir adjudicateur


Article 13 -  ASSURANCES


Le prestataire s’assurera contre les risques pouvant résulter de son personnel ou de tiers intervenant sur ses ordres.

Fait à







Fait à

Le maître d’ouvrage,




le prestataire,

ANNEXES
Liste des annexes
Erreur ! Signet non défini.Annexe 1  Prescriptions technique et informatique sur l'organisation, le stockage, la restitution et la documentation des données produites


Erreur ! Signet non défini.Annexe 2  Détail de l'organisation générale  de la base de données


Erreur ! Signet non défini.Annexe 3  SECTORISATION


Erreur ! Signet non défini.Annexe 4  Etat des lieux  Détail des informations contenues  et de leur organisation


Erreur ! Signet non défini.Annexe 5  Typologies



Erreur ! Signet non défini.Annexe 6  Etat des lieux : Ouvrages et petits ouvrages de franchissement   Précision sur l'évaluation de la franchissabilité


Erreur ! Signet non défini.Annexe 7  Le réseau d'évaluation des habitats


Erreur ! Signet non défini.Annexe 8  Principes d'adaptation et de valorisation de la méthode Réseau d'Evaluation d'Habitat appliqués au diagnostic d'une étude préalable


Erreur ! Signet non défini.Annexe 9  DIAGNOSTIC  Détail des informations contenues et de leur organisation


Erreur ! Signet non défini.Annexe 10  ENJEUX & OBJECTIFS  Détail des informations contenues  et de leur organisation




Erreur ! Signet non défini.Annexe 11  Typologie des actions  du schéma directeur


Erreur ! Signet non défini.Annexe 12  Bordereau des prix unitaires


Erreur ! Signet non défini.Annexe 13  SCHEMA DIRECTEUR  Détail de l'organisation et de la structuration des informations relatives aux actions programmées


Erreur ! Signet non défini.Annexe 14  SUIVI - EVALUATION


Erreur ! Signet non défini.Annexe 15  Synthèse des restitutions  et des validations par phase


Erreur ! Signet non défini.Annexe 16   Référentiel d'évaluation du rendu de la base de données numérique de l'étude






Annexe 1

Prescriptions technique et informatique sur l'organisation, le stockage, la restitution et la documentation des données produites

Numérisation et structuration des données produites.

Afin de permettre le traitement et l’analyse des données de terrain sous Système d’Information Géographique (SIG), les données produites et/ou collectées aux cours des différentes phases de l'étude préalable seront stockées sous forme numérique. L'ensemble des couches d'informations produites sera géoréférencé dans la projection Lambert 93. 

Toutes les informations produites et/ou collectées devront être superposables au référentiel cartographique disponible. 
La numérisation devra être réalisée avec la plus grande précision possible en rapport avec le référentiel utilisé et en respect de la topologie des objets.

Ces couches, en dehors d'éventuels supports photographiques, seront au format vecteur, où chaque objet sera identifiable et modifiable de façon unitaire. 

Les limites de découpages pourront être différentes pour chaque compartiment (lit mineur, berge, bande riveraine) avec une distinction entre rive droite et rive gauche ainsi que pour les usages, aménagements…. Les objets seront matérialisés, en fonction de leur taille et de leur nature par des objets soit linéaires, soit ponctuels, soit surfaciques et ceci dans des couches d’information distinctes (cf annexes correspondantes).

Les données numériques sont structurées en couches thématiques et données descriptives séparées regroupant des informations homogènes dans leur contenu et leur format.

L’annexe 2 présente, à travers un Modèle Conceptuel de Données, l'organisation générale de la base. Sont également détaillées dans cette annexe
, les couches thématiques et le type d’entité auquel elles correspondent.

Chaque objet géographique ainsi individualisé sera identifié par un code. 

Les objets géographiques créés au cours de l'étude devront être codés selon une nomenclature logique, afin de pouvoir les rendre compatibles avec celle en vigueur à l'Agence de l'Eau Loire-Bretagne (ex : code hydrographique, code masse d'eau, …).
La codification consistera à incrémenter de un en un les différents objets en les faisant précéder des 5 premières lettres du nom du cours d’eau
, puis du type d’unité élémentaire concerné et enfin d’un numéro d’ordre (Cf.: Tableau 6). 

	Nom du cours d’eau
	Compartiments
	N° d’ordre
	Exemple

	TREVE (Trévelo)
	BRI (bande riveraine)
	1 à X
	TREVE_BRI_001

	
	BER (berge)
	…
	TREVE_BER_003

	
	LMI (lit mineur)
	
	

	
	SEG (segment)
	
	

	
	TRON (Tronçon)
	
	

	
	TRA (travaux) …
	
	


Tableau 6: Principe de codage des objets géographiques créés au cours de l’étude

La nomination et codification des objets (nom des couches, des champs…) respectera les noms listés dans les annexes. Dans le cas, où le prestataire serait amené à compléter le cadre de référence fourni, il devra se conformer aux spécifications suivantes : Concernant les intitulés de couches d’information, de nom de table descriptive ou de nom de champs, il faut exclure l’utilisation d’espace, d’apostrophe, de caractère accentué. On utilisera la majuscule pour séparer les noms ex : LitMineur. Afin d’assurer une cohérence et une intégrité à la base constituée, aucune donnée descriptive ne sera rattachée directement à son objet géographique, seul le code permettra de faire le lien entre les objets géographiques et leur base descriptive (Cf. Figure 7).

[image: image8.png]Berge rive gauche

'BD attributaire: table berge.

Faraméire 1

Faraméire 2

BD géographique




 
Figure 7 : Principe de liaison entre l'objet géographique et les tables de paramètres descriptifs

Le prestataire devra s'assurer que les objets géographiques représentés et les caractéristiques qui leurs sont affectées, sont compatibles avec la restitution informatique demandée (référentiel, codage…).

Prescriptions techniques sur la restitution et l’organisation des résultats et des données produites et/ou collectées

En dehors de toutes précisions de la part du maître d’ouvrage, et dans la mesure de la faisabilité technique, toutes les données produites ou collectées seront restituées sous forme numérique. 
Données et documents cartographiques

La restitution

Les données cartographiques seront restituées sous forme de couche numérique de façon à être intégrées dans un système d'information géographique (SIG). 

Selon les clauses de la présente convention (article 1) et la réglementation en cours sur la propriété des données et la propriété des bases de données, la forme de la base de données restituée devra permettre et ne pas entraver une exploitation et/ou une mise à disposition future et totale de l'ensemble des informations contenues (modification, mise à jour, suppression, ajout d'objets géographique et descriptif…)

Le prestataire s'assurera que le format des données géographiques restituées soit compatible et récupérable au format des logiciels
 les plus courants du marché (Arcview®, MapInfo®, QGIS®, …).
Le "dossier" ou "projet" complet issu de l'étude, sera restitué dans son format natif (ex : *.wor; *.qgs, *.mxd....

Les données descriptives seront organisées et restituées au sein d’un Système de Gestion de Bases de Données (SBDG) (Microsoft® Access fortement souhaité). En aucun cas les données descriptives alphanumériques seront restituées au format de traitement de texte (Word perfect, Microsoft® Word,…). 

Une précision toute particulière sera apportée dans les éléments constitutifs d'une carte papier ou d'une représentation écran :

· La légende : faire figurer le code de la base de données en lien avec le poste de légende, la date, les sources, le copyright, l’échelle (numérique et bâton). Par ailleurs, pour chacun des postes de légende, préciser la couleur (correspondance Pantone), la trame, le symbole et la taille de celui-ci;
· Toutes les couches d'informations nécessaires pour la construction de la carte seront mentionnées;

· Un encart présentant la localisation du cours d’eau concerné si nécessaire.

Dans le cas où, selon l’échelle et les thèmes, le cours d’eau entier devrait être cartographié sur plusieurs feuilles papier, un plan d’assemblage devra être fourni par le prestataire.

Le prestataire s'appuiera sur la ou les chartes graphiques en vigueur que lui fournira le maître d'ouvrage ou ses partenaires techniques le cas échéant. La proposition du prestataire, avant une utilisation généralisée fera l'objet d'une validation.

Ex : charte graphique des SAGE (Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux). 

Sinon, le prestataire proposera une légende claire, lisible et cohérente.

L’organisation et la description des données cartographiques

Le prestataire devra fournir un schéma d'organisation des données avec les documents définitifs, en y explicitant les liens entre les bases de données
. 

Pour ce faire, la nomenclature de la méthode MERISE (Modèle Conceptuel de Données & Modèle Logique de Données) est proposée (cf annexe 2).

Une description de chaque couche d'informations (ex berge, lit mineur…) sera faite par des métadonnées ("Données sur les données"), compatibles avec la norme EN ISO 19115 & al), au sein d’un catalogue de données.

Les champs obligatoires pour la constitution des métadonnées sont décrits avec précision dans le Tableau 7. 

Par convention, on appellera "lot de données" chaque couche d'informations du SBDG Microsoft® Access ainsi décrite.
	
	
	Définition et commentaire sur l'information

	1
	IDCoucheGeo
	Identifiant unique de la couche

	2
	Nom de la couche
	Nom de la couche

	3
	Résumé du lot de données
	Brève description du lot de données géographiques résumant le contenu du lot

	3
	Généalogie 
	Description de l'historique du lot de données. Lister les principales étapes du processus de production de la donnée (du document papier à la saisie numérique, analyse spatiale : croisement, agrégation…).

Indiquer la méthode d'acquisition numérique (matériel et logiciel utilisé, scanérisation puis vectorisation, numérisation…)



	5
	Précision sur la qualité du lot de données
	Tous éléments susceptibles d'informer sur la qualité et la précision du lot de données

	6
	Producteur du lot de données
	Nom de l’organisme producteur initial de la donnée

	7
	Propriété intellectuelle
	Organisme(s) détenant le copyright réglant l'accès au lot de données géographiques et son utilisation.

	8
	Date de création du lot de données
	On entend par date de création, la date à laquelle le lot de données a été produit et non la date d'informatisation de la donnée

	9
	Date de validité du lot de données
	Si elle est différente de la date de création, dans le cas d'une mise à jour.

	10
	Organisme auteur de la saisie
	Nom et coordonnées de l'organisme auteur de la saisie informatique de la donnée

	11
	Personne auteur de la saisie
	Nom de la personne auteur de la saisie informatique de la donnée

	12
	Échelle de saisie de la donnée
	

	13
	Date de saisie de la métadonnée
	Date de saisie de la présente fiche

	14
	Auteur de la métadonnée
	Nom de la personne auteur de la présente fiche


Tableau 7 : Précision sur les métadonnées élémentaires à renseigner

Les données descriptives


L’organisation et la description des données descriptives

Toutes les tables numériques ainsi créées (fichiers informatiques), dans lesquelles seront stockées les données collectées et/ou produites, seront décrites au sein d'un dictionnaire de données qui sera restitué sous forme numérique  et comprenant les informations suivantes : 

· Nom de la table

· Définition de la table

Et pour chaque champ :

· Nom du champ

· Format (caractère, numérique…)

· Nombre de décimales (le cas échéant)

· Longueur du champ

· Définition du champ, avec la liste exhaustive des valeurs possibles et leur signification pour les champs codés et l'unité pour les champs quantitatifs.


[image: image9]
Annexe 2

Détail de l'organisation générale 
de la base de données

La base de données est organisée selon le modèle de données ci-dessous

[image: image10.png]Objet géographique et attributaire.

Objet attributaire optionnel

(cf. annexe 4, rubrique A2)

[ ] ovpetatriutare

e A

e e

[Frmmvmrism |

(e

0

(e P

N (— -
vt — o
S "
[T
o [
e
R i o)
(et - T B
T [T ! T
P )
(e - o

o G

(i




 
Figure 8 : Organisation des données 

Nb : La base informatique attributaire correspondante est téléchargeable sur le site du Département du Morbihan : https://csem.morbihan.fr/fichiers/cd56ma/BaseCTMAModele.mdb

Annexe 3

SECTORISATION

1 - Découpage des tronçons

Quand le découpage CSP n’a pas été effectué pour les affluents des cours d’eau. Les règles ci-dessous visent à aider la sectorisation.

Le maillage du CSP reste la trame principale : il n’est pas possible de regrouper des tronçons du CSP.

Un tronçon doit être constitué de linéaires de cours d’eau interconnectés les uns aux autres (l’affluent d’un tronçon ne peut être regroupé avec un autre tronçon). A titre indicatif, l’écart de rang de stralher à l’intérieur d’un même tronçon ne peut être supérieur à 3.

Les affluents rive gauche et rive droite ne pourront pas être regroupés.

Des contextes d’occupation du sol différents (forêt, urbain, agricole, milieux naturels) pourront conduire à distinguer des tronçons (source BD carto).

Les cours d’eau appartenant principalement aux classes de pente suivantes >1% / entre 1-3% / 3-5% / 5-10% feront l’objet de tronçons distincts.

Les tronçons de cours d’eau ont été définis dans le cadre du SDVP sur les principaux cours d’eau. Ces tronçons sont homogènes tant du point de vue du type écologique que des perturbations subies. Le découpage SDVP a été affiné pour avoir une homogénéité au niveau typologie (cf. ci-dessous). Ce découpage a été principalement réalisé au regard des profils de pente, facteur intervenant de façon sensible dans le calcul du niveau typologique (Vigneron & Chapon, 1996).

Niveau bio-typologique théorique piscicole breton

Selon le modèle bio-typologique d’évolution longitudinale (amont aval) des communautés macrobenthiques et piscicoles peuplant les eaux courantes (Verneaux, 1973 et 1977), une structure longitudinale théorique des cours d’eau de Bretagne, couverts par les stations du réseau hydrobiologique piscicole, a été définie par le Conseil Supérieur de la Pêche Bretagne- Basse Normandie (Vigneron & Chapon, 1996). 

Cette structuration théorique se compose de dix niveaux typologiques reflétant des caractéristiques physiques du milieu (température, trophie, hydrodynamique), auxquels sont associés dix groupements biologiques (de B0 à B9) = biocénotypes(peuplements piscicoles. 

Principe = connaissant le niveau typologique (conditions physiques) il est possible de lui associer le peuplement piscicole potentiel correspondant.

Les dix niveaux de bio-cénotypes peuvent être mis en relation avec les 3 domaines piscicoles classiques (utilisé dans les schémas piscicoles et le PDPG
): 

	Domaines
	Niveaux bio-typologiques correspondants

	salmonicole
	B0 – B5

	intermédiaire
	B5 - B7

	cyprinicole
	B7 - B9


Deux cas de figure :

1- le tronçon de cours d’eau étudié par le prestataire fait partie du linéaire de cours d’eau compris dans l’étude du CSP et le niveau bio-typologique est récupérable sur le fichier TYPO, de l’étude "Qualité écologique des cours d’eau de Bretagne" 
 

2- Le linéaire de cours d’eau étudié n’est pas compris dans le linéaire couvert par l’étude du CSP. Il est alors nécessaire de consulter les gardes de l'OFB :
· SOIT si les données nécessaires au calcul du niveau typologique théorique sont disponibles (cf. formule ci-dessous), il est possible de le calculer :

· SOIT on reprend la potentialité donnée par le PDPG ou les sources d’information piscicole et on donne le domaine (salmonicole, cyprinicole, intermédiaire) dans lequel est classé le cours d’eau étudié.

Formule de calcul du niveau typologique mésologique théorique :

T= 0,45T1 + 0,30T2 + 0,25T3

T1= température ; T2= distance aux sources en km et dureté de l’eau ; T3= morphologie (pente, largeur)

(Détails dans Qualité écologique des cours d’eau de Bretagne – Rapport de synthèse, CSP Bretagne Basse Normandie, T. Vigneron et P-M. CHAPON, 1996)

Organisation des données : Tronçons

Le tronçon ne possède pas de couche spatialisée individualisée, mais uniquement des informations attributaires. Sa représentation géographique se fait à l'aide de la couche géographique segments.

Dans ce cas la relation topologique s'exprime sous la forme "un tronçon est composé de segments".

Nb : les éléments listés dans le tableau ci-dessous visent à caractériser les tronçons lors du découpage. La liste est indicative et pourra être complétée utilement en fonction du contexte particulier de l'étude.

	Informations.

Le nom en italique entre parenthèse représente le nom de la table attributaire
	Nom du champ
	Définition du champ
	Unités de mesure et / ou typologies

	Pas d'objet géographique

	TRONCONS

(Troncons)

Caractéristiques des tronçons
	ID_Troncons
	Identifiant unique des objets 

	
	LongTron
	Longueur du tronçon
	Mètre

	
	LimiteAmontTron
	Elément permettant d'identifier la limite amont du tronçon (ex lieu-dit, intersection avec un numéro de route…)

	
	LimiteAvalTron
	Elément permettant d'identifier la limite aval du tronçon (ex lieu-dit, intersection avec un numéro de route…)

	
	PenteVersVal
	% de pente des versants
	En %

	
	LargVal
	Largeur vallée
	En mètres

	
	SinuoVal
	Sinuosité de la vallée
	Typologie

(Cf. annexe 5)

	
	SeveEtiage
	Sévérité des étiages
	Typologie

(Cf. annexe 5)

	
	IntensCrue
	Intensité des crues
	

	
	StabDebits
	Stabilité des débits
	

	
	Id_secteur
	Identifiant permettant de faire le lien avec la couche secteur


2 -  Découpage des segments

Rappel : La segmentation s'appuie sur l'état des lieux et prioritairement sur les données relatives aux facteurs hydromorphologiques du lit mineur : pente, séquence de faciès d'écoulement et aux facteurs de perturbation important
. Les changements d'état marqués de la ripisylve et de la bande riveraine pourront également être pris en compte.

Remarques :

1) Afin de garder une longueur significative, sur laquelle la méthode de diagnostic puisse s'appliquer, il est recommandé d'être vigilant à ne pas trop segmenter le cours d'eau, notamment en amont et pour des ordres de strahler inférieurs 3
, ni à trop agréger en aval.

2) Bien que présenté de façon linéaire dans la méthodologie (collecte puis segmentation), il est fortement recommandé que la segmentation soit menée en parallèle de la collecte de données brutes sur le terrain. Cette manière de procéder permet en effet d'intégrer globalement l'approche terrain ("le ressenti de l'opérateur") et de minimiser les micros changements
.

3 -  Longueur indicative pour les tronçons et segments 

	Ordre de 

Stralher
	Niveau typo 

théo
	Tronçon
	Segment

	1 à 2
	2 
	Pas de tronçon à cette taille
	300 à 500 m

	3 à 4
	3 - 4
	3 à 10 km
	500 à 1000 m



	4 à 6
	5 - 6
	5 à 15 km
	1000 à 3000 m



	5 à 7 
	7 - 8
	10 à 30 km
	5000 à 10000 m




Tableau n°1 : Grille de cadrage indicative pour la sectorisation

en tronçons et segments  dans le département du Morbihan

Les longueurs repères des tronçons (peu perturbés) s’échelonnent entre 2-3 km à l’amont à plus de 10 km à l’aval. 

Ces longueurs sont données à titre indicatif, et doivent être adaptées selon la pente et la largeur. A priori, il est proposé que tout affluent d’ordre égal à n-1 entraîne la définition d’un nouveau segment et la confluence de deux ruisseaux d’ordre n'entraîne pas la définition d’un nouveau tronçon.

Organisation des données : Segments

	Informations.

Le nom en italique entre parenthèse représente le nom de la couche géographique et le nom de la table attributaire
	Nom du champ
	Définition du champ
	Unités de mesure et / ou typologies

	Type d'objet : Polygone (linéaire)

Unité élémentaire de base pour la  description des objets : agrégation données brutes : lit mineur, bandes riveraines, berges.

	SEGMENTS

(Segments)

Caractéristiques des segments (longueur, limite amont-aval…)
	ID_Segments
	Identifiant unique des objets 
	

	
	LongSeg
	Longueur
	Mètre

	
	LimiteAmontSeg
	Limite amont du segment
	Limite amont du segment - Elément permettant d'identifier la limite amont du segment (ex lieu-dit, intersection avec un numéro de route…)

	
	LimiteAvalSeg
	Limite aval du segment
	

	
	Id_Diagnostic
	Identifiant permettant de faire le lien avec le diagnostic

	
	Id_Troncons
	Identifiant permettant de faire le lien avec la couche troncons


Nb : La couche géographique segments ne contient pas en soi de données attributaires, elle est issue de la sectorisation des données brutes. Par contre, seront associées dans la suite de l'étude, des données attributaires ayant trait au diagnostic, aux travaux et au suivi/évaluation..

Annexe 4

Etat des lieux

Détail des informations contenues 
et de leur organisation

Détails des données à produire et/ou collectées

Dans le cadre de cette étude, deux types de données à produire ou à collecter sont distingués :

· Les données nécessaires pour caractériser et cartographier le cours d’eau et ses usages. Ces données sont produites pour la plupart à partir d’une visite de terrain et de consultations. On distingue les données produites dont le découpage correspond aux compartiments lit mineur, berge, bandes riveraines (typiquement les données de la rubrique A1) et celles dont le découpage correspond à la localisation effective du linéaire concerné ou à des objets ponctuels (rubrique B1 et C1)

· Les données utiles pour décrire le contexte dans lequel s’inscrit le contrat. Ce type de données existe déjà souvent sous forme synthétique dans le cadre d’autres programmes. 

Ces données sont organisées suivant trois logiques :

· Une logique ETAT –PRESSION – REPONSE. Ce concept développé par l’OCDE
 est utilisé largement (les Directions Générales Européennes, l’IFEN
)
· à. L’intérêt de cette logique est de proposer un cadre. Elle a des limites car elle fournit une vision "mécaniste" de l’environnement : la réponse et l’action peuvent avoir des délais différents, et il y a aussi des régulations internes au système qui permettent ou non la cicatrisation et/ou la stabilisation.

· Une logique spatiale correspondant à celle de l’organisation de la collecte et de la restitution des données (article 4) ; 
· Une logique thématique : contexte général, hydrologie, qualité physico-chimique, hydromorphologie, hydrodynamique, occupation des sols, qualité biologique, usages, pollutions travaux, réglementaire, cadrage actions.
Le tableau suivant présente l’organisation des données au sein des rubriques dans cette logique

	Production de données brutes

 (terrain & acteurs)
	Collecte et synthèse de données existantes

	A1 : ETAT – état du milieu

MORPHOLOGIE ET MORPHODYNAMIQUE

· bandes riveraines

· lit mineur

· berges
	A2 : ETAT

CONTEXTE GÉNÉRAL

HYDROLOGIE

QUALITÉ PHYSICO-CHIMIQUE

PATRIMOINE

	B1 : PRESSIONS -  sources d’altération potentielles

TRAVAUX ET AMÉNAGEMENTS
USAGES
	B2 : PRESSIONS POTENTIELLES 

FOYERS DE POLLUTION

	C1 : REPONSES – contexte institutionnel – programmes d’actions

TRAVAUX DE RESTAURATION ET D’AMÉNAGEMENT DES COURS D’EAU 
	C2 : REPONSES :

CONTEXTE INSTITUTIONNEL ET REGLEMENTAIRE

DOCUMENT DE CADRAGE

TRAVAUX ET AMENAGEMENTS EFFECTUES


Tableau 8: organisation des données au sein des rubriques dans cette logique

Rubrique A1 : "ETAT"

(Données brutes produites selon la méthode définie dans l'annexe 1)

Les astérisques renvoient aux typologies dans l’annexe 5
	Informations.

Le nom en italique entre parenthèse représente le nom de la couche géographique et/ou le nom de la table attributaire
	Nom du champ
	Définition du champ
	Unités de mesure et / ou typologies

	Type d'objet : Polygone (surfacique)

Unité élémentaire de base pour la  description des objets : la parcelle


	BANDES
RIVERAINES Données brutes

(BandRivDb)

Données brutes relatives à la caractérisation des bandes riveraines (occupation du sol, écoulements,...)
	ID_BandRivDb
	Identifiant unique des objets de la bande riveraine
	Identifiant unique

	
	BdRiveGaucheDroite
	Distinction droite gauche
	RG / RD

	
	OccupSolParcAdjacente
	Typologie d’occupation des sols*1de la parcelle adjacente
	(cf typo)  dont zone humide

	
	OccupSolParcAdjacenteSec


	Typologie d’occupation des sols de la seconde parcelle si la première parcelle fait moins de 50 m
	(cf typo) / 

	
	ID_Segments
	Identifiant du segment permettant de faire le lien avec la couche Segments
	


	Type d'objet : Polyligne (Linéaire)

Unité élémentaire de base pour la description des objets : la séquence


	LIT MINEUR Données brutes

(LitMinDb)

Données brutes relatives à la caractérisation du lit mineur (granulosité, végétation...)

	ID_LitMinDb
	Identifiant unique des objets du lit mineur
	

	
	LargLitMin
	Largeur du lit mineur 
	En mètre

	
	ProfLitMin
	Profondeur du lit 
	En mètre

	
	FaciesDom
	Faciès dominant
	Profond, plat lent, radier, plat courant, rapide

	
	FaciesAcces
	Faciès accessoire
	Profond, plat lent, radier, plat courant, rapide

	
	HabDom
	Habitat Dominant
	Lotique / Lentique

	
	SubstratDom
	Substrat dominant*
	Cf. typologie annexe 5 "Substrat"

	
	SubstratAcces
	Substrat accessoire*
	

	
	EspVegAquaDom
	Espèce végétale aquatique dominante
	Bryophytes Algues, Renoncules, Callitriches Potamots, Autre (préciser)

	
	EspVegAquaPatDom
	Espèce végétale aquatique patrimoniale dominante
	Luronium natans, Dammasium, Autres (préciser)

	
	EspAnPatDom
	Espèce animale patrimoniale dominante
	Moule perlière, Autres (préciser)

	
	EspVegExoEnvDom
	Espèce végétale exotique envahissante dominante
	Myriophyllum brasiliense, Egeria densa, Oenanthe crocata, Lagarosiphon major, Hydrocotyle,Autres (préciser)

	
	Eutrophi
	Présence d'eutrophisation (d’algues filamenteuses et Vaucheria)
	Oui/Non 

Valeur par défaut = Non



	
	Colmatage
	Présence de colmatage
	Oui/Non 

Valeur par défaut = Non



	
	Id_Segments
	Identifiant permettant de faire le lien avec couche segments
	


	Type d'objet : Polyligne (Linéaire)

Unité élémentaire de base pour la description des objets : Linéaire homogène


	BERGES

Données brutes

(BergeDb)
Données brutes relatives à la caractérisation des berges (Végétation,état de vieillissement, espèce envahissante...)
	ID_ BergesDb
	Identifiant unique des objets berges
	

	
	BergeDroiteGauche
	Distinction droite gauche
	BD / BG

	
	LongBerge
	Longueur du linéaire
	En mètre

	
	HautBerge
	Hauteur de berge
	En mètre

	
	GeoDomBerge
	Géométrie dominante de la berge
	Droite / Inclinée

	
	SousBerge
	Présence d'une sous berge
	Oui/Non 

Valeur par défaut = Non

	
	BergeEmpier
	Présence d'un empierrement façonné des berges

	Oui/Non 

Valeur par défaut = Non

	
	NatErosDomBerge
	Nature de l'érosion dominante de la berge.


	Arrachement, Sapement, Glissement, Effondrement, Trous-Terriers Cf. Typologie annexe 5



	
	StrateDom
	Strate dominante de berge
	Nue, Herbacée, Arbustive, Arborescente Valeur par défaut = Nue


	
	StrateAccomp
	Strate d'accompagnement de  berge
	Nue/Herbacée/Arbustive/Arborescente

Valeur par défaut = Nue

	BERGES

Données brutes

(BergeDb)
Données brutes relatives à la caractérisation des berges (Végétation,état de vieillissement, espèce envahissante...)
	DensVegArbo
	Densité de la végétation arborée. (approchée par le taux de recouvrement au sol  des houppiers)
	Clairsemée (taux < à 25%), moyenne (25 > taux < 60%), dense (taux > 60%).

	
	LargBandeBoisee 
	Largeur de la bande boisée (ripisylve)

	En mètre

	
	EspArboBandeBoisee
	Espèce arborescente principale
	Salix sp.,Fagus Sylavtica, Quercus sp, Castanea sativa, Carpinus betulus, Tilia cordata, Populus sp., Alnus glutinosa, Autre (préciser)

	
	EspArbuBandeBoisee
	Espèce arbustive principale
	Salix, sp, Corylus avellana, Cornus sp., Autre (préciser)

	
	DiamMoyArbo
	Diamètre moyen arborescent 

	en cm 

	
	DiamMoyArbu
	Diamètre moyen arbustif 

	en cm

	
	EspVegExoEnvDomBerge
	Espèce  végétale exotique envahissante dominante de berges
	Fallopia japonica, Fallopia sachalinensis, Impatiens glandulifera, Robinia pseudoacacia, Baccharis halimifolia, Autre (préciser)

	
	EspAnimExoEnvDomBerge
	Espèce animale exotique envahissante dominante de berges
	Myocastor coypus, Procambarus clarkii, Orconectes limosus, Autre (préciser)

	
	ID_Segments
	Identifiant permettant de faire le lien avec couche segments
	


	Type d'objet : Point (Ponctuel)

Unité élémentaire de base pour la description des objets : Objet unitaire


	ATTERRISSEMENTS

(Atterrissements)

Description des atterrissements dans le lit mineur
	ID_Aterris
	Identifiant unique des objets atterrissement
	

	
	NavVgtAtter
	Nature de la végétation principale de l'atterrissement
	Sans/ herbacé/ hélophytes/ arbustes/ arbres valeur par défaut = "Sans"

	
	NateMateAtter
	Nature des matériaux de l'atterrissement
	Sables/ limons/ débris végétaux

	
	LocalAtter


	Localisation de l'atterrissement
	Centre du lit/ Pied de berge

	
	ID_LitMinDb
	Identifiant permettant de faire le lien avec couche LitMinDb


	EMBACLES

(Embacles)

Description des embâcles sur le lit mineur
	ID_Embacle
	Identifiant unique des objets embâcle
	

	
	NatCauseEmba
	Nature de la cause de l'embacle. 
	Arbres de forme naturelle penché, Arbre couché vivant, Arbre couché mort, Clôture, Autres (préciser)

	
	ImpoEmba
	Importance de l’obstruction du cours d’eau
	Totale, Partielle

	
	AccesEmba 
	Accessibilité de l’embâcle
	Oui/Non 

	
	LocalBergeEmba
	Localisation de l'embâcle sur la berge
	BD, BG

	
	FoncEmba
	Fonction de l'embâcle
	Création d'habitats aquatiques ou stabilisation du profil en long / 

	
	RisqueDomma
	Risque principal de dommage potentiel
	Erosion berge, Sécurité civile (inondation), obstacle à la navigation (canoë), Autres (préciser)

	
	ID_LitMinDb
	Identifiant permettant de faire le lien avec couche LitMinDb
	


	Déconnexion

(Deconnexion

)

Description des déconnexions au lit mineur
	ID_Deconnex
	Identifiant unique des objets Déconnexion
	

	
	NatDeconnex
	Nature de la déconnexion latérale avec des bras secondaires 
	Remblais, digue, envasement naturel, Autre (préciser)

	
	ID_LitMinDb
	Identifiant permettant de faire le lien avec couche LitMinDb


Nb : Pour les données collectées sur le patrimoine naturel, celles-ci peuvent être représentées de deux façons (linéaire et/ou ponctuelle). Dans ces cas, les distinguer dans deux couches séparées.

	Type d'objet : Polyligne (Linéaire)

Unité élémentaire de base pour la description des objets : Occupation réelle


	PATRIMOINE NATUREL LINEAIRE

(PatNatLin

)

Description du patrimoine naturel identifié linéairement
	ID_PatNatLin
	Identifiant unique de l'objet patrimoine naturel linéaire.
	

	
	EspFlo
	Nom de l'espèce de flore présente dans la directive habitat ou espèces protégées ou menacées : luronium natans , dammasium
	Si plusieurs espèces, les mettre à la suite séparé par " / "

	
	EspFau
	Nom de l'espèce présente dans la directive habitat ou espèces protégées ou menacées : campagnol amphibie, loutre…
	Si plusieurs espèces, les mettre à la suite séparé par " / "



	
	Id_Segments
	Identifiant permettant de faire le lien avec la couche segments
	


	Type d'objet : Point (Ponctuel)

Unité élémentaire de base pour la description des objets  Occupation réelle


	PATRIMOINE NATUREL

PONCTUEL

(PatNatPon)

Description du patrimoine naturel identifié ponctuellement
	ID_PatNatPon
	Identifiant unique de l'objet patrimoine naturel ponctuel.
	

	
	FloFau
	Spécifie si l'espèce est flore ou faune
	Flore / Faune

	
	NomEsp
	Nom de l'espèce patrimoniale
	Espèces présentes de la directive habitat ou espèces protégées ou menacées

	
	Id_Segments
	Identifiant permettant de faire le lien avec la couche segments


Rubrique B1 : "PRESSIONS POTENTIELLES"

	Type d'objet : Polyligne (Linéaire)

Unité élémentaire de base pour la description des objets : Correspondant à l'activité


	Travaux SUR LA bande riveraine PRESSION

(PresTravBR)

Description des travaux exerçant une pression sur la bande riveraine (drainage, remblaiement...)
	ID_PresTravBR
	Identifiant unique de l'objet
	

	
	TravBRivDrai
	Travaux de drainage sur la bande riveraine
	Oui/Non. Valeur par défaut = "Non"

	
	TravAssZH
	Travaux d'assèchement de zone humide sur la bande riveraine 
	Oui/Non. Valeur par défaut = "Non

	
	TravRemb
	Travaux de remblaiement sur la bande riveraine 
	Oui/Non. Valeur par défaut = "Non

	
	TravAutre
	Description d'autres travaux recensés
	

	
	ID_BandRivDb
	Identifiant de la bande riveraine permettant de faire le lien avec les travaux sur la bande riveraine


	Travaux et aménagement
du lit mineur PRESSION

(PresTravAmgtLm)

Historique et description des travaux et aménagements exerçant une pression sur le lit mineur (recalibrage, curage…)
	ID_ PresTravAmgtLm
	Identifiant unique de l'objet
	

	
	NatTravLMin
	Nature des travaux
	Curage, rectification- rescindement de méandres, recalibrage, reprofilage, déplacement du lit

	
	ID_LitMinDb
	Identifiant  permettant de faire le lien avec la couche LitMinDb


	Type d'objet : Point (Ponctuels)

Unité élémentaire de base pour la description des objets : Correspondant à l'activité


	Plan d'eau

(PlanEau)

Principales caractéristiques des plans d'eau
	ID_PlanEau
	Identifiant unique de l'objet
	

	
	PosPlanEauLMin
	Position du plan d’eau
	Sur lit mineur, En dérivation, Sur source

	
	HautObsLMin 
	Hauteur de l’obstacle sur le lit mineur (digue, répartiteur…)
	en mètre

	
	SurfPlanEauLMin
	Surface en m2
	 m²

	
	Colmat
	Colmatage
	 Oui/non

	
	ID_LitMinDb
	Identifiant permettant de faire le lien avec la couche LitMinDb


	Type d'objet : Point (Ponctuels)

Unité élémentaire de base pour la description des objets : Correspondant à l'activité


	Autres pressions 
(AutresPress)

Description des pressions autres que les plans d'eau et ouvrages s'exerçant sur le lit mineur
	ID_AutresPress
	Identifiant unique de l'objet

	
	TypeAutresPress
	Type de pression
	Abreuvoirs, Passage à gué,  Dépôt-Décharge, Autres (préciser)

	
	ID_LitMinDb
	Identifiant permettant de faire le lien avec la couche LitMinDb


	Type d'objet : Point (Ponctuels)

Unité élémentaire de base pour la description des objets : Correspondant à l'activité


	Ouvrages

(Ouvrages)

Description des ouvrages hydrauliques
	ID_Ouvrages
	Identifiant unique de l'objet 

	
	CodeROE
	Code identifiant ROE

	
	ClasCoursEau
	Classement du cours d'eau
	Liste 1, Liste 2, ZAP anguille

	
	DescFoncOuvrage
	Description sommaire  du fonctionnement de l'ouvrage hydraulique – Eléments de compréhension
	

	
	LocalOuvra
	Localisation de l'ouvrage principal
	Cours principal, Dérivation

	
	ObservOuv
	Observations sur l'ouvrage principal et description sommaire des ouvrages secondaires
	

	
	HautchuteVP
	Hauteur de chute de la voie la plus favorable
	En cm

	
	ProfFoss
	Profondeur utile de la fosse aval
	En cm

	
	TirantEauVP
	Tirant d'eau de la voie la plus favorable
	En cm

	
	Redan
	Présence d'un Redan (cassure dans le profil en long)
	Oui / Non

Par défaut = Non

	
	Rugosite
	Présence d'une rugosité propice à la reptation
	Oui / Non

Par défaut = Non

	
	PenteOuvrage
	Pente dans l'ouvrage
	En %

	
	Comblement
	Comblement de la retenue
	Absence, En partie comblée, Comblée

	
	ClassFranchiAng
	Classe de franchissabilité de l'anguille
	Pour plus de détail, Cf. Annexe 6
Classe ICE = 0

Classe ICE = 0,33

Classe ICE = 0,66

Classe ICE = 1

Classe ICE = NC



	
	ClassFranchiSaumon
	Classe de franchissabilité pour le saumon
	

	
	ClassFranchiLamMar
	Classe de franchissabilité de la Lamproie marine
	

	
	ClassFranchiAlose
	Classe de franchissabilité de l'Alose
	

	
	ClassFranchiTruiFa
	Classe de franchissabilité de la Truite fario
	

	
	ClassFranchiBrochet
	Classe de franchissabilité du Brochet
	

	
	ObsGeneFran
	Observations générales sur la franchissabilité et ses facteurs limitants)
	

	
	ObsTransSed
	Observations générales sur le blocage du transport naturel des sédiments
	

	
	ID_LitMinDb
	Identifiant permettant de faire le lien avec la couche LitMinDb
	


	Type d'objet : Point (Ponctuels)

Unité élémentaire de base pour la description des objets : Correspondant à l'activité


	petits Ouvrages de franchissement

(PtOuvragesFranchissement)

Description des petits ouvrages de franchissement buses, ponts cadre, ponts
	ID_PtOuvrageFranchi
	Identifiant unique de l'objet

	
	TypePtOuvrage
	Type de petit ouvrage de franchissement 
	Buse simple, Buses multiples, Pont cadre,  Ouvrage vouté, Pont, Autre (préciser)

	
	UsagePtOuvrage
	Usage principal 
	Passage routier, Passage agricole (matériel et/ou bétail), Autre (préciser)

	
	EtatPtOuvrage
	Etat général de l'ouvrage
	Bon état général, Obstrué, Endommagé

	
	PentePtOuvrage
	Pente dans l'ouvrage
	%

	
	LongPtOuvrage
	Longueur de l'ouvrage
	En mètre

	
	LargPtOuvrage
	Largeur de l'ouvrage
	En mètre

	
	HautPtOuvrage
	Hauteur de l'ouvrage
	En mètre

	
	DiamPtOuvrage
	Diamètre de l'ouvrage
	En mètre

	
	HautChutePtOuvrage
	Hauteur de chute de l'ouvrage
	En mètre

	
	FosseAppelPtOuvrage
	Présence d'une fosse d'appel
	Oui / Non (Non par défaut)

	
	ProfFosseAppel
	Profondeur de la fosse d'appel
	En mètre

	
	Redan 
	Présence d'un Redan (cassure dans le profil en long)
	Oui / Non

Par défaut = Non

	
	HautPtOuvrageRoute
	Différence de hauteur entre le haut du petit ouvrage et la route
	En mètre

	
	AterAmontPtOuvrage
	Présence d'un atterrissement en amont de l'ouvrage
	Oui / Non  (Non par défaut)

	
	CreusAmontPtOuvrage
	Présence d'un creusement en amont de l'ouvrage
	Oui / Non (Non par défaut)

	
	LargCoursEauAmontPtOuvrage
	Largeur du cours d'eau en amont de l'ouvrage
	En mètre

	
	DechauAvalPtOuvrage
	Présence d'un déchaussement en aval de l'ouvrage
	Oui / Non (Non par défaut)

	
	ChuteAvalPtOuvrage
	Présence d'une chute en aval de l'ouvrage
	Oui / Non (Non par défaut)

	
	LargCoursEauAvalPtOuvrage
	Largeur du cours d'eau en aval de l'ouvrage
	En mètre

	
	VitesEcoul
	Vitesse d'écoulement dans l'ouvrage
	En mètre / seconde 

	
	HautLameEau
	Hauteur de la lame d'eau
	En mètre

	
	RepartLameEau
	Répartition de la lame d'eau
	Bonne / Mauvaise

	
	RugoPtOuvrage
	Rugosité dans l'ouvrage
	Lisse, Rugueux, Très rugueux 

	
	CondHydrau
	Condition hydraulique (le jour de la visite)
	Hautes eaux, Moyennes eaux, Basses eaux

	
	HabChirop 
	Présence de fissures dans l'ouvrage, habitat potentiel pour chiroptère
	Oui/non

	
	EspCibleHolo
	Espèce cible holobiotique dont la franchissabilité est évaluée 
	En référence au contexte PDPG

	
	FranchiHoloJourVisite
	Franchissabilité le jour de la visite pour l'espèce cible holobiotique
	Pour plus de détail, Cf. Annexe 6
Classe ICE = 0

Classe ICE = 0,33

Classe ICE = 0,66

Classe ICE = 1

Classe ICE = NC

	
	FranchiGlobalHolo
	Franchissabilité globale pour l'espèce cible holobiotique
	

	
	EspCibleAmphi
	Espèce cible amphibiotique dont la franchissabilité est évaluée 
	En référence au contexte PDPG

	
	FranchiAmphiJourVisite
	Franchissabilité le jour de la visite pour l'espèce cible amphibiotique
	Pour plus de détail, Cf. Annexe 6
Classe ICE = 0

Classe ICE = 0,33

Classe ICE = 0,66

Classe ICE = 1

Classe ICE = NC

	
	FranchiGlobalAmphi
	Franchissabilité globale pour l'espèce cible amphibiotique
	

	
	ComGenePtOuv
	Commentaire général sur le petit ouvrage
	

	
	EltsBlocTransSedAmont PtOuvrage
	Présence d'éléments mettant en évidence le blocage du transport naturel des sédiments en amont
	Oui / Non

	
	EltsBlocTransSedAval PtOuvrage
	Présence d'éléments mettant en évidence le blocage du transport naturel des sédiments en aval
	Oui / Non

	
	EvalImpTransSed PtOuvrage
	Evaluation de l'importance du transport des sédiments
	Fort / Moyen / Faible / Inexistant

Par défaut : Inexistant

	
	ObsTransSed PtOuvrage
	Observations générales sur le transport naturel des sédiments
	

	
	ID_LitMinDb
	Identifiant permettant de faire le lien avec la couche LitMinDb
	


	Type d'objet : Polylignes (Linéaire)

Unité élémentaire de base pour la description des objets : Correspondant à l'activité


	Activités de loisirs

(ActivLoisirs)
	Id_NatActiLoisirs
	Identifiant unique de l'objet
	

	
	NatActiLoisirs
	 Nature de l'activité
	Canoë / Kayak / Randonnée en bordure de cours d’eau / Pique nique / Camping / Navigation / Baignade / Zone de pêche...

	
	Id_Troncons
	Identifiant du tronçon permettant de faire le lien avec la couche tronçons


Rubrique C1 : "REPONSES»

Travaux de restauration et d’aménagement du cours d’eau réalisés

	Type d'objet : Linéaire (Polyligne)

Unité élémentaire de base pour la description des objets : Correspondant aux travaux

	Historiques des travaux

(HistoTravaux)

Historique des travaux réalisés sur les berges
	ID_HistoTravaux
	Identifiant unique de l'objet
	

	
	TypeTravauxHist
	Historique des types de travaux déjà réalisés.
	Entretien / Restauration / Réhabilitation / Aménagement

	
	AnnRealiHist
	Année de réalisation
	Année 

	
	RemTravauxHist
	Remarques liées aux travaux 
	

	
	ID_ BergesDb
	Identifiant permettant de faire le lien avec la couche BergesDb


	Type d'objet : Ponctuels (Point)

Unité élémentaire de base pour la description des objets  : Correspondant aux travaux

	Aménagements de cours d’eau

(AmgtCoursEau)

Historique des aménagements sur le lit mineur
	ID_AmgtCoursEau
	Identifiant unique de l'objet
	

	
	NatAmgtHist
	Nature des aménagements dans le cadre de travaux 
	Seuil /épi / rechargement / Lit originel...

	
	RemAmgtHist
	Remarques liées aux aménagements 
	

	
	ID_LitMinDb
	Identifiant permettant de faire le lien avec la couche LitMinDb 


Rubrique A2 : "ETAT"

(Liste indicative, non exhaustives des informations utiles pour 
la caractérisation et la contextualisation de la zone d'étude 
et de son territoire lors de l’état des lieux)

	Contexte général à l’échelle du bassin versant et/ou des masses d'eau
	Précisions

	Géologie
	Récupération carte 50 000 ou scan de la carte BRGM 

	Topographie, orographie, hydrographie
	Analyse à partir de bases altimétriques

	Climatologie
	Récupération des résultats des stations météo (préciser la représentativité des stations et les principaux résultats)

	Contexte socioéconomique
	Préciser la source 

	Bocage
	

	Contexte DCE
	Etat des masses d'eau, objectifs, Risques de non atteinte, …

	Hydrologie à l’échelle du cours d’eau
	

	Inventaire et cartographie des stations hydrométriques
	Récupération des résultats des stations hydrométriques (préciser la représentativité des stations et fournir les éléments statistiques sur les débits moyens, régime hydrologique,  caractéristiques et sévérité des étiages, caractéristiques des crues)

	Artificialisation des débits
	

	Artificialisation de la ligne d'eau
	taux d'étagement et de fractionnement 

	Qualité de l’eau
	Gestion des débits

	Inventaire des réseaux de suivi de la qualité des eaux
	Récupération des résultats des points de mesure (Préciser la représentativité des points et résumer des résultats du suivi de la qualité de l’eau SEQ Eau : N,P, K, Chlorophylle, DCO, DBO,I2M2, …)


	Espèces animales et végétales aquatiques et associées
	

	Poissons 
	Potentialités niveau biotypologique, capacité d’accueil / qualité de l’habitat / peuplements réels (RHP)/ Pour les poissons migrateurs : linéaire accessible à la montaison /  linéaire accessible à la dévalaison. / les différents indices : Indice Biologique Diatomées, Indice Biologique Macrophytes, Indice Oligochète Sédiment, Indice Poissons, …

	Invertébrés / indices
	Récupération des résultats des points de mesure RHP


Rubrique B2 : "PRESSIONS POTENTIELLES"

	Foyers de pollution et assainissement
	

	Foyers de pollution domestique
	A récupérer auprès du SAGE ou OFB…

	Foyers de pollution industrielle
	A récupérer auprès du SAGE ou DRIRE…

	Pollution pluviale urbaine
	


Rubrique C2 : "REPONSES"

	Réglementaire
	

	Statut des cours d’eau
	Domaniaux et non domaniaux

	Réglementation piscicole
	liste de(s) l’AAPPMA de la zone d’influence
Linéaires de cours d’eau et canaux classés (Art. L411  de la loi Pêche du 29 Juin 1984 – Art. L232-6 du code rural/ cours d’eau classés avant le 01/01/1986 sous le régime des échelles à poissons, cf. arrêtés).

Liste des cours d’eau ou parties de cours d’eau classés comme cours d’eau à saumons, et liste des cours d’eau ou parties de cours d’eau classés comme cours d’eau à truites ; 

Listes des espèces migratrices présentes dans ces cours d’eau classés ; 

Linéaires de cours d’eau classés en catégorie 1 ou 2, 

Liste des cours d’eau réservés (Art. 2 de la loi du 16/10/1919 relative à l’utilisation de l’énergie électrique, cf. décret)
Contexte piscicole (Plans Départementaux pour la Protection des milieux aquatiques et la Gestion des ressources piscicoles)
…

	Protection et inventaires des espaces naturels
	ZNIEFF, Natura 2000, Arrêté de protection de biotope, Espaces Naturels Sensibles; etc.

	Documents de cadrage, contrats de gestion
	Contrat territorial 

	Documents de planification (SDAGE, SAGE)
	Programmes de mesure et Plan d’Action Opérationnel Territorialisé (PAOT)




Annexe 5

Typologies

DEFINITIONS POUR LES DONNÉES BRUTES (le numéro correspond au numéro associé à une étoile dans la liste des données brutes de l’annexe 4)

1 - Occupation des sols

Table des typologies et correspondance

	Regroupements possibles
	Typologie
	Précisions

	
	
	

	Zones urbanisées et espaces verts
	Tissu urbain
	

	
	Espaces verts
	

	
	
	

	Prairies naturelles
	Prairies naturelles - permanente
	

	
	
	

	Espace agricole
	Prairie artificielle - temporaire
	

	
	Cultures
	Précise maïs…

	
	Cultures avec bande enherbée
	Précise la largeur

	
	
	

	Zones humides et eaux continentales
	Etangs, lac
	Précise si retenue agricole, retenue de barrage, gravière, lagunage,

	
	Bras mort, bras annexes
	

	
	Tourbières
	

	
	Marais, marécages
	(Roselières cariçaies)

	
	Prairies humides
	

	
	Landes humides
	

	
	Forêts et fourrés alluviaux  (ripisylve)
	Précise les espèces saules, bouleaux, autres

	
	
	

	Forêts
	Bois de feuillus
	Précise si plantation et si peupleraie

	
	Bois de résineux
	Précise si plantation

	
	Bois mixte
	

	
	
	

	Végétation à l’abandon
	Friche herbacée 
	

	
	Zones incultes
	

	
	Ronciers
	


Précisions sur les typologies

Les milieux associés à l’eau et zones humides:

· Etang, lac

Préciser : 

Sur cours d’eau,

 

En dérivation;

Sans connexion directe avec le cours d’eau, mais inclus dans la zone humide de fond de vallée, même au-delà des 100 m prospectés ( dans ce cas analyse corridor

· Etangs agricoles, petits réservoirs, retenues collinaires

· Retenue de barrages, Grands Réservoirs

· Lagunage

· Gravières

· Vasières

· Grèves bancs d'alluvions : cf. description des atterrissements dans lit mineur 

· Marais marécages : dominance des hélophytes

· Tourbière acide : formation végétale où dominent les bryophytes hygrophiles (sphaignes) se développant sur un sol constamment gorgé d’eau.

Les milieux de transition

Bras morts – Bras annexes

Forêt "alluviale" (rare en tant que telle) / boisement de fond de vallée (les friches arbustives comprises)

Préciser la diversité : bouleau, aulne, saule, frêne, peupliers, résineux 

Les milieux terrestres 
· Friche herbacée : zone non entretenue ou sans gestion visible, où prédominent les espèces herbacées (grandes dicotylédones, reines des prés,…). Cela regroupe des milieux de hauteurs variables (0,5 à 1,5m) et d’espèces végétales diverses.

· Lande : sont comprises notamment les landes rases à bruyère ciliée et les landes hautes à ajonc d’Europe

· Prairie naturelle : espèces herbacées très majoritaires et diverses, dans laquelle aucun signe de culture n’est visible

Préciser :   pâturée ou non 
· Prairie temporaire : 

· Cultures 

Préciser : maïs, vergers, jachère, autres cultures

2 – Substrat (Granulométrie)
	Taille


	Substrat correspondant
	Code

	< à 2
	Argile
	Ar

	2 à 50
	limon ou vase
	L ou V

	50 à 200
	Sables fins
	SF

	0,2 mm à 2mm
	Sables grossiers
	SG

	2mm à 2 cm
	Graviers
	G

	2 cm à 20 cm
	Cailloux
	C

	+ de 20 cm
	Blocs
	B

	+ de 50 cm
	Rochers
	R

	> 1 m
	Substrat en place : Dalles
	Da


3 - Type de berge
· droite

· inclinée

· empierrée
· sous berge

4 - Type d’érosion des berges 

· Arrachements, sapements

· Glissements, érosion en festons

· Effondrement

· Trous /terriers

· Non observable

· (Voir schémas ci-après)

[image: image11.jpg]Typologie des érosions de berge

Arrachement = Ar
Hautes eaux

-

Basses eaux

N

Glissement = GI

Hautes eaux

Basses eaux
< Basses eaux

Sapement = Sa
L

Basses eaux

Effondrement = Ef

\

Basses

Non observable = No Fe = en festons

eaux

Trous / terriers = Tt




Sources : Groupement Géodes/ CARA/ Rivière – Environnement, Agence de l’eau Adour-Garonne. 1999. Système d’évaluation de la qualité physique des cours d’eau. Rapport de Synthèse définitif.
5 - Sinuosité
Calculer le coefficient de sinuosité (SI) : rapport entre la longueur développée par le chenal du cours d’eau dans sa vallée (prise en compte des méandres) et la longueur de la vallée elle-même. Calcul possible à partir de la Bd Carthage. 

Pour la restitution par tronçon : répartir ces données en classes.

	Modalité
	Coeff. S (S1 et S2)

	Rectiligne
	SI<1,05

	Sinueux
	1,05 <SI<1,5

	Méandriforme
	SI>1,5


6 - Sévérité des étiages (tronçon)
· Nulle : étiage peu marqué

· Faible : débit d’étiage prononcé sans rupture d’écoulement

· Moyenne : ruptures d’écoulement fréquentes

· Assecs : absence d’eau dans le cours mineur

Annexe 6

Etat des lieux : Ouvrages et petits ouvrages de franchissement 

Précision sur l'évaluation de la franchissabilité
Une distinction sera faite entre les ouvrages et les petits ouvrages de franchissement, tant sur la collecte de données que sur leur analyse :
Les ouvrages : Les actions visant à réduire ou à supprimer les perturbations d'obstacle à la continuité n'ont pas vocation à être définies dans la présente étude. Dans ce cadre, il n'est pas demandé une expertise approfondie du fonctionnement de ces ouvrages. L'expertise apportée consistera donc à étudier uniquement la voie la plus favorable de manière à rendre un diagnostic sur sa franchissabilité pour les espèces cibles. A cette fin, seules les informations principales de nature à argumenter le diagnostic sont demandées et bancarisées (Cf. Annexe 4 : Etat des lieux - Ouvrages).

Ainsi les résultats de cette expertise, concluront soit à la franchissabilité de l'ouvrage, soit à la nécessité d'engager une étude complémentaire. Concernant les éléments méthodologiques et la typologie des classes de franchissabilité, le prestataire s'appuiera sur la méthode Informations sur la continuité écologique (ICE) et les guides produits à cet effet.
Cette étude complémentaire pourra alors faire l'objet de l'application sensu stricto de la méthode "Informations sur la continuité écologique" (ICE) avec une bancarisation dans les banques nationales ROE/ICE.

Les petits ouvrages de franchissement : Une expertise approfondie est demandée dans le cadre de la présente étude. En effet, le diagnostic établi conduira à la définition de travaux visant à corriger les perturbations identifiées.

A cette fin, un ensemble de données, permettant non seulement de diagnostiquer la franchissabilité mais également de définir techniquement et opérationnellement des actions est demandé (Cf. Annexe 4 : Etat des lieux – Petits ouvrages de franchissement)
Concernant les éléments méthodologiques et la typologie des classes de franchissabilité, le prestataire s'appuiera sur la méthode Informations sur la continuité écologique (ICE) et les guides produits à cet effet.
Correspondance entre les classes de franchissabilité et l'évaluation du niveau d'altération REH_adapté (Cf. Annexe 7)
Afin de traduire la classe de franchissabilité dans le diagnostic REH_adapté, la grille ci-dessous sera utilisée. 

	Classe de franchissabilité (ICE)
	1*
	1*
	0.66
	0.33
	0

	Niveau d'altération (diagnostic REH_adapté)
	Très bon
	Bon
	Moyen
	Mauvais
	Très mauvais


*Pour les cas où l'expertise et la classe de franchissabilité ne permettent pas d'affecter le niveau d'altération de manière claire, il sera procédé à un arbitrage collectif (prestataire, comité technique).

Annexe 7

Le réseau d'évaluation des habitats

Vigneron & al. 2005. Le réseau d'évaluation des habitats. Note méthodologique. CSP Délégation Régionale de Bretagne et de Basse Normandie, 10 p + annexes.

LE RESEAU D’EVALUATION DES HABITATS 

NOTE METHODOLOGIQUE 

Décembre 2005 

Rédacteurs : Thibault Vigneron. 

Avec la collaboration de Pierre-Marie Chapon (typologie des perturbations et note méthodologique), Claire Bramard, Michel Bramard (notices d’enquêtes) et plus généralement tous les agents du CSP impliqués dans ce projet 

LE RESEAU D’EVALUATION DES HABITATS 

NOTE METHODOLOGIQUE 

CONTEXTE 
La gestion des milieux aquatiques en France a jusqu’alors été essentiellement centrée sur les seuls problèmes de la qualité physico-chimique de l’eau (rejets et prélèvements). Or le bon fonctionnement des écosystèmes aquatiques est largement dépendant de l’habitat physique du cours d’eau, c’est-à-dire de la capacité du milieu à répondre aux exigences écologiques du peuplement qui l’occupe dans des conditions naturelles. L’habitat des cours d’eau a subi au cours de l’histoire et plus particulièrement depuis l’ère industrielle de profondes modifications (barrages, chenalisation, modification des berges et des bassins versants…) qui présentent un impact significatif sur le fonctionnement des écosystèmes. 

Une gestion durable et cohérente des écosystèmes ne peut donc s’envisager sans une bonne connaissance des altérations du compartiment habitat. Cet aspect n’a pas échappé aux législateurs européens qui demandent une évaluation de l’état hydro-morphologique des eaux de surface sur les paramètres soutenant la biologie dans la récente directive cadre. L’évaluation de l’état hydro-morphologique, en relation avec une appréciation de l’incidence des activités humaines est une base de connaissance indispensable pour évaluer l’état écologique des milieux aquatiques et asseoir des programmes de gestion cohérents. 

Le Réseau d’Évaluation des Habitats est né d’un double constat : 

1- La gestion des milieux aquatiques en France se heurte à un manque de connaissance sur le fonctionnement des écosystèmes et tout particulièrement en raison du manque de connaissance sur l’importance et le rôle de l’hydro-morphologie sur la qualité des milieux aquatiques. 

2- Le CSP, à travers un réseau d’agents de terrain couvrant l’ensemble du territoire national possède une réelle capacité d’évaluation de la qualité de l’habitat. Cette information n’était jusqu’alors pas valorisée et disparaissait avec le départ des agents. 

PRINCIPE 
A l’heure actuelle, la France ne dispose que de données très disparates à une échelle nationale 

(synthèses des SDVP, SEQ physique, Micro-habitats, REH Bretagne-Maine, RHS, études diverses). Le Conseil supérieur de la pêche, par sa présence constante sur le terrain, et une très bonne connaissance des exigences d’habitat des poissons et des différentes modalités de dégradations physiques des cours d’eau (constat des incidences des activités humaines sur le milieu) possède la capacité de dresser par expertise un état des lieux du compartiment habitat des cours d’eau français. 

Le principe du REH est de procéder à l’évaluation du niveau d’altération de la qualité de l’habitat des cours d’eau, par enquête « active » auprès des agents de terrain du CSP. Cette évaluation, qui a été conduite sur l’ensemble du bassin Loire-Bretagne, est effectuée à la lumière des exigences globales des espèces de poissons présentes en France. 

Le choix de procéder par référence aux exigences des principales communautés de poissons permet : 

- d’objectiver la notion de qualité de l’habitat qui ne peut en effet s’entendre indépendamment de toute référence biologique. La dégradation de l’habitat ne peut être quantifiée que vis-à-vis d’un impact potentiel sur un fonctionnement écologique. 

- de travailler à des niveaux cohérents en regard du fonctionnement écologique et morpho-dynamique du cours d’eau notamment pour le choix des échelles spatio-temporelles et des compartiments étudiés. Ainsi, par exemple, les caractéristiques de l’habitat prises en compte par le REH intègrent à la fois le lit mineur, la berge et la plaine alluviale (dimension latérale). 

- de répondre aux objectifs de la DCE qui précise que l’hydro-morphologie doit être prise en compte comme élément soutenant la biologie. 

Un deuxième principe important mis en oeuvre dans le REH est d’évaluer l’état de l’habitat par une quantification des modifications qu’il a subies plutôt que d’estimer la qualité intrinsèque de l’habitat (sujet éminemment complexe en raison de la forte variabilité naturelle d’un cours d’eau à l’autre et de la difficulté d’agglomération des paramètres).

Cette option méthodologique a d’ailleurs été retenue dans la méthode anglaise du RHS (River habitat survey) qui dissocie nettement la description des habitats et leur niveau d’anthropisation. 
OBJECTIFS ET CADRAGE PAR RAPPORT A LA DIRECTIVE EUROPEENNE 
Le principal objectif du REH est de dresser un état des lieux du niveau d’altération de l’habitat à l’échelle du bassin Loire Bretagne. Cet état des lieux nous permettra : 

- d’estimer l’état global des compartiments hydro-morphologiques à large échelle (districts hydrographiques), 

- de déterminer les principales altérations hydro-morphophologiques dont souffrent les cours d’eau, 

- de définir les sources de pressions à l’origine de ces altérations, 

- d’identifier les zones de références indemnes de perturbations hydro-morphologiques,

- de mettre en place un réseau de suivi statistique plus précis de la qualité hydro-morphologique (mesures quantifiées à l’échelle de la station), 

- de construire un programme de mesure cohérent pour lever les facteurs limitant le fonctionnement des hydrosystèmes. 

Pour répondre à la DCE, le REH a été inscrit comme méthodologie à mettre en oeuvre au niveau national dans le cahier des charges rédigé par le groupe de travail DCE « évolution des réseaux » (MEDD, Agences de l’eau, DIREN, CSP). 

Les différents paramètres et compartiments évalués ont été définis pour être en accord avec le standard européen CEN pour l’évaluation de l’hydro-morphologie (ref. n° prEN 146414 :2004 F). 

METHODOLOGIE 
1- Définition de l’unité de recueil de données, le tronçon 
Le recueil de données doit se faire à une échelle présentant une homogénéité suffisante vis-à-vis des paramètres à renseigner : c’est l’échelle du tronçon (portion de cours d’eau typologiquement homogène (débit, largeur, profondeur, pente)) abritant un type de peuplement (association d’espèces) donné. Cette unité est classiquement utilisée pour mener des évaluations hydro-morphologiques (Cemagref, CEN ; ref. n° prEN 146414 :2004 F). 

Les tronçons ont une longueur variable de quelques km à plusieurs dizaines de km, et sont délimités par des facteurs de modifications physiques majeurs : 

- pente 

- largeur (confluence) 

- type de vallée 

- géologie 

et les modifications majeures d’origine anthropique : 

- grand barrage, réservoir, lac, 

- transformation drastique de l’occupation des sols (traversée agglomération…) 

Ces parties de cours d’eau ayant subi des transformations majeures et considérées comme irréversibles des critères hydro-morphologiques et par conséquent de la biologie seront définies comme un tronçon. 

Ces critères de découpage sont ceux donnés par le projet CEN de guide européen d’évaluation des caractéristiques hydro-morphologiques des cours d’eau et sont en cohérence avec la méthodologie SDVP (Souchon & Trocherie, 1987) et celle du SEQ Physique. 

Ce découpage sera effectué sur la base d’une validation des tronçons SDVP dans le cas où ils existent ou dans le cas contraire des profils en long et des confluences. Le découpage en tronçons constitue un référentiel qu’il conviendra de valider au fur et à mesure de la mise en place du REH. L’ordre de grandeur du nombre de tronçons à l’échelle du bassin est de l’ordre de 2500. 

1- Ce découpage ou la validation du tronçonnage SDVP sera fait préalablement aux enquêtes sur la base méthodologique définie plus haut. 

2- Dans un deuxième temps, il est nécessaire de vérifier la cohérence du découpage avec les contextes piscicoles de telle sorte que les tronçons soient inscrits (dans la mesure du possible) dans les contextes. En cas de discordances, un arbitrage technique devra intervenir pour définir quelle est la limite la plus pertinente (contexte ou tronçon). 

3- Lors des enquêtes, il sera vérifié avec l’agent de secteur que le tronçon défini est suffisamment homogène pour être décrit correctement. 

2- Les références 
des références naturelles 
L’évaluation de la modification d’un état (hydro-morphologique en l’occurrence), implique obligatoirement la prise en compte de références. L’objectif de l’étude étant d’identifier les incidences sur l’habitat des actions humaines, les évaluations se feront par référence à un milieu naturel de même type écologique, c’est-à-dire non modifié ou plutôt faiblement modifié par les activités anthropiques (situation la plus probable). 

Les milieux dont l’hydro-morphologie a été très modifiée par des activités anthropiques (cours d’eau étagés, canalisés ou retenues…) seront évalués par rapport à des références naturelles correspondant au type écologique du milieu avant modification. 

Des références identifiées par types de cours d’eau 
Les cours d’eau français ne possèdent pas tous des capacités d’habitat et de régénération équivalents. Leurs caractéristiques dépendent de nombreux facteurs de contrôle (pente, géologie, nature et forme de la vallée…) dont l’influence respective est jusqu’alors difficile à modéliser. Le délai très court et le principe d’analyse par expertise ne permet pas l’utilisation d’un référentiel modélisé et la mesure précise de l’écart des unités analysées par rapport au référentiel. 

Les agents de terrain du Conseil Supérieur de la Pêche, par leur connaissance des secteurs dans lesquels ils évoluent depuis plusieurs années sont capables d’identifier les cours d’eau ou les portions de cours d’eau les plus fonctionnels et les moins anthropisés de leur secteur ou de la région qui constituent l’état de référence des hydrosystèmes pas ou peu modifiés. Ils possèdent également la plupart du temps (selon ancienneté) un historique des évènements survenus sur les cours d’eau (pollutions, travaux hydrauliques, références de niveau de débordement). Nous pouvons donc considérer que les agents possèdent des références sectorielles implicites liées à leur connaissance du terrain et des perturbations. La méthodologie REH propose de vérifier et de valider ces références « empiriques » en les identifiant dans un premier temps et en vérifiant a posteriori leur faible niveau de perturbation et la cohérence des références choisies à une échelle régionale et nationale. 

Pour chacun des tronçons évalués, la référence utilisée devra donc être identifiée. Cette méthode présente plusieurs avantages : 

- démarche d’évaluation plus transparente ; 

- standardisation des évaluations ; 

- définition des types de cours d’eau où les références ont disparues ; 

- validation a posteriori des évaluations. 

Dans les cas de perte de référence, il sera précisé que les références pour ce type de cours d’eau ont disparu. 

3- Les principes de base de l’évaluation du degré d’altération de l’habitat 
3.1 – une évaluation basée sur les exigences d’habitat d’espèces indicatrices du bon fonctionnement du système. 
L’évaluation porte sur les paramètres hydro-morphologiques soutenant la biologie et plus particulièrement les paramètres d’habitat qui permettent d’assurer le développement équilibré des peuplements de poissons. Afin de fixer des références communes au niveau national, l’évaluation sera basée sur les exigences d’habitats de groupes d’espèces représentatives de trois principales zones du gradient amont-aval : 

- Cours supérieurs (crénon _rhithron) : Truite fario 

- Cours moyens (hyporhithron) : Truite fario, Ombre commun*, Vandoise, Barbeau*, Hotu*, Lote*, Brochet, Apron*, Toxostome*, Barbeau méridional*. 

- Cours inférieur (épipotamons, potamons) : Vandoise, Barbeau, Brochet, Hotu*, Lote*, Rotengle 

* : ces espèces seront prises en compte uniquement dans les cours d’eau appartenant à leur aire de répartition. 
Ces groupes d’espèces ont été choisis pour leur sensibilité aux principales altérations de l’habitat et leur capacité à répondre à ces modifications du milieu (travaux hydrauliques, mise en bief, colmatage, modifications de l’hydrologie, de la plaine alluviale et des annexes…). Ces choix ont été effectués sur des bases bibliographiques (Balon EK, 1975 ; Fousseret A, 1982 ; Verneaux, 1981 ; Berrebi R & col. 1998), à partir d’analyses diagnostiques de nombreux inventaires piscicoles (Réseau Hydrobiologique et Piscicole) et des relations habitat-poissons. Un tableau en annexe résume les réponses de ces espèces aux principales altérations de l’habitat connues (annexe 2). 

L’évaluation n’est pas basée sur l’état des populations de ces espèces mais sur l’état de modification de leurs habitats vitaux, définis a priori sur base bibliographique. 
3.2-Une évaluation en trois volets (description du milieu, des altérations et des incidences) 
Une des principales difficultés méthodologiques pour évaluer l’état de l’habitat réside dans la nécessaire distinction entre l’état observé et l’incidence des activités humaines sur cet état. 

Le REH propose de distinguer clairement (cf. fiche enquête annexe 1) : 

1- une description du milieu dans son état actuel par les agents de terrain (nature des fonds, des berges…), 

2- une description des principales activités humaines ayant une influence significative sur l’habitat selon la typologie standard des activités et perturbations de l’outil ROM (annexe 3 ; Chapon, 2003) ; 

3- une expertise du niveau d’altération de l’habitat résultant de l’incidence des activités humaines sur le milieu. 

3.3-Une standardisation des évaluations par une grille d’enquête et des enquêteurs spécialistes 
La principale source de variabilité du système d’évaluation réside dans la standardisation des évaluations sur un large territoire. Afin de réduire cette variabilité, deux procédés sont mis en oeuvre : 

- les évaluations seront encadrées par une grille d’appréciation identique à l’échelle du bassin (annexe 1). Les références sont celles d’un milieu naturel* semblable à celui étudié (même type écologique dans une même éco-région). 

* milieu naturel = milieu n’ayant pas subi de modifications d’origine anthropique significatives susceptibles de changer son fonctionnement écologique. 

- les évaluations seront également encadrées par une enquête « active » : cette enquête se déroule lors d’un entretien mené par un enquêteur spécialiste (ingénieur ou technicien de la délégation régionale) auprès des agents de terrain (référent sectoriel). L’enquêteur constitue le garant du respect de la méthodologie et de l’homogénéité des expertises à l’échelle régionale. Les enquêtes seront menées en présence de l’agent de terrain concerné (référent sectoriel), du chef de brigade (référent départemental), de l’enquêteur (référent régional). De plus l’ensemble des enquêteurs se réuniront au sein du groupe de pilotage qui constituera la référence d’homogénéité bassin. 

4- L’évaluation et la validation 
- Les paramètres de description du milieu (Annexe 1, colonne 1) ne participent pas directement à l’évaluation car il s’agit d’une description de paramètres dont les caractéristiques peuvent être d’origine naturelle ou anthropique. 

- L’évaluation est réalisée à partir des paramètres d’altération de l’habitat (Annexe 1, colonne 3) en prenant en compte leur puissance (degré d’altération) et l’étendue de leur influence sur le tronçon (linéaire affecté - colonne 4). 

• Les évaluations seront menées par compartiment (débit, ligne d’eau, lit, berges – ripisylve, annexes, continuité). 

1. Chacun des paramètres d’altération sera renseigné par l’agent enquêté (sous contrôle de l’enquêteur) qui déterminera le degré d’altération constaté (trois modalités : faible, moyen ou fort) et le linéaire de tronçon touché (%). Ne seront notés que les linéaires sous influence d’une perturbation significative. 

2. Pour chacun des compartiments, le niveau d’altération (colonne 5) est issu d’une expertise des différents paramètres d’altération (colonne 3) cadrée par la grille d’aide à l’expertise ci-dessous. En cas de perturbations mutiples au sein d’un même compartiment, le principe du paramètre le plus déclassant sera retenu. 

ex : si pour le compartiment « lit » la perturbation constatée est une modification importante (niveau altération fort) du profil en travers sur 50 % du linéaire, le compartiment sera évalué comme « Moyen ». 

Toutefois si plusieurs altérations s’exercent sur un même tronçon à des endroits différents, elles seront cumulées pour l’évaluation finale du compartiment. 

	Degré

d’altération
	0-20 %
	20-40%
	40-60 %
	60-80 %
	>80 %

	0 faible
	Très bon (bleu) 
	Très bon (bleu) 
	Bon (vert) 
	Bon (vert) 
	Bon (vert) 

	1 moyen
	Très bon (bleu) 
	Bon (vert) 
	Moyen (jaune) 
	Moyen (jaune) 
	Mauvais (orange) 

	2 fort
	Bon (vert) 
	Moyen (jaune) 
	Moyen (jaune) 
	Mauvais (orange) 
	Très mauvais (rouge) 


Grille d’aide à l’expertise du niveau d’altération des compartiments REH
Cette phase aboutit à une évaluation en 5 classes pour chacun des compartiments. 

L’agglomération des données pour aboutir à une évaluation globale de l’habitat pose un certain nombre de problèmes. L’analyse de données relatives aux relations habitat – poisson montre que les compartiments évalués n’ont pas un poids constant en fonction du type écologique (la diversité des berges ne joue pas le même rôle dans un grand cours d’eau que dans un cours moyen où les habitats du lit sont plus abondants), du type hydro-morphologique, et de l’état des autres compartiments. 

La mise en oeuvre d’un système de pondération serait donc théoriquement nécessaire pour obtenir une évaluation synthétique du milieu. Toutefois, cela reste excessivement complexe à réaliser et peut conduire à des erreurs d’évaluations qui peuvent être importantes. Par ailleurs la globalisation des paramètres conduit également à faire disparaître le type de perturbation et par conséquent l’origine des problèmes. Par souci de clarté de lecture nous avons donc opté pour une présentation cartographique des résultats compartiment par compartiment. Un tableau de synthèse permettant d’identifier pour chacun des tronçons quel est le ou les compartiments plus pénalisés. 

Bibliographie non exhaustive

AREA, DIREN IDF, 1994 ; Evaluation de la qualité de l’habitat hydrobiologique des rivières du bassin Seine-Normandie, 70 p. 

Agence de l’eau et ministère de l’environnement,1998 ; SEQ-Physique : a system for the evaluation of the physdical Quality of watercourses, 15 pp. 

Balon E.K., 1975. Reproductive guilds of fishes : a proposal of definitionsJ.fish ress. board can.,32 821-864. 

Berrebi R., Belliard J. & Boët P., 1998. Caractéristiques des peuplements piscicoles sensibles aux altérations du milieu dans les cours d’eau du bassin de la Seine. Bull. Fr.Pêche et Pisci. 348 : 47-64. 

Chapon P.M., 2003. Typologie des activités et perturbations du ROM (réseau d’observation des milieux). Note interne. C.S.P, Délégation régionale n° 2 
Demortier G, Grandmottet J.P., 1994. Définition d’un système d’évaluation de la qualité des eaux naturelles. Qualité milieu physique. Groupe d’études interagences de l’eau, 9 p. 

Fousseret A., Grandmottet J.P., Kromer J. L., 1982, Recherches sur les caractéristiques et les exigences écologiques de 26 Téléostéens dulcaquicoles. Application à la rivière Doubs entre 

Montbéliard et Dole, Rapport interne Université de Franche comté 175p. 

Fox P.J., Naura, M and Scarlett, P., 1998. An account of the derivation and testing of a standard field method, River Habitat Survey. Aquatic Conservation : Marine and freshwater Ecosystems, 8: 455-475. 

Levêque C.,1995, L'habitat : être au bon endroit au bon moment ?, Colloque "Habitat-Poissons", Bull. Fr. Peche Piscic. , 337/338/339, 9-20. 

Pont D. et al. , 1995, Stratégies démographiques des poissons des rivières françaises : premiers résultats. Bull. Fr. Pêche Pisci. 337/338/339 : 113-119. 

Pouilly M., Valentin S., Capra. H., Ginot V., Souchon Y., 1995. Méthode des microhabitats : principes et protocoles d’application. Bull. Fr. Pêche et pisc.336 : 41-54. 

Raven, P.J. and al., 1997. River habitat Survey : a new system for classifying rivers according to their habitat quality. In : Boon, P.J. and Howell, D.L. (Eds.) Freshwater quality : definig the indefinable ? The stationery office, Edinburgh, 215-234. 

Souchon Y. and al., 1987. Note de reflexion concernant la mise en place d’objectifs relatifs à la gestion halieutique des cours d’eau. CEMAGREF Groupement de Lyon. 16 p. 

Verneaux J., 1981. Le poisson et la qualité des eaux courantes. Bull. Ecol., 47-55. 

Vigneron T., Chapon P.M., 1997. Etude écologique des cours d’eau bretons - C.S.P, Délégation régionale n° 2 - Agence de l'Eau Loire- Bretagne, 67 p.et Annexes. 

Vigneron T. , 2000. Réseau Hydrobiologique et Piscicole Loire-Bretagne. Synthèse des données 1998 - C.S.P, Délégation régionale n° 2 - Agence de l'Eau Loire- Bretagne, 71 p. annexes. 

Vigneron T. , 2003. Réseau Hydrobiologique et Piscicole Loire-Bretagne. Synthèse des données 1997 - C.S.P, Délégation régionale n° 2, 55 p.et annexes. 

Wasson J.G. ; Bethemont & col. , 1993. Approche écosystèmique du bassin de la Loire : Eléments pour l'élaboration des orientations fondamentales de gestion. CEMAGREF Groupement de Lyon Division Biologie des écosystèmes aquatiques - CRENAM CNRS U.R.A 260 Université de St Etienne. 
Wasson & col.. , 1995 Impacts écologiques de la chenalisation des rivières. CEMAGREF Groupement de Lyon Division Qualité des Eaux, Pêche et Pisciculture, 168 p.

	Annexe1-Grille d'enquête

DOCUMENT  V  11/02/03
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nom de l'agent enquêteur :
	Nombre d'années d'observation :
	
	
	
	Type de cours d'eau 
	
	
	
	
	
	

	Nom de l'agent enquêté :
	Indice de confiance (1 à 5) :
	
	
	
	
	Tronçon de référence
	
	
	
	
	
	

	Nom du tronçon :
	Identifiant tronçon
	
	
	
	
	
	Date d'analyse
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	OCCUPATION DES SOLS 
	DOMINANTE
	 
	 
	 
	ACCESSOIRE
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	DU BASSIN VERSANT
	Urbain - Culture - Sylviculture - Prairie - Forêt
	 
	 
	 
	Urbain - Culture - Sylviculture - Prairie - Forêt - Gravières
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	DU LIT MAJEUR
	Urbain - Culture - Sylviculture - Prairie - Forêt
	 
	 
	 
	Urbain - Culture - Sylviculture - Prairie - Forêt - Gravières
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	DESCRIPTION DU MILIEU PHYSIQUE
	 
	CAUSES de PERTURBATION  (selon typologie pressions ROM)
	 
	EXPERTISE de l'altération de l'habitat
	LINEAIRE AFFECTE (%)
	 
	NIVEAU D'ALTERATION
tronçon (1-5)

	 
	
	
	 
	
	 
	
	Altération  faible 
	Altération moyenne 
	Altération forte 
	 
	

	HYDROLOGIE
	 
	DEBIT
	 
	 
	 
	DEBIT
	 
	 

	
	 
	Intensité des étiages
	nulle - faible - moyenne - forte-assec
	 
	 
	 
	 Accentuation étiages
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	Intensité des crues
	nulle - faible - moyenne - forte
	 
	
	 
	Accentuation des violences des crues
	 
	 
	 
	 
	

	
	 
	Durée des crues
	nulle - faible - moyenne - forte
	 
	
	 
	Diminution des débordements (fréquence crues, durée)
	 
	 
	 
	 
	

	
	 
	Fréquence des débordements
	nulle - faible - moyenne - forte
	 
	
	 
	Réduction localisée du débit (dérivation)
	 
	 
	 
	 
	

	
	 
	Variabilité du débit
	nulle - faible - moyenne - forte
	 
	
	 
	Variations brusques du débit (éclusées)
	 
	 
	 
	 
	

	MORPHOLOGIE
	 
	LIGNE D'EAU
	 
	 
	 
	LIGNE D'EAU
	 
	 

	
	 
	Diversité des faciès d'écoulement
	nulle - faible - moyenne - forte
	 
	 
	 
	Elévation de la ligne d'eau, homogéneisation et réduction des vitesses de courant (importance des biefs et retenues)
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	Faciès dominant
	courant - plat - profond
	 
	
	 
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	LIT
	 
	 
	 
	LIT
	 
	 

	
	 
	Sinuosité - Tressage
	nulle - faible - moyenne - forte
	 
	 
	 
	Modification du profil en long (tracé, pente)
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	Granulométrie dominante (au niveau des radiers)
	
	
	
	
	 
	
	 
	Modification du profil en travers (largeur -profondeur)
	 
	 
	 
	 
	

	
	 
	Granulométrie accessoire (au niveau des radiers)
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	 
	Diversité de la granulométrie
	nulle - faible - moyenne - forte
	 
	
	 
	Réduction de la granulométrie grossière (diversité des habitats-chenal)
	 
	 
	 
	 
	

	
	 
	Stabilité du substrat (des fonds)
	nulle - faible - moyenne - forte
	 
	
	 
	Destabilisation du substrat
	 
	 
	 
	 
	

	
	 
	Incision du lit
	nulle - faible - moyenne - forte
	 
	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	

	
	 
	Accumulation de dépôts fins 
	nulle - faible - moyenne - forte
	 
	
	 
	Colmatage du substrat
	 
	 
	 
	 
	

	
	 
	Type de dépôts (dominant)
	organique - biologique - minéral
	 
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	

	
	 
	Densité de végétation aquatique
	nulle - faible - moyenne - forte
	 
	
	 
	Réduction de la végétation du lit 
	 
	 
	 
	 
	

	
	 
	BERGES/RIPISYLVE
	 
	 
	 
	BERGES/RIPISYLVE
	 
	 

	
	 
	Diversité / densité des habitats de berges
	nulle - faible - moyenne - forte
	 
	 
	 
	Uniformisation / artificialisation des berges (pente, hauteur)
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	Diversité de la forme des berges (pente, hauteur, …)
	nulle - faible - moyenne - forte
	 
	
	 
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	Stabilité des berges
	nulle - faible - moyenne - forte
	 
	
	 
	Réduction du linéaire de berges (développé)
	 
	 
	 
	 
	

	
	 
	Continuité de la végétation de rive
	nulle - faible - moyenne - forte
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	 
	Densité de la ripisylve
	nulle - faible - moyenne - forte
	 
	
	 
	Réduction /uniformisation de la ripisylve
	 
	 
	 
	 
	

	
	 
	Diversité de la végétation de rive
	nulle - faible - moyenne - forte
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	CONTINUITE
	Longitudinale
	CONTINUITE
	 
	 
	 
	CONTINUITE
	 
	 

	
	
	Rupture des écoulements (importance et fréquence des assecs)
	nulle - faible - moyenne - forte
	 
	 
	 
	Continuité des écoulements
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	 
	

	
	
	 
	 
	 
	
	 
	Altération des conditions de continuité longitudinale :
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	 
	
	 
	Saumon atlantique / Truite de mer
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	 
	
	 
	Aloses
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	 
	
	 
	Anguille
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	 
	
	 
	Truite fario
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	<1,2 m
	1,2 à 5m
	5 à 10 m
	 >10m
	 
	
	 
	Brochet
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	Nombre de barrages non équipés sur le tronçon
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	Altération des conditions de continuité latérale :
	 
	 
	

	
	
	Nombre de barrages (équipés fonctionnels)
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 
	

	
	Latérale
	Importance des obstacles sur le chevelu
	nulle - faible - moyenne - forte
	 
	
	 
	TRF : Accessibilité chevelu / Zone reproduction
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	Connectivité lit principal - lit majeur
	nulle - faible - moyenne - forte
	 
	
	 
	BRO : circulation. lit principal - annexes
	 
	 
	 
	 
	

	ANNEXES
	 
	ANNEXES - LIT MAJEUR
	 
	 
	 
	ANNEXES - LIT MAJEUR
	 
	 

	
	 
	Abondance du chevelu
	nulle - faible - moyenne - forte
	 
	 
	 
	Altération du chevelu 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	Abondance des bras secondaires
	nulle - faible - moyenne - forte
	 
	
	 
	Réduction/altération des bras secondaires
	 
	 
	 
	 
	

	
	 
	Abondance des annexes connectées
	nulle - faible - moyenne - forte
	 
	
	 
	Réduction/altération des annexes connectées
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	Abondance des annexes connectées (fréquence 1 à 5 ans)
	nulle - faible - moyenne - forte
	 
	
	 
	Réduction/altération des annexes connectées (fréquence 1 à 5 ans)
	 
	 
	 
	 
	

	
	 
	Abondance des prairies inondées  (1 à 5 ans)
	nulle - faible - moyenne - forte
	 
	
	 
	Réduction/altération des prairies exploitables en période de crue
	 
	 
	 
	 
	


Annexe2 Notice Description Milieu

NOTICE D’UTILISATION 
DU QUESTIONNAIRE 
D’ENQUÊTE REH 
DESCRIPTION DU MILIEU PHYSIQUE 

1- HYDROLOGIE 
1.1 Intensité des étiages 
Nulle : Débit soutenu en période d'étiage – Etiage peu marqué. 

Faible : Débit relativement soutenu – Etiage visible. 

Moyenne : Faibles débits à l'étiage. Réduction momentanée mais significative des abris. Possibilité de ruptures d’écoulement de fréquence faible (5 à 10 ans). 

Forte : Très faibles débits à l'étiage. Réduction forte et durable des abris. Possibilité de ruptures d’écoulement limitées dans l’espace mais de fréquence moyenne (1 à 3 ans). 

Assec : Ruptures d’écoulement significatives (linéaire) et fréquentes. 

1.2 Intensité des crues 
Nulle : Augmentation modérée et progressive du débit. Pas d’épisodes violents. 

Faible : Débit significatif en crue mais montée régulière. 

Moyenne : Augmentation importante du débit avec transport solide significatif et possibilités de débordement. 

Forte : Crues morphogènes fortes qui modifient de façon significative et régulière (fréquence annuelle ou bisannuelle) le lit du cours d’eau. Ces crues peuvent avoir des incidences fortes sur la survie pisciaire. 

1.3 Durée des crues 
Nulle : Retour au niveau moyen très rapidement après le passage de l'onde de crue (quelques heures à un ou deux jours) 

Faible : Retour au niveau moyen rapide (<10 jours) 

Moyenne : Maintien du niveau de hautes eaux pouvant être assez long (plusieurs semaines). 

Forte : Maintien long des hautes eaux et des zones de débordements (> 1 mois). 

1.4 Fréquences des débordements 
Nulle : jamais de débordements constatés ou durée de retour > 10 ans. 

Faible : fréquence de l’ordre 1 fois tous les 6 ans à 10 ans. 

Moyenne : fréquence de l’ordre de 1 fois / 4 ans à 6 ans. 

Forte : fréquence de l’ordre de 1 fois / 1 an à 3 ans. 

1.5 Variabilité du débit 
Nulle : Débit soutenu à l’étiage et crues modérées (ex : cours d’eau de nappe ou d’apport karstiques). Très peu de variations de débit entre l’étiage et les périodes de hautes eaux. 

Faible : Débit relativement soutenu à l’étiage et crues modérées. Variations modérées du débit entre l’étiage et les périodes de hautes eaux. 

Moyen : Etiages marqués. Crues marquées. Situation moyenne. 

Fort : Etiages très sévères et crues très rapides et violentes - Incidences fortes sur la vie piscicole. 

2-MORPHOLOGIE 
2.1-Ligne d'eau 
2.1.1- Diversité des faciès d'écoulement 
Nulle : Zone homogène canalisée - Faciès lentique uniquement. 

Faible : Nombreuses zones homogènes - Peu d'alternance des faciès (un ou deux faciès représentés). Pas d’alternance (distance entre deux successions de faciès) > à 15 fois la largeur du cours d’eau. 

Moyenne : Alternance de faciès relativement variés. Présence des trois types de faciès (plat – courant - profond). Le pas d’alternance est d’environ 10 à 15 fois la largeur du cours d’eau. 

Forte : Les différents types de faciès (courant-plats-profonds) sont bien représentés et en alternance fréquente ( < 10 X la largeur). 

2.1.2- Faciès d’écoulement dominant 
Indiquer le faciès dominant : 

- Courants (vitesse > 40 cm/s ; profondeur <25 cm). 

- Plats (v<40 cm/s ; 25< profondeur<65). 

- Profonds ( profondeur >65 cm). 

Ces valeurs sont plutôt adaptées à des cours d’eau de petit et moyen gabarit. Pour les grands cours d’eau, les profondeurs des courants et des plats sont généralement plus importantes (jusqu’à 60 cm pour les courants et jusqu’à 1 m pour les plats). 

2.2- Lit 
2.2.1-Sinuosité – tressage (critères non encore définis) : 
Nul -Rectiligne : cours d’eau rectiligne, 

coefficient de sinuosité* <1.05 

*longueur du tracé / distance en ligne droite entre point amont –point aval. 

coefficient de sinuosité* <1.05 

Faible- Sinueux : cours d’eau légèrement sinueux avec coef. De sinuosité compris entre 1.05 et 1.25 

Moyen -Très sinueux : 
Cours d’eau à forte sinuosité. Coef. de sinuosité compris entre 1.25 et 1.5. 

Fort - Méandriforme : 
Cours d’eau à très forte sinuosité. Coef de sinuosité > 1.5.

2.2.2-Granulométrie dominante (au niveau des radiers) : 
Indiquer la fraction granulométrique qui présente le plus fort recouvrement sur les zones courantes du tronçon. Pour simplifier cette appréciation difficile à appréhender à l’échelle du tronçon, on se référera aux fractions les plus représentées dans les zones courantes (radier). 
Argile <3.9 μm 

Limon : 3.9 à 62.5 μm 

Sable : 62.5μm à 2 mm 

Gravier : 2mm à 16 mm 

Cailloux : 16 mm à 64 mm 

Pierre : 6,4 cm 25 cm 

Bloc : > à 25.6 cm 

Dalle : surface lisse immergée

2.2.3-Granulométrie accessoire : 
Idem rubrique précédente avec la granulométrie accessoire. 

2.2.4- Diversité de la granulométrie : 
Forte : Toutes les tailles sont représentées (limons-vases-graviers-galets-blocs) et constituent une mosaïque très hétérogène (maximum de contact entre les différentes classes de granulats. 

Moyenne : La plupart des tailles sont représentées – mais l’hétérogénéité (variété et répartition n’est pas au maximum). Mosaïque hétérogène. 

Faible : Diversité limitée à une classe dominante et une ou deux classes accessoires. 

Nulle : Granulométrie très homogène - une seule classe de taille est représentée (ex : envasement continu).

2.2.5- Stabilité du substrat (des fonds) : 
Forte : Fonds stables n'évoluant que lors de crues importantes. 

Moyenne : Fonds stables - Problèmes d'érosion mineurs et très localisés. 

Faible : Fonds instables - Erosion marquée- Mouvement de fonds et dépôts lors des épisodes de crues. Incision du lit. 

Nulle : Fonds très instables -Erosion très marquée- Incision marquée du lit suite à une modification du profil. Déplacements fréquents d'importantes plages de granulats. 

2.2.6- Incision du lit : 
Forte : berges hautes (>1.5 m) et lit très encaissé. Roche mère affleurant. Végétation perchée en haut de berges dont les racines ne sont plus en contact avec la lame d’eau, même en moyennes eaux.

Moyenne : hauteur de berges importante (de l’ordre d’un mètre) et lit encaissé. Ripisylve perchée. Perte de contact entre chevelu racinaire et lame d’eau en étiage. 

Faible : phénomène moins marqué que dans les deux cas précédents mais néanmoins visible. Traces d’encaissement du lit et végétation légèrement perchée à l’étiage. 

Nulle : berges peu élevées par rapport au niveau moyen. Pas de traces d’incision (végétation non perchée). 

2.2.7- Accumulation de dépôts fins : 
Fort : dépôts importants d’éléments fins ou algues ou matières organiques sur la plupart des fractions granulométriques plus grossières sous-jacentes. Ces éléments réduisent fortement les interstices. 

Moyen : présence significative d’éléments fins ou algues ou matières organiques sur des fractions granulométriques (plus grossières) sous-jacentes, en particulier au niveau des vitesses de courants faibles à modérés. Ces éléments réduisent fortement les interstices 

Faible : phénomène moins marqué que dans les deux cas précédents. Ces dépôts colmatant sont réduits et ne sont constatés que dans les faciès calmes. 

Nul : pas de dépôts colmatant sur des granulométries plus grossières. Il peut néanmoins se produire des dépôts localisés dans les faciès calmes uniquement (sédimentation naturelle). 

2.2.8- Type de dépôts (dominant) 
Indiquer le type de dépôts colmatant signalés ci-dessus : 

Organiques : vases noires, débris végétaux. 

Minéral : sables, limons, argile. 

Biologiques : algues filamenteuses, champignons (sphaerotilus…), bactéries. 

2.2.9- Densité de végétation aquatique : 
Indiquer une proportion du recouvrement moyen des végétaux immergés (hydrophytes) sur l'ensemble du tronçon. 
Nulle : 0 % de recouvrement 

Faible : 1-30 % de recouvrement 

Moyenne : 30-60 % de recouvrement 

Forte : 60-100 % du recouvrement 

2.3-Berges/ripisylve 
2.3.1-Diversité / densité des habitats de berges 
Forte : Berges présentant une bonne hétérogénéité - Présence importante et alternée de sous berges, branchages, racines ou herbiers en bordure. Nombreux interstices de taille variée. 

Moyenne : Berges moyennement diversifiées - Problèmes d'érosion mineurs - Présence d’abris moyennement variés (sous-berges, racines, herbiers…) - Hétérogénéité moyenne. 

Faible : Berges uniformes constituées par une granulométrie uniforme, et offrant peu d’abri de sous-berges ou de végétation ligneuse (racines, embâcles). 

Nulle : Berges très homogènes limitée à un substrat avec très peu d’abri diversifiant (sous-berges, végétation herbacée et ligneuse…). Peu d’alternance de forme. 

2.3.2-Diversité de la forme des berges (pente, hauteur)
Forte : forme des berges très diversifiées. Alternance régulière de la pente et de la hauteur. Alternance de plages en pente douce et berges plus verticales ou avec sous-berges. 

Moyenne : formes des berges variées (pente et hauteur) avec un pas d’alternance plus large. 

Faible : les berges sont assez uniformes. Avec des pentes assez marquées ; Peu d’alternance de la forme et de la pente et des hauteurs d’eau au niveau de la berge. 

Nulle : berges de pente et de hauteur très homogènes offrant une très faible diversité d’habitats. 

2.3.3-Stabilité des berges 
Forte : Berges très stables n'évoluant que lors de crues importantes (plein bords). 

Moyenne : Berges stables – Traces d’érosion ponctuelles et/ou modérées. 

Faible : Berges instables - Problèmes d'érosion importants et fréquents. 

Nulle : Berges très instables suite à une modification majeure du tracé (travaux) - Erosion et dépôts très importants et fréquents. 

2.3.4-Continuité de la végétation de rive 
Forte : Végétation continue sur l'ensemble du tronçon - Fort ombrage du cours d'eau – tunnel végétal (dans le cas de cours d’eau étroits). NB : la végétation peut sur les grands cours d‘eau être dense sans créer beaucoup d’ombrage. L’ombrage est dans ce cas à considérer sur la bande de cours d’eau proche de la rive. 

Moyenne : Alternance de zones envégétées (hélophytes, bouquets d’arbustes ou d’arbres) et de zones dépourvues de végétation. 

Faible : Peu de zones ombragées- quelques bouquets d’arbres ou arbustes de façon discontinue et très espacée (>8 X la largeur). 

Nulle : végétation absente, disparue ou très réduite. Quelques arbustes ou arbres très isolés. Ombrage nul. Très rares abris sur les rives.

2.3.5-Densité de la ripisylve 
Forte : Végétation très dense et épaisse sur l'ensemble du tronçon (pouvant rendre l’accès au cours d’eau difficile) - Fort ombrage (zones de bordure pour les grands cours d’eau)– tunnel végétal. 

Moyenne : Végétation dense et épaisse mais en alternance avec des zones d’ouverture. Ombrage du cours d'eau. Alternance de zones ombragées et de zones ouvertes. 

Faible : Peu de zones ombragées- quelques arbres ou arbustes de façon discontinue.

Nulle : végétation absente, disparue, ou limitée à quelques individus très isolés. 

2.3.6-Diversité de la végétation de rive 
Forte : Les strates herbacées, arbustive et arborescente sont bien représentées-Diversité spécifique importante. 

Moyenne : Les strates herbacées, arbustive et arborescente sont représentées-Diversité spécifique moyenne. 

Faible : Toutes les strates ne sont pas présentes - seules quelques espèces colonisent la rive. 

Nulle : végétation disparue ou limitée à une espèce - Entretiens drastiques ou artificialisation... 

3- CONTINUITE 
3.1- continuité longitudinale 
3.1.1-Rupture des écoulements 
Nulle : jamais de rupture d’écoulement constatée. 

Faible : rupture exceptionnelle et limitée dans l’espace de l’écoulement (fréquence < 1 fois tous les 10 ans) 

Moyenne : rupture peu fréquente (récurrence de l’ordre de plusieurs années 3 à 9 ans) et limitée dans l’espace de l’écoulement (1an <fréquence <10 ans). 

Forte : ruptures fréquentes et prolongées des écoulements sur le tronçon. Ces ruptures sont observées régulièrement (tous les étiages, sur un linéaire important, et pendant une durée significative de plusieurs semaines). 

3.1.2- Nombre de barrages sur le tronçon 
Indiquer par classe de hauteur le nombre de barrages présents sur le tronçon en distinguant les barrages équipés de passes à poissons fonctionnelles (montaison et avalaison) des ouvrages non-équipés ou équipés de dispositifs de franchissement inefficaces. 

3.2- Importance des obstacles sur chevelu 
Forte: Nombreux obstacles (naturels ou artificiels) bloquant les migrations de reproduction cours principal-chevelu. 

Moyenne : Présence d'obstacles localisés entravant les migrations cours principal - chevelu. 

Faible : Obstacles ne posant pas de problèmes majeurs aux migrations de reproduction mais pouvant ralentir les déplacements cours principal – chevelu lors de niveaux d’eau moyens ou bas. 

Nulle: Aucun obstacle sur le tronçon entre le cours principal et les affluents. 

3-3- Connectivité lit principal -annexes lit majeur 
Nulle: présence continue de digues latérales ou absence totale de débordements. Les communications entre le chenal et la plaine alluviales sont impossibles. 

Faible : présence importante de digues latérales ou très rares débordements. Les communications entre le chenal et la plaine alluviales sont très peu fréquentes (>10ans). 

Moyenne : connectivité assez bonne entre chenal et plaine mais présence de digues qui limitent les contacts lors de crues de faible amplitude. 

Forte : bonne connectivité fréquente entre chenal et plaine. 

4- ANNEXES HYDRAULIQUES 
Pour les rubriques suivantes, évaluer la quantité des affluents ou des zones de la plaine alluviale exploitables par la faune piscicole. Ces éléments sont classés suivant une typologie basée sur le niveau de connexion d’origine avec le cours principal. 

4.1- Abondance du chevelu 
(=affluents connectés au cours principal sur le tronçon à évaluer). 

Le chevelu à considérer est constitué par les cours d’eau de très petites tailles (ordre 1 et 2) connectés au tronçon et non-évalués par ailleurs (les tronçons REH raccordés et faisant déjà l’objet d’une évaluation individuelle ne sont pas à prendre en compte). 

4.2- Abondance des bras secondaires 
Les bras secondaires sont les chenaux secondaires avec écoulement. Ces bras sont particulièrement développés dans les styles fluviaux « tressés ». 

4.3- Abondance des annexes connectées 
Les annexes connectées sont les bras morts (anciens méandres losnes, ou chenaux, boires) connectés en permanence au lit principal. Ces bras naturels sont la plupart du temps connectés par l’aval. En dehors des périodes de crues importantes, ces zones ne sont pas soumises à des courants d’eau. 

4.4- Abondance des annexes connectées à fréquence 1-5 ans 
Ces annexes fluviales ne sont en général pas connectées au cours principal. Elles sont raccordées régulièrement au chenal principal à l’occasion d’épisodes de crues au moins une fois tous les 5 ans (fréquence moyenne). 

4.5- Abondance des prairies inondées à fréquence 1-5 ans 
Il s’agit des zones de prairies, noues ou bassières peu ombragées utilisables notamment par le brochet en période de reproduction. 

Annexe 3 

NOTICE D’UTILISATION 
DU QUESTIONNAIRE 
D’ENQUÊTE REH 
Expertise de l’altération de l’habitat 

EXPERTISE DE L’ALTERATION DE L’HABITAT 
1- HYDROLOGIE 

Modifications générales : 
Ne sont prises en compte dans cette partie que les altérations qui s’expriment à l’échelle du bassin versant (modifications générales du débit liées à des modifications de l’occupation des sols, depompages diffus, de régulation des débits…). Sont exclues, les perturbations locales de type dérivation, éclusées… qui seront prises en compte dans la partie suivante. 

1. 1 Accentuation étiages 
Ces altérations sont en général induites par des prélèvements d’eau importants en période d’étiage ou du fait d’une modification importante du bassin versant (drainage et recalibrage du chevelu, assèchement de zones humides). 

1. 2 Accentuation de la violence des crues (ou des vitesses de courant) 
Cette modification est liée à des phénomènes d’aménagements hydrauliques du système amont (recalibrage cours d’eau et chevelu, drainage bassin versant). Sur le terrain, il se manifeste par des crues très rapides et violentes et une redescente très rapide des eaux après le passage de l’onde de crue. 

1. 3 Diminution des débordements (fréquence, durée crues) 
Les crues débordantes sont particulièrement importantes dans les secteurs cyprinicoles car elles permettent la dynamique de la plaine alluviale et des annexes et la reproduction des espèces limnophiles (brochet, tanche, rotengle…). Pour indication, la fonctionnalité d’une frayère à brochet sera dépendante d’une durée de débordement ou plus exactement d’un ennoyement des zones de reproduction de l’ordre de 6 à 8 semaines avec remise en contact avec le lit mineur à l’issue de cette période. 

Ces phénomènes naturels sont en général limités par une gestion globale et artificielle des débits par des réservoirs ou retenues situés en amont du bassin versant. Les limitations de débordements liés à un abaissement du lit ne seront pas pris en compte sous cette rubrique mais dans les compartiments morphologie et continuité. 

Modifications localisées : 
ces modifications s’expriment et trouvent leur origine à l’échelle du tronçon. 
1. 2 Réduction localisée du débit : 
Ce critère concerne les secteurs soumis à des dérivations (microcentrales, canal …). Les règlements peuvent être utilisés comme référence pour évaluer la puissance de l’altération. Altération forte si débit réservé <1/40ème du module et altération moyenne si Qréservé <1/10ème du module. 

1. 3 Variations brusques du débit : 
Ce critère concerne les secteurs soumis à des éclusées importantes ou des secteurs dont l’hydraulique naturelle a été très modifiée par des travaux de recalibrage du cours d’eau qui induisent une augmentation significative des pointes de crues et un retour très rapide au niveau d’étiage. 

L’augmentation de la variabilité des débits induit sur le peuplement une augmentation de la variabilité inter-annuelle et des mortalités de juvéniles (destruction du frai ou des stades juvéniles). 

2- MORPHOLOGIE 

2. 1 Ligne d’eau 
2. 1. 1 Elévations de la ligne d’eau, homogénéisation des hauteurs d’eau et vitesses de courant = mise en biefs et retenues 
Il s’agit de zones ayant subi des modifications significatives de la ligne d’eau et tout particulièrement un cas de figures fréquemment rencontré : 

- L’augmentation des hauteurs d’eau et la réduction des vitesses engendrées par la mise en bief ou la création d’une retenue. 

Nb : Les réductions de la profondeur de la lame d’eau lors de travaux de recalibrage (élargissement) importants ne sont pas pris dans ce compartiment mais dans la morphologie du lit mineur. 

Dans le premier cas de figure assez fréquent sur le territoire français, la perte de diversité liée à la disparition de zones en écoulement libre peut se chiffrer aisément en utilisant un indice de réduction de pente (quelque fois présentes dans les SDVP) ou de mise en bief. 

Cet indice est calculé selon deux méthodes : 

• En effectuant le rapport : hauteur de chute cumulée des barrages / dénivelé naturel (altitude amont –alt. Aval) 

• Ou le rapport entre la longueur cumulée de cours d’eau en bief / longueur totale du tronçon. 

ex : sur un tronçon de 10 km, s'il existe 5 barrages ayant une retenue de 200 m, la distance d'ennoyement est de 1 km, le pourcentage est de 1/10 = 10% 

Cet indice, lorsqu’il est calculable avec des données fiables sera renseigné. 
Une réduction de pente inférieure à 30 % ne sera pas considérée comme une altération significative. En règle générale, ce niveau de mise en bief correspond à un mime des alternances naturelles mouilles-radiers et ne réduit pas significativement les zones courantes. 

L’altération faible correspond à une réduction de pente comprise entre 30 et 40 %. 

Conseil Supérieur de la Pêche- Note méthodologique REH - Annexe 5 : Notice utilisateur du questionnaire d’enquête - 

Une altération sera considérée comme moyenne pour une réduction de pente comprise entre 40 et 60 %. 

Une altération forte sera identifiée pour des réductions de pente > à 60 %. 

Conseil Supérieur de la Pêche- Note méthodologique REH - Annexe 5 : Notice utilisateur du questionnaire d’enquête – 

2. 2 Lit 
2. 2. 1 Modification du profil en long (tracé, pente) 
Le cours d’eau a été soumis à des travaux hydrauliques de rectification ou de reprofilage, curage qui ont modifié significativement la pente ou le tracé (suppression de méandres ou de bras secondaires par rectification). 

Altération forte : cours d’eau complètement rectiligne – perte importante (>40 %) du linéaire. Pente complètement homogène. Modifications très importantes non réversibles ou nécessitant d’importants travaux de reméandrement. 

Altération moyenne : cours d‘eau rectiligne ou sub-rectiligne perte de longueur < 40 %. Pente homogène. Modifications importantes et difficilement réversibles.

Altération faible : cours d’eau modifié dans son tracé avec perte <20 % du linéaire. Certains méandres ont été conservés. Cette altération ne remet pas en cause le fonctionnement mais réduit ses capacités. 

2. 2. 2 Modification du profil en travers (largeur-profondeur) 
Le cours d’eau a été soumis à des travaux hydrauliques de recalibrage ou curage qui ont modifié significativement la largeur et/ou la profondeur. 

Altération forte : cours d’eau très élargi ou sur-creusé dont le lit a été enfoncé et transformé en fossé surdimensionné. Modifications très importantes non réversibles ou nécessitant d’importants travaux de rediversification et rétrécissement du lit mineur. 

Altération moyenne : cours d’eau élargi et /sur-creusé dont le lit a été enfoncé. Modifications importantes non réversibles ou nécessitant d’importants travaux de rediversification et de rétrécissement du lit mineur. 

Altération faible : cours d’eau légèrement élargi ou sur-creusé dont le lit a été enfoncé. Modifications significatives mais réversibles à moyen terme (5 ans) naturellement ou avec des travaux légers. 

2. 2. 3 Réduction diversité des habitats du lit mineur (ou) de la granulo. grossière 
La variété et la diversité des habitats du lit mineur (substrat, vitesse, hauteur) a été réduite (homogénéisation) à la suite de modifications d’origine anthropique (travaux hydrauliques, extraction de granulats, canalisation, bétonnage du fond…). 

Altération forte : suppression de la quasi-totalité des habitats. Roche mère (marne ou dalle) mise à nu. Impacts forts sur la faune piscicole. Altération irréversible sans travaux lourds de renaturation. 

Altération moyenne : réduction importante de la mosaïque d’habitat difficilement réversible. Suppression d’une grande partie des abris. 

Altération faible : réduction significative mais modérée de la mosaïque d’habitat. Situation réversible à moyen terme ou suite à des travaux légers de diversification du milieu. Réduction significative mais modérée des abris du lit. 

2. 2. 4 Déstabilisation du substrat : 

Altération forte : augmentation importante des problèmes d‘érosion du lit liée à une activité humaine (extraction de granulats, ouvrages, travaux hydrauliques…). Les fonds sont très instables et se modifient au moindre épisode de crue. Phénomènes d’incision et d’érosion régressive marqués. Cette instabilité présente des incidences importantes sur les habitats des poissons (notamment zones de reproduction pour salmonidés ou cyprinidés d‘eaux vives). 

Altération moyenne : nette amplification des problèmes d‘érosion du lit (extraction de granulats, ouvrages, travaux hydrauliques…). Les fonds sont instables et se modifient largement lors d’épisode de crue d’intensité moyenne. Phénomènes d’incision et d’érosion régressive ou progressive perceptibles mais plus modérés. Cette instabilité réduit la qualité des habitats pisciaires et limitent certaines fonctions (notamment zones de reproduction pour salmonidés ou cyprinidés d‘eaux vives). 

Altération faible : légère augmentation des problèmes d‘érosion du lit liée à une activité humaine (extraction de granulats, ouvrages, travaux hydrauliques…). Les fonds présentent des signes d’instabilité et subissent des modifications lors d’épisodes de crue de pleins bords. Phénomènes d’incision et d’érosion régressive modérés et localisés. Cette instabilité présente des incidences modérées mais significatives sur les habitats des poissons (notamment zones de reproduction pour salmonidés ou cyprinidés d‘eaux vives). 

2. 2. 5 Colmatage du substrat : 
Altération forte : sédimentation naturelle largement augmentée par mise en culture du bassin versant (culture ou sylviculture) et/ou modifications de l’hydraulique du chevelu ou colmatages importants induits par des proliférations algales ou des dépôts de matières organiques (vases). Ces dépôts sont présents sur la plupart des fractions granulométriques sous-jacentes et réduisent fortement les interstices. 

Altération moyenne : phénomène identique à la rubrique précédente mais avec une intensité moindre du colmatage. Le recouvrement est de l’ordre de 60 % ou saisonnier. Ces dépôts sont surtout présents dans les zones de vitesses de courant modérées. 

Altération faible : Même origine du phénomène (modification du bassin versant ou dépôts biologiques) mais avec des incidences beaucoup plus modérées. Recouvrement saisonnier ou permanent mais qui reste faible (<30 % de surfaces colmatées). 

2. 2. 6 Réduction de la végétation du lit : 
Altération forte : enlèvement total de la végétation du lit par méthodes mécaniques ou chimiques. Plusieurs opérations dans la saison de développement des végétaux. 

Altération moyenne : enlèvement partiel de la végétation du lit. 

Une ou deux opérations d’enlèvement dans la saison de développement des végétaux. 

Altération faible : enlèvement partiel et modéré de la végétation du lit. 

Une opération d’enlèvement dans la saison de développement des végétaux. 

2. 3 Berges/ripisylve 
2. 3. 1 Uniformisation / artificialisation des berges (hauteur, pente) 

Altération forte : berges ayant subi des modifications très fortes ou totalement artificielles (palplanches, béton, enrochement jointifs, reprofilage complet). Ces modifications ont réduit à néant la diversité naturelle et les potentialités d’abri (pas ou très peu d’interstices). Situation irréversible sans travaux lourds de renaturation. 

Altération moyenne : berges ayant subi des modifications fortes ou une artificialisation nette (enrochements jointifs ou non jointifs, reprofilage important). Ces modifications ont réduit nettement la diversité naturelle et les potentialités d’abri (peu d’interstices). Situation difficilement réversible sans travaux de renaturation. 

Altération faible : berges ayant subi des modifications ou une artificialisation légère (enrochements non jointifs, reprofilage) ou ponctuelle mais significative à l’échelle du tronçon mais qui conservent un potentiel d’abris. Il peut aussi s’agir dans ce cas de berges modifiées qui sont en cours de rediversification naturelle après travaux. 

2. 3. 2 Réduction du linéaire de berges (développé) 
Il est démontré que le linéaire de berges joue un rôle important en terme de diversité d’habitat et par conséquent de densité de juvéniles de nombreuses espèces (notamment dans les cours intermédiaires et potamiques). Plus les berges d’un cours d’eau sont découpées et plus les situations d’habitat sont diversifiées et nombreuses (plage, zones de courants…). La réduction du linéaire est à considérer à plusieurs échelles (large = tracé général et fine = découpage fin en digitations, petites plages,…) 
Altération forte : berges ayant subi une très forte réduction de leur linéaire par travaux hydrauliques. Les berges sont rectilignes et ne présentent plus de digitations. 

Altération moyenne : berges ayant subi des modifications importantes et une nette réduction du linéaire. Les berges sont sub-rectilignes et ne présentent plus ou très peu de digitations. 

Altération faible : berges sub-rectilignes avec maintien de quelques digitations subsistantes ou recréées par la dynamique du cours d’eau. Ou berges ayant conservé leur tracé d’origine mais dont les travaux hydrauliques ou aménagements ayant réduit considérablement la rugosité ou les digitations d’origine. 

2. 3. 3 Réduction /uniformisation de la ripisylve 
Altération forte : végétation de bordure réduite à néant (coupe drastique, dessouchage, …) ou remplacée par un peuplement non autochtone monospécifique (renouée, peuplier, maïs…). Les espèces indigènes ont quasiment disparu. Les berges ne sont plus soutenues naturellement par les enracinements de la ripisylve d’origine. 

Altération moyenne : végétation de bordure très réduite ou en partie remplacée par un peuplement non autochtone monospécifique (renouée, maïs…). De nombreuses espèces d’origine ont disparu. Les berges ne sont plus soutenues naturellement par les enracinements de la ripisylve d’origine ; Les habitats racinaires d’origine ont été significativement réduits.

Altération faible : végétation de bordure réduite. Présence d’espèces non autochtones monospécifiques (renouée, maïs…). Les espèces indigènes ont été légèrement réduites. Les berges présentent quelques problèmes d’érosion liés à cette diminution de la ripisylve originelle.

3-CONTINUITE 
3. 1 Continuité longitudinale 
3. 1. 1 Réduction de la continuité des écoulements importance et fréquence des assecs : 
1) L’appréciation de l’altération devant être associée à une perturbation d’origine anthropique ; le niveau de l’altération peut être associé à des perturbations et donc à des pressions (irrigation, hydro-électricité, absence de débit réservé …). 

L’importance liée au linéaire concerné est incluse dans le pourcentage du linéaire affecté. 

(Altération nulle : pas d’aggravation). 

Altération faible : assecs (ou rupture) ponctuels ou exceptionnels liés à des prélèvements. 

Altération moyenne : assecs fréquents (5 ans sur 10 à dire d’expert), ou aggravés en longueur ou en durée par des prélèvements. 

Altération forte : assecs systématiques (plus de 8 années sur 10) causés par des prélèvements 

Quelques cas de figures et exemples : 

Cas général : 

􀂃Tronçon en zone sédimentaire soumis à prélèvement pour irrigation (en rivière ou nappe d’accompagnement, rupture d’écoulement 4 années sur 10 et assecs 1 année sur 10 􀃖Altération moyenne 80%. 
􀂃Cours d’eau en zone karstique avec disparition naturelle annuelle : 

a) pas ou peu d’impact sur la nappe 􀃖Altération faible ou nulle ; 

b) forte pression d’irrigation, augmentation de la durée du phénomène (plus précoce – plus long) 􀃖Altération forte. 

􀂃Petit ruisseau de montagne (étiage hivernal) captage de source pour hydro-électricité 

- assec exceptionnel (hiver sans neige) 􀃖Altération faible. 

3. 1. 2 Altération des conditions de continuité longitudinale des espèces : 
Saumon atlantique / Truite de mer 

Aloses 

Anguille 

Truite fario 

Brochet 

Pour l’évaluation de la circulation des espèces, il convient d’apprécier les migrations vitales (migration pour accès aux zones de reproduction en période migratoire « pré- et post-reproduction) et dans les conditions hydrauliques moyennes correspondant à cette période. Le choix d’une espèce repère (migrateurs, truite, Brochet) doit correspondre au type de cours d’eau. 

D’autre part, il est important d’apprécier les problèmes de blocage à la fois à la montaison et à l’avalaison. 

Faible : Présence d’obstacles qui posent quelques problèmes de migration ou ralentissements de migration à la montaison ou à la dévalaison si les débits ne sont pas favorables. Mais ces obstacles ne posent aucun problème lors de conditions hydrauliques favorables. Les reproductions sont rarement compromises par ces ralentissements. 

Moyenne : Présence d'obstacles localisés entravant les migrations de reproduction ou ralentissements importants pouvant compromettre certaines années la reproduction. 

Forte : Nombreux obstacles bloquant les migrations de reproduction. 

3. 2 Continuité latérale 
3. 2. 1 Altération des conditions de continuité latérale des espèces : 
Pour la continuité latérale, on appréciera les problèmes de continuité avec les espèces repères adaptées (brochet pour les cours potamiques et truite pour les zones salmonicoles). 

Pour les zones intermédiaires, si le chevelu et le lit majeur sont naturellement développés, on se référera aux deux espèces. 

4- ANNEXES HYDRAULIQUES 
4. 1 Altération du chevelu : 
Ce critère est à renseigner particulièrement dans les zones salmonicoles et intermédiaires (reproduction de la truite). Dans certaines régions (zones karstiques) ou le chevelu est très réduit ou peu fonctionnel, on ne s’attachera à répertorier les altérations que dans la mesure où celles-ci ont un impact significatif sur le tronçon principal. 

Le chevelu peut avoir un rôle important dans les milieux potamiques pour la reproduction du Brochet ou le développement des juvéniles de certaines espèces (goujon, truite, cyprinidés d’eaux vives, tanche, rotengle…). 

Donner une évaluation globale de la qualité de l’habitat (hors qualité d’eau) pour l’ensemble des affluents du tronçon de cours d’eau. 
Les problèmes de communication (obstacles à la circulation) ne sont pas à prendre en compte dans ce compartiment mais sous la rubrique continuité. 

4. 2 Réduction/altération des bras secondaires : 
Expertiser la perte des chenaux secondaires suite à des travaux de chenalisation ou le degré d’altération de ces bras (comblement, envasement, chenalisation…). L’altération sera évaluée en fonction de la situation naturelle (c.a.d. sans aménagement). L’altération sera d’autant plus forte que la quantité de bras supprimés est importante (se référer à l’abondance des bras secondaires dans la colonne description du milieu physique). 

Altération forte : disparition d’un linéaire important de chenaux secondaires. Suppression de la quasi-totalité du système de tressage pour ne conserver qu’un chenal principal. 

Ou altération très forte des chenaux secondaires par chenalisation, comblement, envasement (suite à isolement)… 

Altération moyenne : Altération forte ou suppression d’un linéaire moins important de chenaux secondaires que ci-dessus. Ou altération plus modeste d’un système de tressage très dense par chenalisation, comblement, envasement (suite à isolement)… 

Altération faible : Altération forte ou suppression d’un linéaire peu important de chenaux secondaires. Ou altération légère mais néanmoins significative d’un système dense de bras secondaires par chenalisation, comblement, envasement (suite à isolement)… 

4. 3 Réduction/altération des annexes connectées 
Altération forte : Disparition ou altération forte d'une majeure partie des annexes connectées (>60 %). Ces altérations peuvent se manifester de différentes façon : remblaiement, urbanisation (imperméabilisation) ou mise en gravières… Leur isolement par des digues ou débordements insuffisants ne sont pas à prendre en compte dans ce chapitre mais dans la rubrique continuité. 

Altération moyenne : Disparition ou altération d'une proportion importante des annexes connectées (40 à 60%). 

Altération faible : Disparition ou altération d'une proportion significative des annexes connectées (20 à 40 %). 

Etat normal : Pas ou peu de réduction (< 20 %) des annexes connectées.

4. 4 Réduction/altération des annexes connectées à fréquence 5 ans (ou oxbow lake) 
Ces annexes fluviales ne sont en général pas connectées au cours principal. Elles sont raccordées régulièrement au chenal principal à l’occasion d’épisodes de crues au moins une fois tous les 3 à 5 ans (fréquence moyenne). 

Altération forte : Disparition ou altération forte d'une majeure partie des annexes connectées à 5 ans (>60 %). Ces altérations peuvent se manifester de différentes façon : remblaiement, urbanisation (imperméabilisation) ou mise en gravières… 

Leur isolement par des digues ou débordements insuffisants ne sont pas à prendre en compte dans ce chapitre mais dans la rubrique continuité. 

Altération moyenne : Disparition ou altération d'une proportion importante des annexes connectées (40 à 60%). 

Altération faible : Disparition ou altération d'une proportion significative des annexes connectées (20 à 40 %). 

Etat normal : Pas ou peu de réduction (< 20 %) des annexes connectées. 

4. 5 Réduction/altération des prairies exploitables en période de crue 
Altération forte : Disparition ou altération (cultures, urbanisation, gravières…) forte d'une majeure partie des prairies inondables, baissières, noues exploitables par le brochet lors de crues de fréquence 1 à 5 ans (>60 %). Ces altérations peuvent se manifester de différentes façons : remblaiement, urbanisation (imperméabilisation) ou mise en gravières… Leur isolement par des digues ou débordements insuffisants ne sont pas à prendre en compte dans ce chapitre mais dans la rubrique continuité. 

Altération moyenne : Disparition ou altération (cultures, urbanisation, gravières…) forte d'une majeure partie des prairies inondables, baissières, noues exploitables par le brochet lors de crues de fréquence 1 à 5 ans (40-60%). 

Altération faible : Disparition ou altération (cultures, urbanisation, gravières…) forte d'une majeure partie des prairies inondables, baissières, noues exploitables par le brochet lors de crues de fréquence 1 à 5 ans (<20 %). 

Annexe4-TypologiePerturbations

	ACTIVITE
	PERTURBATION
	Identifiant
	débit
	ligneEau
	lit
	berges
	continuité
	annexes

	A1 : AGRI-Elevage
	P1 : Rejet-Elevage
	A1 P1
	0
	0
	1
	0
	0
	1

	
	P11 : Apports diffus-Sols agricoles
	A1 P11
	0
	0
	1
	0
	0
	1

	
	P14 : Prélèvement-Eau de surface
	A1 P14
	1
	0
	0
	0
	1
	1

	
	P15 : Prèlèvement-Nappe
	A1 P15
	1
	0
	0
	0
	1
	1

	
	P53 : Entretien-Végétation riveraine
	A1 P53
	0
	0
	0
	1
	0
	1

	
	P58 : Berges-Piétinement
	A1 P58
	0
	0
	0
	1
	0
	1

	A10 : INDS-Extraction
	P7 : Rejet-Eau d'exhaure
	A10 P7
	1
	0
	0
	0
	0
	0

	
	P50 : Travaux-Extraction dans le lit
	A10 P50
	0
	0
	1
	1
	1
	1

	
	P63 : Lit majeur-Extraction granulats
	A10 P63
	1
	0
	0
	0
	1
	1

	A11 : INDS-Electricité
	P10 : Rejet-Vidange plan d'eau
	A11 P10
	0
	0
	1
	0
	0
	1

	
	P9 : Rejet-Restitution plan d'eau
	A11 P9
	0
	0
	1
	0
	0
	1

	
	P16 : Prélèvement-Transfert
	A11 P16
	1
	0
	0
	0
	1
	1

	
	P17 : Dérivation-Ciel ouvert
	A11 P17
	1
	0
	0
	0
	1
	1

	
	P18 : Dérivation-Conduite forcée
	A11 P18
	1
	0
	0
	0
	1
	1

	
	P21 : Lachers d'eau-Turbinage par éclusées
	A11 P21
	1
	0
	0
	1
	0
	1

	
	P27 : Ouvrage-Barrage
	A11 P27
	0
	0
	0
	0
	1
	1

	
	P28 : Ouvrage-Seuil Vannage Ecluse
	A11 P28
	0
	0
	0
	0
	1
	1

	
	P33 : Retenue-Réservoir
	A11 P33
	1
	1
	1
	0
	0
	1

	
	P34 : Retenue-"Mise en bief"
	A11 P34
	0
	1
	1
	0
	0
	1

	A12 : URB-Urbanisation
	P23 : BV-Sols nus / imperméabilisés
	A12 P23
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	
	P24 : BV-Drainage Z. Humide
	A12 P24
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	
	P36 : Aménagement-Fixation lit
	A12 P36
	0
	0
	1
	1
	0
	1

	
	P38 : Aménagement-Busage Couverture lit
	A12 P38
	0
	0
	1
	1
	1
	1

	
	P39 : Aménagement-Fixation berges
	A12 P39
	0
	0
	0
	1
	0
	1

	
	P44 : Travaux-Rectification
	A12 P44
	0
	0
	1
	1
	0
	1

	
	P47 : Travaux-Suppression bras/ilôts
	A12 P47
	0
	0
	1
	1
	0
	1

	
	P48 : Travaux-Déplacement lit
	A12 P48
	0
	0
	1
	1
	0
	1

	
	P49 : Travaux-Remodelage des berges
	A12 P49
	0
	0
	0
	1
	0
	1

	
	P51 : Entretien-Nettoyage lit
	A12 P51
	0
	0
	1
	1
	0
	1

	
	P53 : Entretien-Végétation riveraine
	A12 P53
	0
	0
	0
	1
	0
	1

	
	P55 : Berges-Emprise urbaine
	A12 P55
	0
	0
	0
	1
	1
	1

	
	P56 : Berges-Voie circulation
	A12 P56
	0
	0
	0
	1
	1
	1

	
	P61 : Lit majeur-Drainage Z humides
	A12 P61
	0
	0
	0
	0
	1
	1

	
	P62 : Lit majeur-Remblaiement Z humides
	A12 P62
	0
	0
	0
	0
	1
	1

	
	P66 : Lit majeur-Emprise urbaine
	A12 P66
	1
	0
	0
	1
	1
	1

	
	P70 : Travaux-Multiples
	A12 P70
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	A13 : URB-Eaux usées
	P5 : Rejet- Urbain
	A13 P5
	0
	0
	1
	0
	0
	1

	A14 : URB-Eau potable
	P6 : Rejet-Station eau potable
	A14 P6
	0
	0
	1
	0
	0
	1

	
	P9 : Rejet-Restitution plan d'eau
	A14 P9
	0
	0
	1
	0
	0
	1

	
	P10 : Rejet-Vidange plan d'eau
	A14 P10
	0
	0
	1
	0
	0
	1

	
	P14 : Prélèvement-Eau de surface
	A14 P14
	1
	0
	0
	0
	1
	1

	
	P15 : Prèlèvement-Nappe
	A14 P15
	1
	0
	0
	0
	1
	1

	
	P19 : Régulation-Soutien étiage
	A14 P19
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	
	P22 : Lachers d'eau-Eau vive
	A14 P22
	1
	0
	0
	1
	0
	1

	
	P27 : Ouvrage-Barrage
	A14 P27
	0
	0
	0
	0
	1
	1

	
	P28 : Ouvrage-Seuil Vannage Ecluse
	A14 P28
	0
	0
	0
	0
	1
	1

	
	P30 : Ouvrage-Digue étang
	A14 P30
	0
	0
	0
	0
	1
	1

	
	P33 : Retenue-Réservoir
	A14 P33
	1
	1
	1
	0
	0
	1

	
	P34 : Retenue-"Mise en bief"
	A14 P34
	0
	1
	1
	0
	0
	1

	
	P35 : Retenue-Etang sur cours
	A14 P35
	1
	1
	1
	0
	0
	1

	A15 : URB-Sécurité
	P9 : Rejet-Restitution plan d'eau
	A15 P9
	1
	0
	1
	0
	0
	1

	
	P10 : Rejet-Vidange plan d'eau
	A15 P10
	0
	0
	1
	0
	0
	1

	
	P17 : Dérivation-Ciel ouvert
	A15 P17
	1
	0
	0
	0
	1
	1

	
	P20 : Régulation-Ecrêtage crue
	A15 P20
	1
	0
	0
	0
	1
	1

	
	P27 : Ouvrage-Barrage
	A15 P27
	0
	0
	0
	0
	1
	1

	
	P28 : Ouvrage-Seuil Vannage Ecluse
	A15 P28
	0
	0
	0
	0
	1
	1

	
	P31 : Ouvrage-Dispositif anti-marée
	A15 P31
	0
	0
	0
	0
	1
	0

	
	P33 : Retenue-Réservoir
	A15 P33
	1
	1
	1
	0
	0
	1

	
	P34 : Retenue-"Mise en bief"
	A15 P34
	0
	1
	1
	0
	0
	1

	
	P36 : Aménagement-Fixation lit
	A15 P36
	0
	0
	1
	1
	0
	1

	
	P39 : Aménagement-Fixation berges
	A15 P39
	0
	0
	0
	1
	0
	1

	
	P41 : Aménagement-Digue Levée
	A15 P41
	0
	0
	0
	1
	1
	1

	
	P43 : Travaux-Curage Dragage
	A15 P43
	0
	0
	1
	1
	0
	1

	
	P44 : Travaux-Rectification
	A15 P44
	0
	0
	1
	1
	0
	1

	
	P45 : Travaux-Recalibrage
	A15 P45
	0
	0
	1
	1
	0
	1

	
	P46 : Travaux-Reprofilage
	A15 P46
	0
	0
	1
	1
	0
	1

	
	P51 : Entretien-Nettoyage lit
	A15 P51
	0
	0
	1
	1
	0
	1

	
	P53 : Entretien-Végétation riveraine
	A15 P53
	0
	0
	0
	1
	0
	1

	
	P70 : Travaux-Multiples
	A15 P70
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	
	P71 : Lit majeur-Digue transverse
	A15 P71
	0
	0
	0
	0
	1
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ACTIVITE
	PERTURBATION
	Identifiant
	débit
	ligneEau
	lit
	berges
	continuité
	annexes

	A16 : TRANSP-Fluvial
	P9 : Rejet-Restitution plan d'eau
	A16 P9
	1
	0
	1
	0
	0
	1

	
	P10 : Rejet-Vidange plan d'eau
	A16 P10
	0
	0
	1
	0
	0
	1

	
	P14 : Prélèvement-Eau de surface
	A16 P14
	1
	0
	0
	0
	1
	1

	
	P25 : BV-Plans d'eau / Etangs
	A16 P25
	1
	0
	0
	0
	1
	1

	
	P27 : Ouvrage-Barrage
	A16 P27
	0
	0
	0
	0
	1
	1

	
	P28 : Ouvrage-Seuil Vannage Ecluse
	A16 P28
	0
	0
	0
	0
	1
	1

	
	P32 : Ouvrage-Seuil pont Buse
	A16 P32
	0
	0
	0
	0
	1
	1

	
	P33 : Retenue-Réservoir
	A16 P33
	1
	1
	1
	0
	0
	1

	
	P34 : Retenue-"Mise en bief"
	A16 P34
	0
	1
	1
	0
	0
	1

	
	P37 : Aménagement-Canalisation
	A16 P37
	0
	1
	1
	1
	0
	1

	
	P39 : Aménagement-Fixation berges
	A16 P39
	0
	0
	0
	1
	0
	1

	
	P40 : Aménagement-Epis
	A16 P40
	0
	0
	1
	1
	0
	0

	
	P42 : Aménagement-Port fluvial
	A16 P42
	0
	0
	0
	1
	1
	1

	
	P43 : Travaux-Curage Dragage
	A16 P43
	0
	0
	1
	1
	0
	1

	
	P47 : Travaux-Suppression bras/ilôts
	A16 P47
	0
	0
	1
	1
	0
	1

	
	P48 : Travaux-Déplacement lit
	A16 P48
	0
	0
	1
	1
	0
	1

	
	P49 : Travaux-Remodelage des berges
	A16 P49
	0
	0
	0
	1
	0
	1

	
	P51 : Entretien-Nettoyage lit
	A16 P51
	0
	0
	1
	1
	0
	1

	
	P52 : Entretien-Faucardage
	A16 P52
	0
	0
	1
	0
	0
	1

	
	P53 : Entretien-Végétation riveraine
	A16 P53
	0
	0
	0
	1
	0
	1

	
	P56 : Berges-Voie circulation
	A16 P56
	0
	0
	0
	1
	1
	1

	
	P67 : Navigation-Circulation bateaux
	A16 P67
	0
	0
	1
	1
	0
	0

	
	P70 : Travaux-Multiples
	A16 P70
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	A17 : TRANSP-Routier
	P23 : BV-Sols nus / imperméabilisés
	A17 P23
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	
	P32 : Ouvrage-Seuil pont Buse
	A17 P32
	0
	0
	0
	0
	1
	1

	
	P36 : Aménagement-Fixation lit
	A17 P36
	0
	0
	1
	1
	0
	1

	
	P38 : Aménagement-Busage Couverture lit
	A17 P38
	0
	0
	1
	1
	1
	1

	
	P41 : Aménagement-Digue Levée
	A17 P41
	0
	0
	0
	1
	1
	1

	
	P44 : Travaux-Rectification
	A17 P44
	0
	0
	1
	1
	0
	1

	
	P48 : Travaux-Déplacement lit
	A17 P48
	0
	0
	1
	1
	0
	1

	
	P56 : Berges-Voie circulation
	A17 P56
	0
	0
	0
	1
	1
	1

	
	P62 : Lit majeur-Remblaiement Z humides
	A17 P62
	0
	0
	0
	0
	1
	1

	
	P70 : Travaux-Multiples
	A17 P70
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	
	P71 : Lit majeur-Digue transverse
	A17 P71
	0
	0
	0
	0
	1
	0

	A18 : TRANSP-Ferroviaire
	P32 : Ouvrage-Seuil pont Buse
	A18 P32
	0
	0
	0
	0
	1
	1

	
	P38 : Aménagement-Busage Couverture lit
	A18 P38
	0
	0
	1
	1
	1
	1

	
	P41 : Aménagement-Digue Levée
	A18 P41
	0
	0
	0
	1
	1
	1

	
	P56 : Berges-Voie circulation
	A18 P56
	0
	0
	0
	1
	1
	1

	
	P62 : Lit majeur-Remblaiement Z humides
	A18 P62
	0
	0
	0
	0
	1
	1

	
	P70 : Travaux-Multiples
	A18 P70
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	
	P71 : Lit majeur-Digue transverse
	A18 P71
	0
	0
	0
	0
	1
	0

	A19 : TRANSP-Aerien
	P38 : Aménagement-Busage Couverture lit
	A19 P38
	0
	0
	1
	1
	1
	1

	
	P48 : Travaux-Déplacement lit
	A19 P48
	0
	0
	1
	1
	0
	1

	
	P61 : Lit majeur-Drainage Z humides
	A19 P61
	0
	0
	0
	0
	1
	1

	
	P62 : Lit majeur-Remblaiement Z humides
	A19 P62
	0
	0
	0
	0
	1
	1

	A2 : AGRI-Cultures
	P11 : Apports diffus-Sols agricoles
	A2 P11
	0
	0
	1
	0
	0
	1

	
	P23 : BV-Sols nus / imperméabilisés
	A2 P23
	1
	0
	1
	0
	0
	1

	
	P26 : BV-Modification couvert végétal
	A2 P26
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	
	P53 : Entretien-Végétation riveraine
	A2 P53
	0
	0
	0
	1
	0
	1

	
	P57 : Berges-Culture
	A2 P57
	0
	0
	0
	1
	0
	1

	
	P60 : Lit majeur-Mise en culture
	A2 P60
	0
	0
	0
	1
	0
	1

	
	P73 : BV-Arasement haies
	A2 P73
	1
	0
	1
	0
	0
	1

	A20 : LOIS-Eau vive, randonnée
	P17 : Dérivation-Ciel ouvert
	A20 P17
	1
	0
	0
	0
	1
	1

	
	P22 : Lachers d'eau-Eau vive
	A20 P22
	1
	0
	0
	1
	0
	1

	
	P28 : Ouvrage-Seuil Vannage Ecluse
	A20 P28
	0
	0
	0
	0
	1
	1

	
	P36 : Aménagement-Fixation lit
	A20 P36
	0
	0
	1
	1
	0
	1

	
	P39 : Aménagement-Fixation berges
	A20 P39
	0
	0
	0
	1
	0
	1

	
	P40 : Aménagement-Epis
	A20 P40
	0
	0
	1
	1
	0
	0

	
	P67 : Navigation-Circulation bateaux
	A20 P67
	0
	0
	1
	1
	0
	0

	A21 : LOIS-Pêche, Chasse
	P9 : Rejet-Restitution plan d'eau
	A21 P9
	1
	0
	1
	0
	0
	1

	
	P10 : Rejet-Vidange plan d'eau
	A21 P10
	0
	0
	1
	0
	0
	1

	
	P14 : Prélèvement-Eau de surface
	A21 P14
	1
	0
	0
	0
	1
	1

	
	P17 : Dérivation-Ciel ouvert
	A21 P17
	1
	0
	0
	0
	1
	1

	
	P24 : BV-Drainage Z. Humide
	A21 P24
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	
	P25 : BV-Plans d'eau / Etangs
	A21 P25
	1
	0
	0
	0
	1
	1

	
	P27 : Ouvrage-Barrage
	A21 P27
	0
	0
	0
	0
	1
	1

	
	P28 : Ouvrage-Seuil Vannage Ecluse
	A21 P28
	0
	0
	0
	0
	1
	1

	
	P30 : Ouvrage-Digue étang
	A21 P30
	0
	0
	0
	0
	1
	1

	
	P34 : Retenue-"Mise en bief"
	A21 P34
	0
	1
	1
	0
	0
	1

	
	P35 : Retenue-Etang sur cours
	A21 P35
	1
	1
	1
	0
	0
	1

	
	P51 : Entretien-Nettoyage lit
	A21 P51
	0
	0
	1
	1
	0
	1

	
	P52 : Entretien-Faucardage
	A21 P52
	0
	0
	1
	0
	0
	1

	
	P53 : Entretien-Végétation riveraine
	A21 P53
	0
	0
	0
	1
	0
	1

	
	P64 : Lit majeur-Plan d'eau Etang
	A21 P64
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	
	P73 : BV-Arasement haies
	A21 P73
	1
	0
	1
	0
	0
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ACTIVITE
	PERTURBATION
	Identifiant
	débit
	ligneEau
	lit
	berges
	continuité
	annexes

	A22 : LOIS-Tourisme
	P5 : Rejet- Urbain
	A22 P5
	0
	0
	1
	0
	0
	1

	
	P9 : Rejet-Restitution plan d'eau
	A22 P9
	1
	0
	1
	0
	0
	1

	
	P10 : Rejet-Vidange plan d'eau
	A22 P10
	0
	0
	1
	0
	0
	1

	
	P14 : Prélèvement-Eau de surface
	A22 P14
	1
	0
	0
	0
	1
	1

	
	P17 : Dérivation-Ciel ouvert
	A22 P17
	1
	0
	0
	0
	1
	1

	
	P25 : BV-Plans d'eau / Etangs
	A22 P25
	1
	0
	0
	0
	1
	1

	
	P27 : Ouvrage-Barrage
	A22 P27
	0
	0
	0
	0
	1
	1

	
	P28 : Ouvrage-Seuil Vannage Ecluse
	A22 P28
	0
	0
	0
	0
	1
	1

	
	P29 : Ouvrage-Seuil moulin
	A22 P29
	0
	0
	0
	0
	1
	1

	
	P30 : Ouvrage-Digue étang
	A22 P30
	0
	0
	0
	0
	1
	1

	
	P34 : Retenue-"Mise en bief"
	A22 P34
	0
	1
	1
	0
	0
	1

	
	P35 : Retenue-Etang sur cours
	A22 P35
	1
	1
	1
	0
	0
	1

	
	P49 : Travaux-Remodelage des berges
	A22 P49
	0
	0
	0
	1
	0
	1

	
	P51 : Entretien-Nettoyage lit
	A22 P51
	0
	0
	1
	1
	0
	1

	
	P52 : Entretien-Faucardage
	A22 P52
	0
	0
	1
	0
	0
	1

	
	P53 : Entretien-Végétation riveraine
	A22 P53
	0
	0
	0
	1
	0
	1

	
	P58 : Berges-Piétinement
	A22 P58
	0
	0
	0
	1
	0
	1

	
	P64 : Lit majeur-Plan d'eau Etang
	A22 P64
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	
	P67 : Navigation-Circulation bateaux
	A22 P67
	0
	0
	1
	1
	0
	0

	A23 : LOIS-Thermalisme
	P5 : Rejet- Urbain
	A23 P5
	0
	0
	1
	0
	0
	1

	A24 : DIV-Activité éteinte
	P7 : Rejet-Eau d'exhaure
	A24 P7
	1
	0
	0
	0
	0
	0

	
	P17 : Dérivation-Ciel ouvert
	A24 P17
	1
	0
	0
	0
	1
	1

	
	P18 : Dérivation-Conduite forcée
	A24 P18
	1
	0
	0
	0
	1
	1

	
	P23 : BV-Sols nus / imperméabilisés
	A24 P23
	1
	0
	1
	0
	0
	1

	
	P24 : BV-Drainage Z. Humide
	A24 P24
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	
	P25 : BV-Plans d'eau / Etangs
	A24 P25
	1
	0
	0
	0
	1
	1

	
	P26 : BV-Modification couvert végétal
	A24 P26
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	
	P27 : Ouvrage-Barrage
	A24 P27
	0
	0
	0
	0
	1
	1

	
	P28 : Ouvrage-Seuil Vannage Ecluse
	A24 P28
	0
	0
	0
	0
	1
	1

	
	P30 : Ouvrage-Digue étang
	A24 P30
	0
	0
	0
	0
	1
	1

	
	P33 : Retenue-Réservoir
	A24 P33
	1
	1
	1
	0
	0
	1

	
	P34 : Retenue-"Mise en bief"
	A24 P34
	0
	1
	1
	0
	0
	1

	
	P35 : Retenue-Etang sur cours
	A24 P35
	1
	1
	1
	0
	0
	1

	
	P37 : Aménagement-Canalisation
	A24 P37
	0
	1
	1
	1
	0
	1

	
	P50 : Travaux-Extraction dans le lit
	A24 P50
	0
	0
	1
	1
	1
	1

	
	P56 : Berges-Voie circulation
	A24 P56
	0
	0
	0
	1
	1
	1

	
	P63 : Lit majeur-Extraction granulats
	A24 P63
	1
	0
	0
	0
	1
	1

	A25 : DIV-Erosion
	P45 : Travaux-Recalibrage
	A25 P45
	0
	0
	1
	1
	0
	1

	
	P48 : Travaux-Déplacement lit
	A25 P48
	0
	0
	1
	1
	0
	1

	
	P72 : Ouvrage-Seuil de fond
	A25 P72
	0
	0
	1
	1
	0
	0

	A26 : DIV-Déchets
	P7 : Rejet-Eau d'exhaure
	A26 P7
	1
	0
	0
	0
	0
	0

	A3 : AGRI-Arboriculture
	P11 : Apports diffus-Sols agricoles
	A3 P11
	0
	0
	1
	0
	0
	1

	
	P23 : BV-Sols nus / imperméabilisés
	A3 P23
	1
	0
	1
	0
	0
	1

	
	P53 : Entretien-Végétation riveraine
	A3 P53
	0
	0
	0
	1
	0
	1

	
	P73 : BV-Arasement haies
	A3 P73
	1
	0
	1
	0
	0
	1

	A4 : AGRI-Vitiviniculture
	P3 : Rejet-Vinicole
	A4 P3
	0
	0
	0
	0
	1
	1

	
	P11 : Apports diffus-Sols agricoles
	A4 P11
	0
	0
	1
	0
	0
	1

	
	P23 : BV-Sols nus / imperméabilisés
	A4 P23
	1
	0
	1
	0
	0
	1

	
	P53 : Entretien-Végétation riveraine
	A4 P53
	0
	0
	0
	1
	0
	1

	
	P73 : BV-Arasement haies
	A4 P73
	1
	0
	1
	0
	0
	1

	A5 : AGRI-Pisciculture
	P2 : Rejet-Pisciculture
	A5 P2
	0
	0
	1
	0
	0
	1

	
	P10 : Rejet-Vidange plan d'eau
	A5 P10
	0
	0
	1
	0
	0
	1

	
	P14 : Prélèvement-Eau de surface
	A5 P14
	1
	0
	0
	0
	1
	1

	
	P15 : Prèlèvement-Nappe
	A5 P15
	1
	0
	0
	0
	1
	1

	
	P17 : Dérivation-Ciel ouvert
	A5 P17
	1
	0
	0
	0
	1
	1

	
	P25 : BV-Plans d'eau / Etangs
	A5 P25
	1
	0
	0
	0
	1
	1

	
	P28 : Ouvrage-Seuil Vannage Ecluse
	A5 P28
	0
	0
	0
	0
	1
	1

	
	P30 : Ouvrage-Digue étang
	A5 P30
	0
	0
	0
	0
	1
	1

	
	P34 : Retenue-"Mise en bief"
	A5 P34
	0
	1
	1
	0
	0
	1

	
	P35 : Retenue-Etang sur cours
	A5 P35
	1
	1
	1
	0
	0
	1

	
	P64 : Lit majeur-Plan d'eau Etang
	A5 P64
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	A6 : AGRI-Forêt
	P11 : Apports diffus-Sols agricoles
	A6 P11
	0
	0
	1
	0
	0
	1

	
	P26 : BV-Modification couvert végétal
	A6 P26
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	
	P43 : Travaux-Curage Dragage
	A6 P43
	0
	0
	1
	1
	0
	1

	
	P44 : Travaux-Rectification
	A6 P44
	0
	0
	1
	1
	0
	1

	
	P45 : Travaux-Recalibrage
	A6 P45
	0
	0
	1
	1
	0
	1

	
	P46 : Travaux-Reprofilage
	A6 P46
	0
	0
	1
	1
	0
	1

	
	P59 : Berges-Résineux
	A6 P59
	0
	0
	0
	1
	0
	1

	
	P65 : Lit majeur-Populiculture
	A6 P65
	0
	0
	0
	1
	0
	1

	
	P70 : Travaux-Multiples
	A6 P70
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ACTIVITE
	PERTURBATION
	Identifiant
	débit
	ligneEau
	lit
	berges
	continuité
	annexes

	A7 : AGRI-Hydraulique
	P11 : Apports diffus-Sols agricoles
	A7 P11
	0
	0
	1
	0
	0
	1

	
	P17 : Dérivation-Ciel ouvert
	A7 P17
	1
	0
	0
	0
	1
	1

	
	P20 : Régulation-Ecrêtage crue
	A7 P20
	1
	0
	0
	0
	1
	1

	
	P24 : BV-Drainage Z. Humide
	A7 P24
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	
	P28 : Ouvrage-Seuil Vannage Ecluse
	A7 P28
	0
	0
	0
	0
	1
	1

	
	P31 : Ouvrage-Dispositif anti-marée
	A7 P31
	0
	0
	0
	0
	1
	0

	
	P34 : Retenue-"Mise en bief"
	A7 P34
	0
	1
	1
	0
	0
	1

	
	P38 : Aménagement-Busage Couverture lit
	A7 P38
	0
	0
	1
	1
	1
	1

	
	P41 : Aménagement-Digue Levée
	A7 P41
	0
	0
	0
	1
	1
	1

	
	P43 : Travaux-Curage Dragage
	A7 P43
	0
	0
	1
	1
	0
	1

	
	P44 : Travaux-Rectification
	A7 P44
	0
	0
	1
	1
	0
	1

	
	P45 : Travaux-Recalibrage
	A7 P45
	0
	0
	1
	1
	0
	1

	
	P46 : Travaux-Reprofilage
	A7 P46
	0
	0
	1
	1
	0
	1

	
	P47 : Travaux-Suppression bras/ilôts
	A7 P47
	0
	0
	1
	1
	0
	1

	
	P48 : Travaux-Déplacement lit
	A7 P48
	0
	0
	1
	1
	0
	1

	
	P51 : Entretien-Nettoyage lit
	A7 P51
	0
	0
	1
	1
	0
	1

	
	P53 : Entretien-Végétation riveraine
	A7 P53
	0
	0
	0
	1
	0
	1

	
	P61 : Lit majeur-Drainage Z humides
	A7 P61
	0
	0
	0
	0
	1
	1

	
	P62 : Lit majeur-Remblaiement Z humides
	A7 P62
	1
	0
	0
	0
	1
	1

	
	P70 : Travaux-Multiples
	A7 P70
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	A8 : AGRI-Irrigation
	P9 : Rejet-Restitution plan d'eau
	A8 P9
	1
	0
	1
	0
	0
	1

	
	P10 : Rejet-Vidange plan d'eau
	A8 P10
	0
	0
	1
	0
	0
	1

	
	P14 : Prélèvement-Eau de surface
	A8 P14
	1
	0
	0
	0
	1
	1

	
	P15 : Prèlèvement-Nappe
	A8 P15
	1
	0
	0
	0
	1
	1

	
	P16 : Prélèvement-Transfert
	A8 P16
	1
	0
	0
	0
	1
	1

	
	P19 : Régulation-Soutien étiage
	A8 P19
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	
	P24 : BV-Drainage Z. Humide
	A8 P24
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	
	P25 : BV-Plans d'eau / Etangs
	A8 P25
	1
	0
	0
	0
	1
	1

	
	P27 : Ouvrage-Barrage
	A8 P27
	0
	0
	0
	0
	1
	1

	
	P28 : Ouvrage-Seuil Vannage Ecluse
	A8 P28
	0
	0
	0
	0
	1
	1

	
	P29 : Ouvrage-Seuil moulin
	A8 P29
	0
	0
	0
	0
	1
	1

	
	P30 : Ouvrage-Digue étang
	A8 P30
	0
	0
	0
	0
	1
	1

	
	P33 : Retenue-Réservoir
	A8 P33
	1
	1
	1
	0
	0
	1

	
	P34 : Retenue-"Mise en bief"
	A8 P34
	0
	1
	1
	0
	0
	1

	A8,2 : AGRI-Remembrement
	P24 : BV-Drainage Z. Humide
	A8.2 P24
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	
	P43 : Travaux-Curage Dragage
	A8.2 P43
	0
	0
	1
	1
	0
	1

	
	P44 : Travaux-Rectification
	A8.2 P44
	0
	0
	1
	1
	0
	1

	
	P45 : Travaux-Recalibrage
	A8.2 P45
	0
	0
	1
	1
	0
	1

	
	P46 : Travaux-Reprofilage
	A8.2 P46
	0
	0
	1
	1
	0
	1

	
	P47 : Travaux-Suppression bras/ilôts
	A8.2 P47
	0
	0
	1
	1
	0
	1

	
	P48 : Travaux-Déplacement lit
	A8.2 P48
	0
	0
	1
	1
	0
	1

	
	P51 : Entretien-Nettoyage lit
	A8.2 P51
	0
	0
	1
	1
	0
	1

	
	P53 : Entretien-Végétation riveraine
	A8.2 P53
	0
	0
	0
	1
	0
	1

	
	P60 : Lit majeur-Mise en culture
	A8.2 P60
	0
	0
	0
	1
	1
	1

	
	P61 : Lit majeur-Drainage Z humides
	A8.2 P61
	0
	0
	0
	0
	1
	1

	
	P70 : Travaux-Multiples
	A8.2 P70
	1
	0
	1
	1
	1
	1

	
	P73 : BV-Arasement haies
	A8.2 P73
	1
	0
	1
	0
	0
	1

	A9 : INDS-Usine
	P14 : Prélèvement-Eau de surface
	A9 P14
	1
	0
	0
	0
	1
	1

	
	P15 : Prèlèvement-Nappe
	A9 P15
	1
	0
	0
	0
	1
	1

	
	P17 : Dérivation-Ciel ouvert
	A9 P17
	1
	0
	0
	0
	1
	1

	
	P28 : Ouvrage-Seuil Vannage Ecluse
	A9 P28
	0
	0
	0
	0
	1
	1

	
	P34 : Retenue-"Mise en bief"
	A9 P34
	0
	1
	1
	0
	0
	1

	
	P38 : Aménagement-Busage Couverture lit
	A9 P38
	0
	0
	1
	1
	1
	1

	
	P39 : Aménagement-Fixation berges
	A9 P39
	0
	0
	0
	1
	0
	1

	
	P70 : Travaux-Multiples
	A9 P70
	1
	0
	1
	1
	1
	1


Annexe5-Impacts des Peuplement

	MODIFICATIONS DE L'HABITAT
	MODIFICATIONS DU PEUPLEMENT

	HYDROLOGIE
	 

	Modification générale
	Accentuation de l'étiage
	Dérive typologique du peuplement (évolution vers peuplement plus potamique)

	
	Accentuation de la violence des crues
	Augmentation des mortalités sous-graviers et à l'émergence (espèces lithophiles)

	
	Diminution des débordements (fréquence, durée)
	Régression des espèces limnophiles (brochet, tanche, rotengle, carpe) et réduction de la reproduction du brochet

	Modification(s)
localisée(s)
	Réduction localisée du débit (dérivation)
	

	
	Variations brusques (éclusées - lachers d'eau)
	Augmentation de la variabilité naturelle des peuplements (augmentation des mortalités sur les stades juvéniles)

	
	
	allant jusqu'à réduction de la richesse spécifique

	MORPHOLOGIE
	 

	Modification de la ligne d'eau
	Elévation de la ligne d'eau, homogénéisation et réduction des vitesses de courant (importance des biefs et retenues)
	Dérive typologique du peuplement (évolution vers peuplement plus potamique)

	
	
	Réduction des abondances et du nombre d'espèces rhéophiles* (allant jusqu'à disparition) :

	
	
	*vandoise, barbeau, barbeau méridional, spirlin, truite, 

	
	
	Réduction des abondances et du nombre d'espèces lithophiles (allant jusqu'à disparition):

	Modification du lit mineur
	Uniformisation du profil en long (pente, tracé)
	Réduction de la densité globale

	
	Uniformisation du profil en travers (largeur, profondeur)
	Chenalisation (sens large) : réduction du nombre d'espèces et de la biomasse

	
	
	Approfondissement (curage) : diminution des petites espèces rhéophiles et lithophiles

	
	
	Augmentation largeur (recalibrage) : diminution des espèces de grande taille

	
	
	Augmentation pente (reprofilage) : augmentation des espèces rhéophiles -remontée typologique (remontée vers des niveaux inférieurs)

	
	Réduction de la granulométrie grossière
	Réduction des espèces lithophiles juvéniles et adultes (truite, vandoise, ombre…)

	
	Colmatage du substrat
	Réduction des espèces lithophiles par augmentation de la mortalité au stades éclosion et émergence (truite, vandoise, ombre…)

	
	Déstabilisation du substrat
	Réduction des espèces sensibles et plus globalement de la richesse spécifique

	
	Réduction de la végétation du lit
	Réduction des espèces phytophiles (perche, rotengle, tanche, Brochet)

	Modification des berges
	Uniformisation des berges (hauteur, pente)
	Réduction augmentation des mortalités des stades juvéniles de nombreuses espèces 

	
	Réduction du linéaire de berge (développé)
	Réduction globale de la densité du peuplement

	
	 
	Réduction des densités globales et abondance des juvéniles

	
	Réduction des caches et abris de berge (blocs, sous-berges,…)
	Réduction des abondances d'espèces carnassières (truite, chevesne adulte, perche, brochet)

	
	Réduction / altération de la ripisylve
	Réduction de densité des adultes d'espèces carnassières (brochet, truite, chevesne, perche)

	CONTINUITE
	 

	Altération des conditions de circulation longitudinale :
	 
	Disparition des espèces migatrices amphibiotiques (Saumons, aloses, lamproies, truites de mer, truites de rivière)

	Altération des conditions de circulation latérale :
	Disparition des espèces migratrices holobiotiques (Brochet, truite)

	
	Réduction de plusieurs espèces limnophiles utilisant les annexes hydrauliques au stades juvéniles (carpe, rotengle…)

	ANNEXES - LIT MAJEUR
	 

	Chevelu
	Altération du chevelu
	Réduction des effectifs de d'espèces carnassières (truite, brochet)

	Lit majeur
	Réduction /altération des bras secondaires
	Réduction de la diversité spécifique

	
	Réduction /altération des annexes connectées
	Réduction des espèces limnophiles

	
	Réduction /altération des annexes connectées (fréquence 1 à 5 ans)
	Réduction des espèces limnophiles

	
	Réduction /altération des prairies inondées (fréquence 1 à 5 ans)
	Réduction des espèces limnophiles 


Annexe 8

Principes d'adaptation et de valorisation de la méthode Réseau d'Evaluation d'Habitat appliqués au diagnostic d'une étude préalable 

"REH_adapté"
Afin de ne pas multiplier les annexes sur les interprétations de la méthode REH, cette annexe regroupe l'ensemble des commentaires : phase 3 : partie diagnostic, phase 5 : partie schéma directeur.

Partie diagnostic
· Rappel des grands principes

La méthodologie est fondée sur la mesure d'un écart entre un état de référence et l'état actuel du cours d'eau. Cela implique d'identifier des états de références, prioritairement, sur la zone d'étude ou dans un contexte proche de la zone d'étude. Selon la taille des cours d'eau et leur rang de Strahler, plusieurs états de référence seront nécessaires (amont, médian, aval). Ces secteurs de référence devront nécessairement être localisés et cartographiés. Outre leur utilité dans la méthode, ils pourraient également jouer un rôle pédagogique vis-à-vis des acteurs.

Par ailleurs, la méthode vise à évaluer les altérations (pressions) d'origine anthropique. Il convient donc d'être vigilant sur la nature de pression identifier lors de l'expertise afin de faire la part des choses entre une pression naturelle et anthropique. A titre d'exemple, un linéaire de cours d'eau en assec, à un moment de l'année ne signifie pas systématique qu'il subit une pression anthropique. La cause de l'assec peut en effet être d'origine naturelle en fonction de la géologie, du régime des pluies…

· L'unité élémentaire d'application de la méthode

La méthode "REH_adaptée" sera appliquée, non pas au niveau des tronçons, comme dans la méthode originelle, mais au niveau des segments. 
Tout cours d'eau qu'il soit cours principal ou affluent retenu dans l'étude et ayant fait l'objet d'une segmentation, sera expertisé selon la méthode REH_adapté
· Commentaires sur l'interprétation de la grille d'analyse REH (annexe n°1 du rapport VIGNERON & al 2005 –Cf annexe 7 de la présente convention-)
La grille d'analyse et le tableau de notation restent identiques à la méthode initiale et sera la référence pour le diagnostic.
En ce qui concerne la description du milieu, la méthode "REH_adapté" appliquée au segment nécessite de posséder un niveau d'information relativement fin. Dans certains cas, les données brutes collectées ne répondent pas à ce niveau de finesse. Selon les compartiments, l’opérateur devra tenir compte des adaptations suivantes.

a) Compartiment débit : La seule reconnaissance du cours d’eau sur le terrain ne permet pas de renseigner l’ensemble des paramètres de l’expertise REH_adapté (caractéristiques des étiages, des crues, ...) et de préciser si par exemple l’aménagement du bassin versant ou certaines pratiques ont un véritable impact sur l’importance et la répartition des débits (ce qui nécessite une analyse statistique de séries chronologiques). Le recueil de données « bibliographiques » sur les pressions s’exerçant sur le bassin versant  (ex : RGA pour l’importance du drainage, de l’irrigation / CORINE LAND COVER pour caractériser l’occupation des sols, la présence de plans d’eau / Autorisation de prélèvement pour l’AEP, ....) sera particulièrement utile pour évaluer le risque d’altération hydrologique. La visite de terrain devrait par ailleurs permettre d’apprécier l’impact de perturbations « limitées dans l’espace » (échelle du segment) telles que les dérivations, les éclusées, les pompages. Les données relevées concernant la bande riveraine peuvent également permettre de préciser les aspects « occupation des sols ». La confrontation de toutes ces données avec les informations fournies localement par des personnes ressource, doivent permettre à l’échelle du tronçon l’importance relative des éventuels désordres hydrologiques.

b) Compartiment continuité : Les observations de terrain auront permis de localiser les obstacles à la circulation des poissons et d’évaluer leur niveau de franchissabilité pour les différentes espèces susceptibles d’être présentes. Ces informations doivent permettre d’évaluer l’accessibilité (5 classes) de chaque segment. Afin de tenir compte des spécificités des espèces présentes et de leur propre exigence, la continuité sera évaluée distinctement pour les espèces :

· Amphibiotiques ("grands migrateurs") : saumon, anguille, alose, dont le cycle biologique nécessite d'avoir accès successivement à des milieux d'eau douce et d'eau saumâtre. Dans ce cas la perturbation à la continuité sera évaluée, d'aval en amont, (accès aux zones de reproduction : affluents) par effets cumulés des niveaux de franchissabilité (Cf. schéma ci-après).

[image: image12.png]Obstade 3:
Expertise : Obstacle franchissable
Sans difficulté apparente. AMONT

Altération continuité REH Adapté : Bon
Obstade 2

Expertise - Obstacletrés
difficilement franchissable
Altération continuité REH_Adapté : Trés mauvais

Obstade 1
Expertise : Obstacle franchissable
Sans difficulté apparente.

Altération continuité REH Adapté : Bon

Segment 5
Altération continuité REH Adapté : Trés mauvais
(le segment est pénalisé par I'obstacle 2]

Segment 4
Altération continuité REH Adapté : Trés mauvais

Segment 3

-y Altération continuité REH Adapté : Bon
Segment 2 ‘Synthése trongon oumasse d'eau
Altération continuité REH Adapté : Bon Altération continuité REH Adapté.
Trés bon = segment 1
Segment 1 Bon = segment 2 + segment 3
Altération continuité REH Adapté : Trés bon Trés mauvais =segment 4 + segment 5

Principe d'évaluation de la continuité dans le cas d'une espéce amphibiotiques




· Holobiotique ("petits migrateurs") : Truite fario, brochet dont le cycle biologique est réalisé entièrement en eau douce. Dans ce cas la perturbation à la continuité sera évaluée, sans effet cumulé des niveaux de franchissabilité. Afin de proposer un modèle théorique, il sera considéré qu'une espèce pour assurer l'ensemble de son cycle biologique doit avoir la possibilité d'accéder aux zones de reproduction (affluent), à partir du cours principal indépendamment d'amont- aval, ou aval-amont.

[image: image13.png]Obstade 3: Segment 8

egments Expertise : Obstacle franchissable Altération continuité REH Adapté : Trés Bon
Altération continuit REH GRE : Trés Bon sensdificutéspparente AMONT
Altération continuité REH Adapté : Trés mauvais

Segment 7:
Altération continuité REH Adapté.
Trés Bon

o2
P s )
Altération continuité REH_Adapté : Trés mauvais.

Segments
\ st st e T 5en

‘Segment 5
Altération continuité REH Adapté : Trés mauvais

REH Adapté : Trés mauvais

Segment 3

AvaL
\r Altération continuité REH Adapté : Trés Son
Segment 2
Altération continuité REH Adapté : Trés Bon T ————
Altération continuité REH Adapté
Segment 1 areron,
Altération continuits REH_Adapté : Trés Bon Tresbon=segment 1725316178+
Trés mouvais =segment 4+ segment 5

Prindpe d'évaluation de la continuité dans le cas d'une espéce holobiotique, en présence d'affluents




c) Compartiments ligne d’eau, berge + ripisylve, lit mineur : Une évaluation par application de la méthode "REH_adaptée"  sera effectuée à l’échelle du Segment.
d) Compartiment annexes : Le compartiment initial annexes / lit majeur est le compartiment pour lequel l'adaptation de la méthode REH reste la plus difficile. Cette difficulté repose principalement sur les faits suivants :

· L'étude préalable est réalisée sur une bande riveraine et non pas sur le lit majeur ; 

· L'étude peut porter sur des affluents du cours principal. Dans ce cas, ils sont eux-mêmes objet d'étude et ne peuvent pas être uniquement appréhendé comme des annexes. 

Ces « annexes » correspondent aux réseaux d’affluents connectés au tronçon considéré pour les cours d’eau de type salmonicole et intermédiaire (largement majoritaires en Morbihan), aux annexes hydrauliques et zones inondables (lit majeur) pour les cours d’eau cyprinicoles.

Selon que l'étude porte sur le cours principal seul ou inclue des affluents, il peut être distingué deux cas :

Cas 1 : L'étude porte uniquement sur le cours principal (exemple de l’étude AFF) :

[image: image32.emf]S

1

S

2

S

3

S

4

S

5

S

6

T1

Occupation du sol de la bande riveraine

Limite entre deux segments

Limite entre deux tronçons

Affluents non étudiés (annexes)

S

1

S

2

S

3

S

4

S

5

S

6

T1

Occupation du sol de la bande riveraine

Limite entre deux segments

Limite entre deux tronçons

Affluents non étudiés (annexes)

Occupation du sol de la bande riveraine

Limite entre deux segments

Limite entre deux tronçons

Affluents non étudiés (annexes)


Chaque segment (s1…s6) sera évalué selon le principe de la méthode REH_adapté. Le diagnostic portera sur les 6 compartiments (débit, ligne d'eau; lit, berges/ripisylve, continuité, annexes). Les affluents seront appréhendés et évalués de manière globale comme des annexes au cours principal. 

Dans ce cas le BE pourrait procéder à un sondage sur un échantillon de « segments » (ex 30 segments de 200m autour de points tirés au hasard)  de façon à appréhender l’état  du réseau et les principales perturbations. Les résultats obtenus seront utilement confrontés a posteriori avec les données et l’avis du de l'OFB (ex CSP).

Pour des cours d’eau cyprinicoles, l’état des annexes hydrauliques et des zones inondables sera évalué globalement au regard des observations de terrain (échantillon de parcelles), des données relatives à la bande riveraine (occupation du sol du lit majeur) et à la continuité latérale.

La synthèse au niveau des tronçons sera la somme des linéaires par compartiment et par niveau d'altération (Cf. exemple partie restitution)

T1 = S1 + S2 +…+S6

Cas 2 : L'étude porte sur le cours principal et tout ou partie des affluents (exemple de l’étude ARZ):

[image: image33.emf]S

1

S

2

S

3

S

4

S

5

S

6

S

7

S

8

S

9

S

10

S

11

S

12

S

13

S

13

S

14

S

15

S

17

S

18

S

19

S

20

S

21

S

23

S

24

S

25

S

26

S

28

S

27

S

16

S

22

S

1

S

2

S

3

S

4

S

5

S

6

S

7

S

8

S

9

S

10

S

11

S

12

S

13

S

13

S

14

S

15

S

17

S

18

S

19

S

20

S

21

S

23

S

24

S

25

S

26

S

28

S

27

S

16

S

22


Chaque segment (S1…S28) sera évalué séparément selon la méthode REH_adapté. 

[image: image34.png]82 =

Debit

Debit

Ligne Eau  LitMineur  Continuité

LigneEau  LitMinewr  Continuité

Evaluation globale des afiluents de 513... 51

Deétit  Ligne Eau Lt Mineur

Continuité

Berge/Rip

Bande riveraine

Berge/Rip

Berge/Rip



Concernant le compartiment "annexe", selon le principe d'un emboîtement il sera évalué de manière globale, en prenant en compte l'ensemble des compartiments qui le compose. 

La synthèse des évaluations par segment permettra d’évaluer chaque affluent ou bien des ensembles d’affluents rattachés aux différents tronçons, pour les compartiments Ligne d’eau, Lit mineur, Berge et Ripisylve, ainsi que pour la Continuité sur la base des données obstacles. De façon synthétique, à l’échelle du tronçon, l’évaluation du compartiment sera donné par la note la plus déclassante ... Ainsi, dans ce cas, les résultats pourront être représentés d’une part synthétiquement à l’échelle tronçon (note globale pour le compartiment « annexes »), d’autre part de façon détaillée par compartiment pour chaque affluent ou ensemble d’affluents et permettre ainsi de préciser, le cas échéant, les causes des perturbations.

La synthèse au niveau des tronçons se fera, comme précédemment, en sommant les linéaires par compartiment et par niveau d'altération.

Remarque : L'évaluation globale des annexes à cette échelle représente la principale difficulté. Dans le cas présent et pour ne pas rendre difficile cette évaluation, il est proposé pour mesure l'altération de s'appuyer pour une grande part sur la nature de l'occupation des sols présente dans la bande riveraine. Afin de ne pas donner un poids excessif à ce compartiment
, le classement du niveau d'altération ne comprendra que deux classes.

· Bon état lorsque l'occupation du sol est soit de la prairie naturelle, soit des zones humides, soit des zones boisées hors peupleraie

· Mauvais état : Autres occupation du sol.

Sur le plan pratique, le niveau d'altération et le pourcentage de linéaire affecté sont appréhendés par l'expertise du prestataire. L'estimation des linéaires affectés pourra être directement extraite des capacités d'analyse du SIG (calcul de distance, de longueur…)

· Stockage des informations produites 

Afin de garder une trace, et de permettre une possible valorisation future de l'analyse "REH_adaptée"  par segment, toutes les informations de la grille (annexe n°1 du rapport VIGNERON & al 2005 – Cf. annexe 7 de la présente convention) seront stockées dans la base de données.

· > A renseigner (par compartiment et par segment) En référence à la grille d’évaluation de la méthode originel REH –annexe 7 :

· La description du milieu physique (ex : pour les berges/ripisylve, la diversité des habitats de berges, la diversité de la forme des berges…)

· Les % de linéaires affectés par niveau d'altération, et ceci pour chaque type d'altération (ex : pour berges/ripisylve : l'uniformisation des berges, la réduction du linaire de berge, …)

· La (les) cause(s) principale(s) de la perturbation

· Le niveau d'altération (déduit de la grille de la méthode CSP (annexe n°1 du rapport VIGNERON & al 2005 – Cf. annexe 7 de la présente convention)).

> Restitution :

Cartographique : Une restitution cartographique, à l'échelle des segments, sera faite par compartiment (7 cartes). 
Graphique : Des graphiques de synthèse, par tronçon et masse d'eau seront restitués selon le modèle ci-dessous. Les couleurs sont reprises de la normalisation de la méthode REH. L'ordre de présentation des barres d'histogramme devront impérativement être respectés.
[image: image14.png]Evaluation de la perturbation

g
§ 80
£
3
= 60 W Trés mauvais
é w0 » Mauvais
_'S  Moyen
5
t 20 ®Bon
&
W Trésbon
o
N S
20" &
& &

Compartiment





Représentation graphique de la synthèse par unité géographique (Masse d'eau, tronçon, …)
La synthèse résulte de la somme des linéaires de segment par niveau d'altération (TB, B, Moy…). Cette somme est réalisée compartiment par compartiment (cf tableau exemple ci-dessous).

	 (linéaire en mètre)


	Très Bon (bleu)
	Bon

(vert)
	Moyen

(jaune)
	Mauvais

(orange)
	Très Mauvais

(rouge)
	

	Segment 1
	65
	
	9
	25
	12
	111

	Segment 2
	
	14
	28
	50
	80
	172

	Segment 3
	25
	12
	19
	36
	40
	132

	
	
	
	
	
	
	

	Segment x
	
	
	
	
	
	

	Totaux
	90
	26
	56
	111
	132
	415

	%
	22
	6
	13
	27
	32
	100


Exemple fictif pour un compartiment

L'analyse de la représentation graphique permettra de mettre en exergue les compartiments les plus dégradés.

Partie Schéma directeur

> Priorité géographique

Le choix des secteurs et/ou tronçons prioritaires sera identifié par la comparaison et l'analyse des graphiques établis lors du diagnostic. Les secteurs prioritaires seront ceux présentant les compartiments dont les linéaires sont les plus altérés (classement Très Mauvais & Mauvais). Une hiérarchisation sera proposée par le prestataire et validée en comité de pilotage. Celui-ci, tout en tenant compte de la proposition, pourra la modifier en fonctions d'autres éléments (répartition financière, historique et contexte local, stratégie de mise en œuvre, …).

Le ciblage des segments prioritaires pourra être appréhendé en répartissant les différents segments selon leur niveau d'altération, par rapport aux compartiments jugés comme prioritaires (ex ci-dessous : berges/ripisylve et lit).

	
	
	Berges / ripisylve

	
	
	Très Bon
	Bon
	Moyen
	Mauvais
	Très Mauvais

	Lit
	Très bon
	
	
	Priorité 5
	Priorité 1

	
	Bon
	
	
	
	

	
	Moyen
	Priorité 5
	Priorité 2

	
	Mauvais
	Priorité 4
	Priorité 2
	Priorité 3

	
	Très Mauvais
	
	
	


Principe dans la hiérarchisation des segments prioritaires

Le nombre et la hiérarchisation des segments prioritaires seront fonction de l'objectif fixé en terme d'atteinte du bon état écologique.

Ce principe requière l’application d’un certain nombre de règles énoncées ci-après :

L'application du principe se fait compartiment par compartiment.

· L'objectif fixé (ex : 80% du Bon Etat hydromorphologique) sera atteint, par des interventions, permettant le passage d'un certain linéaire de segment d'un classement "très mauvais" ou "mauvais" à "bon".

· Quel que soit le classement de départ d'un segment, l'ensemble des interventions sur ce segment permettra d'atteindre le "bon état hydromorphologique".

· Sauf spécifications particulières, les segments prioritaires sur lesquels des interventions seront réalisées sont les segments les plus dégradés. Il est en effet préférable, en terme d'équilibre dans la répartition des classes, de diminuer en priorité les segments les plus mal classés (très mauvais), qui nécessitent malgré tout plus d'effort, que de commencer par les segments mieux classés (mauvais & moyen).

La méthode pour le choix des segments consistera donc, après avoir préalablement calculé le linéaire nécessaire pour satisfaire l'objectif, à identifier les segments les plus mal classés, en commençant par ceux de plus grande longueur. La sélection se fera par itération additive, jusqu'à obtenir un classement conforme à l'objectif.

Dans l'exemple ci-dessous, l'objectif de 80% de linéaire d'atteinte du bon état écologique sera réalisé en passant la totalité des segments classés "Très mauvais" et 15% des "Mauvais" en bon état.

Exemple fictif :


[image: image15]
> Choix des actions

La nature des travaux sera fonction des caractéristiques des segments sur lesquels une intervention a été identifiée (cf paragraphe ci-dessus).

A partir des informations produites dans le cadre du diagnostic REH_adapté, il sera possible d'extraire pour les segments sélectionnés, les causes de la perturbation et d'en déduire la nature des travaux.

Exemple fictif

	
	Classement
	Altération
	Cause
	Travaux  

	Segment n° x
	Très mauvais
	Colmatage
	Abreuvoirs
	Aménagement d'abreuvoirs en dehors du lit du cours d'eau


Il sera par ailleurs possible de connaître, à partir de la base de données "Etat des lieux", l'incidence financière de ces travaux, en prenant connaissance du nombre d'abreuvoirs présents sur ce segment.

Annexe 9

DIAGNOSTIC

Détail des informations contenues
et de leur organisation

Contrairement à la partie état des lieux, le diagnostic ne possède pas de couche spatialisée, mais uniquement des informations attributaires. Ces informations sont mises en relation avec la couche géographique "segments". 

	Informations.

Le nom italique entre parenthèse représente le nom de table attributaire
	Nom du champ
	Définition du champ

	Contrairement à la partie état des lieux, le diagnostic ne possède pas de couche spatialisée, mais uniquement des informations attributaires. Ces informations sont mises en relation avec la couche géographique segment.



	DIAGNOSTIC

(Diagnostic)

Eléments de diagnostic et synthèse du niveau d'altération  par segment issus de la méthode REH_adapté  
	ID_Diagnostic
	Identifiant unique des objets

	
	DateAnalyse
	Date de l'enquête

	
	NomEnqueteur
	Nom de l'agent Enquêteur

	
	NomEnquete
	Nom de l'agent Enquêté

	
	PeuplReference
	Peuplement piscicole de référence.

	
	TronçonRef
	tronçon de référence (tronçon en état naturel de même type écologique sur lequel s'appuie l'agent pour évaluer le niveau de transformation

	
	De_SevEti
	Intensité des étiages

	
	De_IntCru
	Intensité des crues

	
	De_DurCru
	Durée des crues

	
	De_FreCru
	Fréquence des débordements

	
	De_StaDeb
	Variabilité du débit

	
	Li_DivFac
	Diversité des faciès d'écoulement

	
	Li_FacDom
	Faciès dominant

	
	Li_DivGra
	Diversité de la granulométrie

	
	Li_GraDom
	Granulométrie dominante (au niveau des radiers)

	
	Lit_GraAcc
	Granulométrie accessoire (au niveau des radiers)

	
	Li_StaFon
	Stabilité du substrat (des fonds)

	
	Li_IncLit
	Incision du lit

	
	Li_DepFin
	Accumulation de dépôts fins 

	
	Li_TypDep
	Type de dépôts (dominant)

	
	Li_Sinuos
	Sinuosité – Tressage

	
	Li_VegAqu
	Densité de végétation aquatique

	
	Be_Habita
	Diversité / densité des habitats de berges

	
	Be_ForBer
	Diversité de la forme des berges (pente, hauteur, …)

	
	Be_StaBer
	Stabilité des berges

	
	Be_VegRiv
	Continuité de la végétation de rive

	
	Be_Ripisy
	Densité de la ripisylve

	
	Be_VegRiv
	Diversité de la végétation de rive

	
	Co_TraSol
	Rupture des écoulements (importance et fréquence des assecs)

	
	Co_SatTrm
	sans objet

	
	Co_Aloses
	

	
	Co_Anguil
	

	
	Co_Trf
	

	
	Co_BarInf1
	Nombre de barrages FRANCHISSABLES sur le segment <1,2 m

	
	Co_BarInf5
	Nombre de barrages FRANCHISSABLES sur le segment <5 m

	
	Co_BarInf10
	Nombre de barrages FRANCHISSABLES sur le segment <10 m

	
	Co_BarSup10
	Nombre de barrages FRANCHISSABLES sur le segment >10 m

	
	Co_BarNfInf1
	Nombre de barrages infranchissables sur le segment <1,2 m

	
	Co_BaNfInf5
	Nombre de barrages infranchissables sur le segment <5 m

	
	Co_BaNfInf10
	Nombre de barrages infranchissables sur le segment <10 m

	
	Co_BaNfsup10
	Nombre de barrages infranchissables sur le segment >10 m

	
	Co_TrfChe
	TRF : Accessibilité chevelu / Zone reproduction

	
	Co_BroChe
	BRO : circulation. Lit principal – annexes

	
	An_IntChe
	Abondance du chevelu

	
	An_BraSec
	Abondance des bras secondaires

	
	An_AnnCon
	Abondance des annexes connectées

	
	An_AnnCon5
	Abondance des annexes connectées (fréquence 1 à 5 ans)

	
	An_PreIno
	Abondance des prairies inondées  (1 à 5 ans)

	
	Oc_BvDom
	Occupation des sols dominante du bassin versant du tronçon

	
	Oc_BvAcc
	Occupation des sols accessoire du bassin versant du tronçon

	
	Oc_LmaDom
	Occupation des sols dominante du lit majeur du tronçon

	
	Oc_LmaAcc
	Occupation des sols accessoire du lit majeur du tronçon

	
	DebAccCru1
	Linéaire affecté par accentuation des violences des crues (intensité  faible)

	
	DebAccCru2
	Linéaire affecté par accentuation des violences des crues (intensité  moyenne)

	
	DebAccCru3
	Linéaire affecté par accentuation des violences des crues (intensité  forte)

	
	DebLimCru1
	Linéaire affecté par diminution des débordements (intensité  faible)

	
	DebLimCru2
	Linéaire affecté par diminution des débordements (intensité  moyenne)

	
	DebLimCru3
	Linéaire affecté par diminution des débordements (intensité  forte)

	
	DebAccEti1
	Linéaire affecté par accentuation des étiages (intensité  faible)

	
	DebAccEti2
	Linéaire affecté par accentuation des étiages (intensité  moyenne)

	
	DebAccEti3
	Linéaire affecté par accentuation des étiages (intensité  forte)

	
	DebSouEti1
	Linéaire affecté par éclusées (intensité  faible)

	
	DebSouEti2
	Linéaire affecté par éclusées (intensité  moyenne)

	
	DebSouEti3
	Linéaire affecté par éclusées (intensité  forte)

	
	DebDeriv1
	Linéaire affecté par dérivation du débit (intensité  faible)

	
	DebDeriv2
	Linéaire affecté par dérivation du débit (intensité  moyenne)

	
	DebDeriv3
	Linéaire affecté par dérivation du débit (intensité  forte)

	
	LigDivFac1
	Linéaire affecté par élévation de la ligne d'eau-mise en biefs (intensité  faible)

	
	LigDivFac2
	Linéaire affecté par élévation de la ligne d'eau-mise en biefs (intensité  moyenne)

	
	LigDivFac3
	Linéaire affecté par élévation de la ligne d'eau-mise en biefs (intensité  forte)

	
	LitProLon1
	Linéaire affecté par modification du profil en long (intensité  faible)

	
	LitProLon2
	Linéaire affecté par modification du profil en long (intensité  moyenne)

	DIAGNOSTIC

(Diagnostic)

Eléments de diagnostic et synthèse du niveau d'altération  par segment issus de la méthode REH_adapté  
	LitProLon3
	Linéaire affecté par modification du profil en long (intensité  forte)

	
	LitProTra1
	Linéaire affecté par modification du profil en travers (intensité  faible)

	
	LitProTra2
	Linéaire affecté par modification du profil en travers (intensité  moyenne)

	
	LitProTra3
	Linéaire affecté par modification du profil en travers (intensité  forte)

	
	LigDivSub1
	Linéaire affecté par réduction granulométrie grossière (intensité  faible)

	
	LigDivSub2
	Linéaire affecté par réduction granulométrie grossière (intensité  moyenne)

	
	LigDivSub3
	Linéaire affecté par réduction granulométrie grossière (intensité  forte)

	
	LitDivHab1
	sans objet

	
	LitDivHab2
	

	
	LitDivHab3
	

	
	LitDesSub1
	Linéaire affecté par déstabilisation du substrat (intensité  faible)

	
	LitDesSub2
	Linéaire affecté par déstabilisation du substrat (intensité  moyenne)

	
	LitDesSub3
	Linéaire affecté par déstabilisation du substrat (intensité  forte)

	
	LitIntCol1
	Linéaire affecté par colmatage du substrat (intensité  faible)

	
	LitIntCol2
	Linéaire affecté par colmatage du substrat (intensité  moyenne)

	
	LitIntCol3
	Linéaire affecté par colmatage du substrat (intensité  forte)

	
	LitVegAqu1
	Linéaire affecté par réduction végétation aquatique (intensité  faible)

	
	LitVegAqu2
	Linéaire affecté par réduction végétation aquatique (intensité  moyenne)

	
	LitVegAqu3
	Linéaire affecté par réduction végétation aquatique (intensité  forte)

	
	BerUniBer1
	Linéaire affecté par uniformisation des berges (intensité  faible)

	
	BerUniBer2
	Linéaire affecté par uniformisation des berges (intensité  moyenne)

	
	BerUniBer3
	Linéaire affecté par uniformisation des berges (intensité  forte)

	
	BerForBer1
	Linéaire affecté par réduction du linéaire de berges (intensité  faible)

	
	BerForBer2
	Linéaire affecté par réduction du linéaire de berges (intensité  moyenne)

	
	BerForBer3
	Linéaire affecté par réduction du linéaire de berges (intensité  forte)

	
	BerDivRip1
	Linéaire affecté par réduction de la ripisylve (intensité  faible)

	
	BerDivRip2
	Linéaire affecté par réduction de la ripisylve (intensité  moyenne)

	
	BerDivRip3
	Linéaire affecté par réduction de la ripisylve (intensité  forte)

	
	ConTraSol1
	Linéaire affecté par réduction de la continuité des écoulements (intensité  faible)

	
	ConTraSol2
	Linéaire affecté par réduction de la continuité des écoulements (intensité  moyenne)

	
	ConTraSol3
	Linéaire affecté par réduction de la continuité des écoulements (intensité  forte)

	
	ConSatTrm1
	Altération des conditions de continuité longitudinale : Saumon atlantique / Truite de mer (intensité faible)

	
	ConSatTrm2
	Altération des conditions de continuité longitudinale : Saumon atlantique / Truite de mer (intensité moyenne)

	DIAGNOSTIC

(Diagnostic)

Eléments de diagnostic et synthèse du niveau d'altération  par segment issus de la méthode REH_adapté  
	ConSatTrm3
	Altération des conditions de continuité longitudinale : Saumon atlantique / Truite de mer (intensité forte)

	
	ConAlose1
	Altération des conditions de continuité longitudinale : Aloses (intensité faible)

	
	ConAlose2
	Altération des conditions de continuité longitudinale : Aloses (intensité moyenne)

	
	ConAlose3
	Altération des conditions de continuité longitudinale : Aloses (intensité forte)

	
	ConAng1
	Altération des conditions de continuité longitudinale : Anguilles (intensité faible)

	
	ConAng2
	Altération des conditions de continuité longitudinale : Anguilles (intensité moyenne)

	
	ConAng3
	Altération des conditions de continuité longitudinale : Anguilles (intensité forte)

	
	ConTrf1
	Altération des conditions de continuité longitudinale : Truite fario (intensité faible)

	
	ConTrf2
	Altération des conditions de continuité longitudinale : Truite fario (intensité moyenne)

	
	ConTrf3
	Altération des conditions de continuité longitudinale : Truite fario (intensité forte)

	
	ConBro1
	Altération des conditions de continuité longitudinale : Brochet (intensité faible)

	
	ConBro2
	Altération des conditions de continuité longitudinale : Brochet (intensité moyenne)

	
	ConBro3
	Altération des conditions de continuité longitudinale : Brochet (intensité forte)

	
	ConTRFLat1
	Altération des conditions de continuité latérale : Truite fario (intensité faible)

	
	ConTRFLat2
	Altération des conditions de continuité latérale : Truite fario (intensité moyenne)

	
	ConTRFLat3
	Altération des conditions de continuité latérale : Truite fario (intensité forte)

	
	ConBROLat1
	Altération des conditions de continuité latérale : Brochet (intensité faible)

	
	ConBROLat2
	Altération des conditions de continuité latérale : Brochet (intensité moyenne)

	
	ConBROLat3
	Altération des conditions de continuité latérale : Brochet (intensité forte)

	
	AnnAltChe1
	Altération du chevelu hydro. (intensité faible)

	
	AnnAltChe2
	Altération du chevelu hydro. (intensité moyenne)

	
	AnnAltChe3
	Altération du chevelu hydro.  (intensité forte)

	
	AnnBraSec1
	Altération des bras secondaires (intensité faible)

	
	AnnBraSec2
	Altération des bras secondaires (intensité moyenne)

	
	AnnBraSec3
	Altération des bras secondaires  (intensité forte)

	
	AnnAnnCon1
	Altération des annexes connectées (intensité faible)

	
	AnnAnnCon2
	Altération des annexes connectées (intensité moyenne)

	
	AnnAnnCon3
	Altération des annexes connectées (intensité forte)

	
	AnnAnnCon51
	Altération des annexes connectées à fréquence 1 à 5 ans (intensité faible)

	
	AnnAnnCon52
	Altération des annexes connectées à fréquence 1 à 5 ans (intensité moyenne)

	
	AnnAnnCon53
	Altération des annexes connectées à fréquence 1 à 5 ans (intensité forte)

	
	AnnPreIno1
	Altération des prairies inondées à fréquence 1 à 5 ans (intensité faible)

	
	AnnPreIno2
	Altération des prairies inondées à fréquence 1 à 5 ans (intensité moyenne)

	
	AnnPreIno3
	Altération des prairies inondées à fréquence 1 à 5 ans (intensité forte)

	
	DebNoteInt
	Niveau d'altération du segment– Compartiment débit.

	Eléments de diagnostic et synthèse du niveau d'altération  par segment issus de la méthode REH_adapté  
	LigNoteInt
	Niveau d'altération du segment– Compartiment ligne d'eau

	
	LitNoteIntA
	Niveau d'altération du segment– Compartiment lit mineur

	
	LitNoteIntACodesta
	Niveau d'altération de la station RHP- Compartiment lit mineur

	
	BerNoteIntA
	Niveau d'altération du segment– Compartiment berges

	
	BerNoteIntACodesta
	Niveau d'altération de la station RHP- Compartiment berges

	
	AnnNoteInt
	Niveau d'altération du segment– Compartiment annexes (chevelu et annexes plaine alluviale)

	
	ConAmpNoteIntA
	Niveau d'altération du segment– Compartiment continuité amphybiotique

	
	ConHolNoteIntA
	Niveau d'altération du segment– Compartiment continuité holobiotique

	
	DebPres1A
	Activité principale responsable de la perturbation du compartiment débit

	
	DebPres1P
	Perturbation principale responsable de l'altération du compartiment débit

	
	DebPres2A
	Activité accessoire responsable de la perturbation du compartiment débit

	
	DebPres2P
	Perturbation accessoire responsable de l'altération du compartiment débit

	
	LigPres1A
	Activité principale responsable de la perturbation du compartiment ligne d'eau

	
	LigPres1P
	Perturbation principale responsable de l'altération du compartiment ligne d'eau

	
	LigPres2A
	Activité accessoire responsable de la perturbation du compartiment ligne d'eau

	
	LigPres2P
	Perturbation accessoire responsable de l'altération du compartiment ligne d'eau

	
	LitPres1A
	Activité principale responsable de la perturbation du compartiment lit

	
	LitPres1P
	Perturbation principale responsable de l'altération du compartiment lit

	
	LitPres2A
	Activité accessoire responsable de la perturbation du compartiment lit

	
	LitPres2P
	Perturbation accessoire responsable de l'altération du compartiment lit

	
	BerPres1A
	Activité principale responsable de la perturbation du compartiment berges

	
	BerPres1P
	Perturbation principale responsable de l'altération du compartiment berges

	
	BerPres2A
	Activité accessoire responsable de la perturbation du compartiment berges

	
	BerPres2P
	Perturbation accessoire responsable de l'altération du compartiment berges

	
	AnnPres1A
	Activité principale responsable de la perturbation du compartiment annexes

	
	AnnPres1P
	Perturbation principale responsable de l'altération du compartiment annexes

	
	AnnPres2A
	Activité accessoire responsable de la perturbation du compartiment annexes

	
	AnnPres2P
	Perturbation accessoire responsable de l'altération du compartiment annexes

	
	ConPres1A
	Activité principale responsable de la perturbation du compartiment continuité

	
	ConPres1P
	Perturbation principale responsable de l'altération du compartiment continuité

	
	ConPres2A
	Activité accessoire responsable de la perturbation du compartiment continuité

	
	ConPres2P
	Perturbation accessoire responsable de l'altération du compartiment continuité

	
	ID_Segments
	Identifiant du segment permettant de faire le lien la couche Segments


Annexe 10

ENJEUX & OBJECTIFS

Détail des informations contenues 
et de leur organisation 
Les parties enjeux et diagnostic ne possèdent pas de couche spatialisée, mais uniquement des informations attributaires. Ces informations sont mises en relation avec la couche géographique tronçon.

Partie ENJEUX

	Informations.

Le nom en italique entre parenthèse représente le nom de table attributaire
	Nom du champ
	Définition du champ
	Unités de mesure et / ou typologies

	Contrairement à la partie état des lieux, la partie enjeu ne possède pas de couche spatialisée, 
mais uniquement des informations attributaires. Les informations ci-dessous sont mises en relation 
avec la couche géographique Tronçon.


	ENJEUX

(Enjeux)

Descriptions des enjeux identifiés à l'échelle du tronçon
	ID_Enjeux
	Identifiant unique des objets 
	

	
	EnjeuPrin
	Intitulé de l'enjeu principal
	

	
	EnjeuSecon
	Intitulé de l'enjeu secondaire
	

	
	EnjeuTer
	Intitulé de l'enjeu tertiaire
	

	
	ComEnjeux
	Commentaire sur les enjeux
	

	
	ID_Tronçons
	Identifiant permettant de faire le lien avec la couche troncons


Partie OBJECTIFS

	Informations.

Le nom en italique entre parenthèse représente le nom de table attributaire
	Nom du champ
	Définition du champ
	Unités de mesure et / ou typologies

	Contrairement à la partie état des lieux, la partie enjeu ne possède pas de couche spatialisée, 
mais uniquement des informations attributaires. Les informations ci-dessous sont mises en relation 
avec la couche géographique Tronçon.


	OBJECTIFS

(Objectifs)

Descriptions des objectifs définis par tronçons
	ID_Objectifs
	Identifiant unique des objets 
	

	
	ObjectifPrin
	Intitulé de l'objectif principal
	

	
	ObjectifSecon
	Intitulé de l'objectif secondaire
	

	
	ObjectifTer
	Intitulé de l'objectif tertiaire
	

	
	ComObjectifs
	Commentaire sur les Objectifs
	

	
	ID_Troncons
	Identifiant permettant de faire le lien avec la couche troncons


Annexe 11

Typologie des actions 
du schéma directeur

Nb : La liste étant susceptible d'évoluer, se reporter à la liste à jour  https://csem.morbihan.fr/fichiers/cd56ma/TypologieActions.xls
	Type action
	Sous type action
	Sous sous type action

	1 - Travaux sur lit mineur (TLIM)
	1 - Diversification du lit (DVL)
	Epis (TN2Epi)

	1 - Travaux sur lit mineur (TLIM)
	1 - Diversification du lit (DVL)
	Sous-Berge (TNSbrg)

	1 - Travaux sur lit mineur (TLIM)
	1 - Diversification du lit (DVL)
	Blocs (TN2Bloc)

	1 - Travaux sur lit mineur (TLIM)
	1 - Diversification du lit (DVL)
	Risberme (TN2Risb)

	1 - Travaux sur lit mineur (TLIM)
	1 - Diversification du lit (DVL)
	Seuil (TN2Seuil)

	1 - Travaux sur lit mineur (TLIM)
	1 - Diversification du lit (DVL)
	Déflecteur (TN2Def)

	1 - Travaux sur lit mineur (TLIM)
	2 - Diversification et restauration du lit (DRHL)
	 

	1 - Travaux sur lit mineur (TLIM)
	3 - Rehaussement du lit (RHL)
	Rehaussement du lit incisé par rechargement de solide en plein (TN2RechargSolPlein)

	1 - Travaux sur lit mineur (TLIM)
	3 - Rehaussement du lit (RHL)
	Rehaussement du lit incisé par rechargement de solide en tâche (TN2RechargSolTache)

	1 - Travaux sur lit mineur (TLIM)
	4 - Renaturation (RNAT)
	Création de méandre (TN2CREAMDR)

	1 - Travaux sur lit mineur (TLIM)
	4 - Renaturation (RNAT)
	Réactivation (TN2REACLMIN)

	1 - Travaux sur lit mineur (TLIM)
	5 - Comblement d'un bras (COBRAS)
	 

	2 - Travaux d'aménagement d'abreuvoirs (TAMGT)
	1 - Abreuvoir à supprimer (ABREUASUP)
	 

	2 - Travaux d'aménagement d'abreuvoirs (TAMGT)
	2 - Abreuvoir AEP + bac (ABREUVAEP)
	 

	2 - Travaux d'aménagement d'abreuvoirs (TAMGT)
	3 - Abreuvoir gravitaire + bac (ABREUVGRAV)
	 

	2 - Travaux d'aménagement d'abreuvoirs (TAMGT)
	4 - Pompe à museau déplaçable (PMDEPL)
	 

	2 - Travaux d'aménagement d'abreuvoirs (TAMGT)
	5 - Pompe à museau fixe (PMFIX)
	 

	2 - Travaux d'aménagement d'abreuvoirs (TAMGT)
	6 - Travaux d'aménagement d'abreuvoirs à définir (TAMGT_ADEF)
	 

	2 - Travaux d'aménagement d'abreuvoirs (TAMGT)
	7 - Tonne à eau + bac (TONEAU)
	 

	2 - Travaux d'aménagement d'abreuvoirs (TAMGT)
	8 - Aménagement de gué (AMGTGUE)
	 

	3 - Travaux sur berge (TBRG)
	1 - Apport de matériaux minéraux (APPMATMINRL)
	 

	3 - Travaux sur berge (TBRG)
	2 - Enherbement avec support (ENHERBSUP)
	 

	3 - Travaux sur berge (TBRG)
	3 - Enherbement direct (ENHERBDIR)
	 

	3 - Travaux sur berge (TBRG)
	4 - Fascinage végétal (FASCVEGET)
	 

	3 - Travaux sur berge (TBRG)
	5 - Installation de clôture (INSTALLCLOT)
	 

	3 - Travaux sur berge (TBRG)
	6 - Mixte (végétal et minéral) (APPMATMIXT)
	 

	3 - Travaux sur berge (TBRG)
	7 - Obstacle à retirer (OBSARETIRER)
	 

	3 - Travaux sur berge (TBRG)
	8 - Suppression de clôture (SUPCLOT)
	 

	4 - Travaux de plantation de berge (TPB)
	1 - Chêne pédonculé / Aulne / Frêne / Merisier / Alisier / Orme (SEQ1)
	 

	4 - Travaux de plantation de berge (TPB)
	2 - Chêne pédonculé / Noisetier  / Orme / Aulne / Merisier (SEQ2)
	 

	4 - Travaux de plantation de berge (TPB)
	3 - Chêne pédonculé / Noisetier / Osier / Frêne / Sorbier / Alizier / Aulne /Orme (SEQ3)
	 

	4 - Travaux de plantation de berge (TPB)
	4 - Séquence à définir (SEQADEF)
	 

	5 - Travaux sur ripisylve (TRIP)
	1 - Entretien (ENT)
	 

	5 - Travaux sur ripisylve (TRIP)
	2 - Restauration (REST)
	 

	5 - Travaux sur ripisylve (TRIP)
	3 - Restauration (Embâcle/Atterrissement) (RESTEMBA_ATT)
	 

	5 - Travaux sur ripisylve (TRIP)
	4 - Mesure d'urgence de gestion de la végétation (MURGGESTVGT)
	 

	6 - Travaux sur de petits ouvrages de franchissement (TPOF)
	1 - Ajout d'un ouvrage (AJTOUV)
	 

	6 - Travaux sur de petits ouvrages de franchissement (TPOF)
	2 - Aménagement de passerelle (AMGTPASS)
	 

	6 - Travaux sur de petits ouvrages de franchissement (TPOF)
	3 - Autres travaux sur petits ouvrages de franchissement (AUTRETRAVPTOF)
	 

	6 - Travaux sur de petits ouvrages de franchissement (TPOF)
	4 - Micros-seuils successifs (MICRSEUILSUC)
	 

	6 - Travaux sur de petits ouvrages de franchissement (TPOF)
	5 - Pré-barrage (PREBAR)
	 

	6 - Travaux sur de petits ouvrages de franchissement (TPOF)
	6 - Rampe d'enrochement (RMPENRCH)
	 

	6 - Travaux sur de petits ouvrages de franchissement (TPOF)
	7 - Recalage (RECALG)
	 

	6 - Travaux sur de petits ouvrages de franchissement (TPOF)
	8 - Remplacement par ouvrage autre que pont cadre (REMPLNONPONCADRE)
	 

	6 - Travaux sur de petits ouvrages de franchissement (TPOF)
	9 - Remplacement par buse type PEHD (REMPLBUSEPEHD)
	 

	6 - Travaux sur de petits ouvrages de franchissement (TPOF)
	10 - Remplacement par pont cadre (REMPLPONCADR)
	 

	6 - Travaux sur de petits ouvrages de franchissement (TPOF)
	11 - Suppression d'un petit ouvrage (SUPPETITOUVR)
	 

	6 - Travaux sur de petits ouvrages de franchissement (TPOF)
	12 - Suppression partielle d'un seuil (SUPPARTSEUIL)
	 

	6 - Travaux sur de petits ouvrages de franchissement (TPOF)
	13 - Suppression totale d'un seuil (SUPTOTSEUIL)
	 

	7 - Travaux sur ouvrages hydrauliques (TOH)
	1 - Création d'un bras de contournement (CREABRCONTOURNT)
	 

	7 - Travaux sur ouvrages hydrauliques (TOH)
	2 - Déconnexion d'un étang (DECONNECETNG)
	 

	7 - Travaux sur ouvrages hydrauliques (TOH)
	3 - Dispositif de franchissement (DISPFRANCHISS)
	 

	7 - Travaux sur ouvrages hydrauliques (TOH)
	4 - Effacement Partiel (EFFPART)
	 

	7 - Travaux sur ouvrages hydrauliques (TOH)
	5 - Effacement Total (EFFACTOT)
	 

	7 - Travaux sur ouvrages hydrauliques (TOH)
	6 - Etude complémentaire (ETUDECOMP)
	 

	7 - Travaux sur ouvrages hydrauliques (TOH)
	7 - Etude complémentaire et intervention (ETUDECOMPINTER)
	 

	7 - Travaux sur ouvrages hydrauliques (TOH)
	8 - Gestion des vannages (GESTVANNE)
	 

	7 - Travaux sur ouvrages hydrauliques (TOH)
	9 - Suppression de vannage (SUPPRVANN)
	 

	7 - Travaux sur ouvrages hydrauliques (TOH)
	10 - Suppression d'un bras de contournement (SUPPRBRACONTOURNT)
	 

	7 - Travaux sur ouvrages hydrauliques (TOH)
	11 - Suppression d'un étang sur cours (SUPPRETNGCOURS)
	 

	7 - Travaux sur ouvrages hydrauliques (TOH)
	12 - Suppression d'un étang sur dérivation (SUPPRETNGDERIV)
	 

	8 - Actions sur les Espèces Envahissantes (AEE)
	1 - Arrachage (ARRACH)
	 

	8 - Actions sur les Espèces Envahissantes (AEE)
	2 - Autre action de lutte contre les plantes invasives (ATRAEE)
	 

	8 - Actions sur les Espèces Envahissantes (AEE)
	3 - Piégeage (PIEG)
	 

	9 - Action sur le lit majeur (ALM)
	1 - Autre action sur le lit majeur (ATRALM)
	 

	9 - Action sur le lit majeur (ALM)
	2 - Enlèvement de drain (ENLEVDRN)
	 

	9 - Action sur le lit majeur (ALM)
	3 - Restauration de zone humide (RESTZNEHUM)
	 

	9 - Action sur le lit majeur (ALM)
	4 - Création de mare (CREAMARE)
	 

	9 - Action sur le lit majeur (ALM)
	5 - Enlèvement d'anciens bourrelets de curage (ENLEVBOUR)
	 

	10 - Autres Actions Ponctuelles (AAP)
	1 - Déconnexion de drains (DCONDRAIN)
	 

	10 - Autres Actions Ponctuelles (AAP)
	2 - Enlever déchets (ENLEVERDEC)
	 

	10 - Autres Actions Ponctuelles (AAP)
	3 - Ouverture de bras morts (OUVERTBRMORT)
	 

	10 - Autres Actions Ponctuelles (AAP)
	4 - Suppression de prélèvements (SUPPRPRELEV)
	 

	10 - Autres Actions Ponctuelles (AAP)
	5 - Reprise sur travaux déjà réalisés (REPRSURTRAVREAL)
	 

	11 - Suivi évaluation (SEVA)
	1 - Indice biologique global normalisé (IBGN)
	 

	11 - Suivi évaluation (SEVA)
	2 - Indice Biologique Diatomées (IBD)
	 

	11 - Suivi évaluation (SEVA)
	3 - Indice Biologique Macrophyte (IBM)
	 

	11 - Suivi évaluation (SEVA)
	4 - Indice poissons rivières (IPR)
	 

	11 - Suivi évaluation (SEVA)
	5 - Indice truite (IDTRUI)
	 

	11 - Suivi évaluation (SEVA)
	6 - Vigie truite (VGTRUI)
	 

	11 - Suivi évaluation (SEVA)
	7 - Température (TEMP)
	 

	11 - Suivi évaluation (SEVA)
	8 - Piézomètre (PIEZO)
	 

	11 - Suivi évaluation (SEVA)
	9 - Suivi faune-flore (SUIVIFAUNEFLORE)
	 

	11 - Suivi évaluation (SEVA)
	10 - Chiroptère (SUIVICHIROP)
	 

	11 - Suivi évaluation (SEVA)
	11 - suivi granulométrie (SUIVIGRANULO)
	 

	11 - Suivi évaluation (SEVA)
	13 - Microhabitat (MICROHAB)
	 

	11 - Suivi évaluation (SEVA)
	20 - Suivi-Evaluation à définir (SEVA_ADEF)
	 

	11 - Suivi évaluation (SEVA)
	22 - Autre (AUTRE)
	 

	11 - Suivi évaluation (SEVA)
	23 - Indice d'attractivité morphodynamique (IAM)
	 

	11 - Suivi évaluation (SEVA)
	24 - Réseau d'évaluation d'habitats (REH)
	 

	11 - Suivi évaluation (SEVA)
	25 - Oxygène dissous (O2DISSOUS)
	 

	11 - Suivi évaluation (SEVA)
	26 - Evaluation du CTMA (EVALCTMA)
	 

	11 - Suivi évaluation (SEVA)
	27 - Caractérisation hydromorphologique des cours d'eau (CARHYCE)
	 

	11 - Suivi évaluation (SEVA)
	28 - Pêche en régie (PECHEREGIE)
	 

	11 - Suivi évaluation (SEVA)
	29 - Suivi photographique (SUIVIPHOTO)
	 

	11 - Suivi évaluation (SEVA)
	30 - Kick Sampling  (KICKSAMP)
	 

	11 - Suivi évaluation (SEVA)
	31 - Suivi brochet (SUIVBROCH)
	 

	11 - Suivi évaluation (SEVA)
	32 - Indice Invertébrés Multimétrique (I2M2)
	 

	12 - Opérations de communications et d'informations (OPCOMINFO)
	1 - Autre opération de communication-information (ATROCI)
	 

	12 - Opérations de communications et d'informations (OPCOMINFO)
	2 - Brochure (BROCHR)
	 

	12 - Opérations de communications et d'informations (OPCOMINFO)
	3 - Journée de sensibilisation (JRNSENS)
	 

	12 - Opérations de communications et d'informations (OPCOMINFO)
	4 - Opération de communication-information à définir (OPCOMINFO_ADEF)
	 

	12 - Opérations de communications et d'informations (OPCOMINFO)
	5 - panneaux itinérants (PANITI)
	 

	12 - Opérations de communications et d'informations (OPCOMINFO)
	6 - panneaux sur sites pilotes (PANSITESPILOTES)
	 

	12 - Opérations de communications et d'informations (OPCOMINFO)
	7 - Rapport d'activité (RAPPACT)
	 

	13 - Etudes (ETUDES)
	1 - Etudes à définir (ETUDES_ADEF)
	 

	14 - Financement de poste (FINANPOSTE)
	1 - Financement de poste de technicien (FINANPOSTETECH)
	 

	14 - Financement de poste (FINANPOSTE)
	2 - Financement du fonctionnement de poste de technicien (FINANFONCPOSTETECH)
	 

	15 - Travaux sur réseau de douves (TRD)
	1 - Entretien réseau primaire (ENTR1)
	 

	15 - Travaux sur réseau de douves (TRD)
	2 - Entretien réseau secondaire (ENTR2)
	 

	15 - Travaux sur réseau de douves (TRD)
	3 - Entretien réseau secondaire (ENTR2)
	Comblement (COMBL)

	16 - Travaux sur lit mineur marais (TLMM)
	1 - Enlèvement de bouchons vaseux (ENLBOUVASEU)
	 


Annexe 12

Tableau DQE (Détail Quantitatif Estimatif)
Nb : La typologie de désignation des travaux étant susceptible d'évoluer, se reporter à la liste à jour  https://csem.morbihan.fr/fichiers/cd56ma/dqe.xls
	Code travaux
	Désignation des travaux
	Unité
	Quantité
	prix unitaire  € HT
	Montant € Ht

	1
	Préparation de chantier
	 
	 
	 
	 

	1.010
	installation et repli du chantier
	Ft
	 
	 
	 

	1.020
	signalisation temporaire
	Ft
	 
	 
	 

	1.030
	constat d'huissier
	U
	 
	 
	 

	1.040
	étude d'exécution et recollement 
	Ft
	 
	 
	 

	1.050
	débroussaillage, élagage
	m²
	 
	 
	 

	1.060
	abattage et dessouchage d'arbre de diamètre<0,30m
	U
	 
	 
	 

	1.070
	abattage et dessouchage d'arbre de diamètre>0,30m
	U
	 
	 
	 

	1.080
	évacuation et mise en décharge des végétaux 
	m3
	 
	 
	 

	1.090
	piquetage
	Ft
	 
	 
	 

	1.100
	pêche de sauvegarde 
	Ft 
	 
	 
	 

	1.110
	déplacement des réseaux (eau, télécom, …)
	Ft
	 
	 
	 

	 
	sous total 1 en € H.T
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Mise hors d'eau
	 
	 
	 
	 

	2.010
	épuisement de la zone de chantier 
	Ft
	 
	 
	 

	2.020
	Batardeaux (big-bag…) amont 
	Ft 
	 
	 
	 

	2.030
	Batardeaux (big-bag…) aval
	Ft
	 
	 
	 

	 
	sous total 2 en € H.T
	 
	 
	 
	 

	3
	Mise en place d'un filtrage aval 
	 
	 
	 
	 

	 3.010
	mise en place de paille ou autre dispositif 
	Ft
	 
	 
	 

	 
	sous total 3 en € H.T
	 
	 
	 
	 

	4
	Fourniture et pose de matériaux
	 
	 
	 
	 

	 4.010
	sable de carrière 
	m3
	 
	 
	 

	 4.020
	petits blocs   ø   0/200
	m3
	 
	 
	 

	 4.030
	enrochements pour rampes
	m3
	 
	 
	 

	 4.040
	blocs d'ancrage 300/500 mm
	m3
	 
	 
	 

	 4.050
	fourniture et pose de géotextile Coco 1000 g/m²
	m2
	 
	 
	 

	 4.060
	fourniture et pose par battage de pieux en châtaigner
	U
	 
	 
	 

	 4.070
	granulats 16/64
	m3
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	sous total 4 en € H.T
	 
	 
	 
	 

	5
	Fourniture et pose de buses type PEHD
	 
	 
	 
	 

	 5.010
	buse PEHD  ø   400
	ml
	 
	 
	 

	 5.020
	buse PEHD  ø   600
	ml
	 
	 
	 

	 5.030
	buse PEHD  ø   800
	ml
	 
	 
	 

	 
	sous total 5 en € H.T
	 
	 
	 
	 

	6
	Fourniture et pose de Pont cadre préfabriqué
	 
	 
	 
	 

	 6.010
	 Pont cadre de 1.5 m * 1.5 m
	 U
	 
	 
	 

	 6.020
	 Pont cadre de 1.5 m * 2. m
	 U
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	sous total 6 en € H.T
	 
	 
	 
	 

	7
	Terrassement
	 
	 
	 
	 

	 7.010
	déblai-remblai
	m3
	 
	 
	 

	 7.020
	déblais mécaniques de toute nature
	m3
	 
	 
	 

	 
	sous total 7 en € H.T
	m3
	 
	 
	 

	8
	Equipement (aménagement annexe)
	 
	 
	 
	 

	 8.010
	 Plantation de baliveau
	U
	 
	 
	 

	 
	sous total 8 en € H.T
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Remise en état du site et des accès
	 
	 
	 
	 

	 9.010
	Réfection de voirie
	m²
	 
	 
	 

	 
	sous total 9 en € H.T
	 
	 
	 
	 

	 
	Total € HT
	 
	 
	 
	 

	 
	TVA (taux en cours) %:
	
	
	
	 

	 
	TOTAL € TTC:
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 


Annexe 13

SCHEMA DIRECTEUR

Détail de l'organisation et de la structuration des informations relatives aux actions programmées

SCHEMA DIRECTEUR

Détail de l'organisation et de la structuration des 
informations relatives aux actions programmées

Descriptif
Les informations ont été découpées et modélisées en couches d'informations géographiques pour lesquelles plusieurs informations descriptives sont associées.

Selon la nature des actions, leur localisation sur le terrain se fait par des représentations linéaires, ponctuelles ou surfaciques. La localisation et le détail des actions n'ont pas pour objectif d'atteindre la précision des plans d'exécution. Les coûts des actions seront exprimés TTC.

Afin de garder un lien avec l'étude préalable et notamment la partie diagnostic, chaque action possède un lien avec le découpage initial en segment. Compte tenu des emboîtements d'échelles prévus dans les études préalables, ce rattachement au segment permet par ailleurs de faire des synthèses par unités fonctionnelles et d'évaluation : tronçon, cours d'eau, masse d'eau ou administrative : commune, EPCI…

Nb : Pour tenir compte des enrichissements des typologies, un fichier au format tableur est en téléchargeable sur le site du Département :

https://csem.morbihan.fr/fichiers/cd56ma/TypologieActions.xls
Si toutefois, aucune typologie ne correspond à un type de travaux envisagé, se rapprocher de l'ASTER pour faire une demande d'ajout. En aucun cas, ne pas rajouter de typologie sans validation départementale

Couche 1 : Travaux sur le lit mineur

Définition / objectifs : Ensemble des travaux ayant pour objectifs de corriger les pressions subies par le lit mineur (recalibrage, rectification, …). Selon la typologie utilisée par J-R. Malavoi & Philippe Adam (Biotec)
, ces actions sont principalement de restauration : Diversification du lit (R1), Rehaussement du lit (R2), Renaturation (R3). Les travaux sont, la pose d'épis, de déflecteur, de risberme, de rehaussement de lit par rechargement ou d'activation et création de méandres.

Compte tenu de la précision souhaitée, ces travaux seront matérialisés sous forme de linéaire. Une action comprenant un ensemble de dispositifs (pieux, épis…). Chaque dispositif n'est pas repéré individuellement.

Modèle Conceptuel de Données

[image: image16]
Catalogues des données

	Type d'objet : Polyligne (linéaire)

Unité élémentaire de base pour la description des travaux sur le lit mineur.  

	Nom de la table
	Nom du champ
	Description

	WxLitMineur_att
	ID_WxLMin
	Identifiant unique des objets travaux sur le lit mineur Principe de construction de l'identifiant action : ID_WxLMin + numéro d'ordre (###) Ex ID_WxLMin001

	
	Id_TypeAct
	Identifiant Type d'action -  Valeur unique = "Travaux sur lit mineur" (TLim)

	
	ID_STYPE
	Identifiant Typologie de niveau 1 décrivant les travaux –  Sous-Type de travaux sur le lit mineur

	
	ID_SSTYPE
	Identifiant Typologie de niveau 2 précisant la Typologie de niveau 1 (Stype).

	
	AnneeProgram
	Année de programmation de l'action - Année (AAAA)

	
	WxCompl
	Travaux complémentaires permettant de remplacer des travaux du programme initial non réalisables (refus, problème technique…)

	
	LongAmgt
	Longueur en mètre

	
	Cout_WxLMin
	Coût unitaire TTC des travaux en € par mètre linéaire

	
	EU_CD
	Code de la masse d'eau (Ex : FRGR0601)

	
	TX_AELB
	Taux de financement de l'AELB (En %)

	
	TX_Cd56
	Taux de financement du Cd56 (En %)

	
	TX_REGION
	Taux de financement du Cr (En %)

	
	TX_EUROPE
	Taux de financement de l'Europe (En %)

	
	TX_MOA
	Taux d'autofinancement du MO (En %)

	
	Id_MO
	Identifiant MO selon codification départementale

	
	NbTotAmgt
	Nombre total d'aménagements


	Table de relation "Des travaux sur le lit mineur sont localisés sur les segments..."

Relation de type "N à M"

	Nom de la table
	Nom du champ
	Description

	WxLitMineur_Seg_att
	ID_WxLMin
	Identifiant (clé étrangère) des objets travaux sur le lit mineur

	
	ID_Segments
	Identifiant unique des objets


	 Table de relation "Des travaux sur le lit mineur sont localisés sur les segments..."

Relation de type "N à M"

	Nom de la table
	Nom du champ
	Description

	WxLitMineur_Com_att
	ID_WxLMin
	Identifiant (clé étrangère) des objets travaux sur le lit mineur

	
	TxComWxLMin
	Part communale des travaux (En %) ex : si une seule commune = 100%

	
	NumINSEE
	Numéro INSEE de la commune


Couche 2 : Aménagements d'abreuvoirs

Définition / objectifs

Ensemble de dispositifs remplaçant l'abreuvement direct (bovin, équin, ovin…) au cours d'eau. Cela peut-être des pompes à museau fixes ou déplaçables, des abreuvoirs gravitaires + bac, des abreuvoirs alimentés par AEP + bac, des tonnes à eau + bac…

Un point d'abreuvement peut être composé d'un ou plusieurs dispositifs d'abreuvement.

Nb : Les clôtures associées à ces dispositifs sont identifiées dans la couche "protection/restauration de berge".
Modèle Conceptuel de Données

[image: image17]
Catalogue des données
	Type d'objet : Point (ponctuel)
Travaux d'aménagement d'abreuvoirs

 

	Nom de la table
	Nom du champ
	Description

	WxAmgtAbreu_att


	ID_AmgtAbreu
	Identifiant unique (Clé primaire) Identifiant unique (Clé primaire) Principe de construction de l'identifiant action : ID_AmgtAbreu + numéro d'ordre (###) Ex ID_AmgtAbreu001

	
	Id_TypeAct
	Identifiant Type d'action - Valeur unique = "Travaux d'aménagement d'abreuvoirs" (TAMGT)

	
	ID_STYPE
	Identifiant Sous-Type d'aménagement d'abreuvoirs

	
	AnneeProgram
	Année de programmation de l'action (AAAA)

	
	WxCompl
	Travaux complémentaires pour remplacer des refus (valeur par défaut = "Non"

	
	NbDispositif
	Nombre de dispositifs. Un point d'abreuvement est composé de 1 à plusieurs dispositifs d'abreuvement.

	
	Cout_WxAmgtAbreu
	Coût unitaire TTC des travaux en € par dispositif

	
	EU_CD
	Code de la masse d'eau (Ex : FRGR0601)

	
	TX_AELB
	Taux de financement de l'AELB (En %)

	
	TX_Cd56
	Taux de financement du Cd56 (En %)

	
	TX_REGION
	Taux de financement du Cr (En %)

	
	TX_EUROPE
	Taux de financement de l'Europe (En %)

	
	TX_MOA
	Taux d'autofinancement du MO (En %)

	
	Id_MO
	Identifiant MO selon codifiation départementale

	
	NumINSEE
	Numéro INSEE de la commune sur laquelle est réalisée l'action

	
	ID_Segments
	Identifiant unique du segment sur lequel est installé le dispositif


Couche 3 : Travaux de protection/restauration de berge.

Définition / objectifs

Ensemble de travaux visant à restaurer et stabiliser la berge, soit par l'apport d'objet minéral (bloc) et/ou végétal (ensemencement, végétaux semi-ligneux…). La protection des berges par la pose de clôture est également relevée dans cette couche d'information.

Modèle Conceptuel de Données

[image: image18]
Catalogues des données

	Type d'objet : Polyligne (linéaire)

Unité élémentaire de base pour la description des travaux de protection/restauration de berge.

	Nom de la table
	Nom du champ
	Description

	WxBerge_att
	ID_ WxBerge
	Identifiant unique des objets travaux sur la berge. Principe de construction de l'identifiant action : ID_WxBerge + numéro d'ordre (###) Ex ID_WxBerge001

	
	Id_TypeAct
	Identifiant Type d'action - Valeur unique = "Travaux sur berge" (TBRG)

	
	ID_STYPE
	Identifiant Sous-Type de travaux réalisé sur la berge. Une seule typologie possible

	
	AnneeProgram
	Année de programmation

	
	WxCompl
	Travaux complémentaires pour remplacer des refus (valeur par défaut = "Non"

	
	LongAmgt
	Longueur de l'aménagement en m

	
	Cout_WxBerge
	Coût unitaire TTC des travaux, en € par mètre linéaire

	
	EU_CD
	Code de la masse d'eau (Ex : FRGR0601)

	
	TX_AELB
	Taux de financement de l'AELB (En %)

	
	TX_Cd56
	Taux de financement du Cd56 (En %)

	
	TX_REGION
	Taux de financement du Cr (En %)

	
	TX_EUROPE
	Taux de financement de l'Europe (En %)

	
	TX_MOA
	Taux d'autofinancement du MO (En %)

	
	Id_MO
	Identifiant MO selon codification départementale


	Table de relation "Des travaux sur la berge sont localisés sur les segments..."

Relation de type "N à M" 

	Nom de la table
	Nom du champ
	Description

	WxBerge_Seg
	ID_ WxBerge
	Identifiant (clé étrangère)  travaux sur les berges

	
	ID_Segments
	Identifiant segments


	Table de relation "Des travaux sur la berge sont localisés sur des communes..."

Relation de type "N à M"  

	Nom de la table
	Nom du champ
	Description

	WxBerge_Com
	ID_WxBerge
	Identifiant (clé étrangère) des objets travaux sur les berges

	
	TxComWxLMin
	Répartition communale des travaux (En %) ex : si une seule commune = 100%

	
	NumINSEE
	Numéro INSEE de la commune


Couche 4 : Travaux de plantation en berge

Définition / objectifs

Plantation en bordure de berge à l'aide de végétaux ligneux à vocation arbustive ou arborée. Selon la nature des essences, ces plantations outre l'objectif initial de renforcer la stabilité de la berge et d'apporter un ombrage, pourront fournir, selon les essences un bois de chauffage ou d'œuvre. Compte tenu de la précision souhaitée, cette information est modélisée sous forme de linéaire. Chaque linéaire contenant une séquence d'arbres pré définie.

Modèle Conceptuel de Données

[image: image19]
Catalogue des données

	Type d'objet : Polyligne (linéaire)

Unité élémentaire de base pour la  description des travaux de plantation en berge.

	Nom de la table
	Nom du champ
	Description

	WxPlantation_att
	ID_ WxPlantation
	Identifiant unique des objets des travaux de plantation en berge Principe de construction de l'identifiant action : ID_ WxPlantation + numéro d'ordre (###) : Ex ID_WxPlantation001

	
	Id_TypeAct
	Identifiant Type d'action -  Valeur unique = "Travaux plantation en Berge" (TPB)

	
	ID_STYPE
	Identifiant Typologie de niveau 1 décrivant la séquence principale de plantation

	
	AnneeProgram
	Année de programmation de l'action (AAAA)

	
	WxCompl
	Travaux complémentaires pour remplacer des refus (valeur par défaut = "Non"

	
	BergeGD
	Distingue la berge droite ou gauche

	
	LongPlantation
	Longueur de l'aménagement en mètre

	
	Cout_WxPlantation
	Coût unitaire TTC des travaux en € par mètre linéaire

	
	EU_CD
	Code de la masse d'eau (Ex : FRGR0601)

	
	TX_AELB
	Taux de financement de l'AELB (En %)

	
	TX_Cd56
	Taux de financement du Cd56 (En %)

	
	TX_REGION
	Taux de financement du Cr (En %)

	
	TX_EUROPE
	Taux de financement de l'Europe (En %)

	
	TX_MOA
	Taux d'autofinancement du MO (En %)

	
	Id_MO
	Identifiant MO selon codifiation départementale


	Table de relation "Des plantations sur la berge sont localisés sur les segments..."

Relation de type "N à M" 

	Nom de la table
	Nom du champ
	Description

	WxPlantation_Seg
	ID_WxPlantation
	Identifiant unique des objets travaux de plantation

	
	ID_Segments
	Identifiant unique des objets


	Table de relation "Des plantations sur la berge sont localisés sur des communes..."
Relation de type "N à M" 

	Nom de la table
	Nom du champ
	Description

	WxPlantation_Com
	ID_WxPlantation
	Identifiant (clé étrangère) des objets travaux de plantation

	
	TxComWxBerge
	Répartition communale des travaux (En %) ex : si une seule commune = 100%

	
	NumINSEE
	Numéro INSEE de la commune


Couche 5 : Travaux sur la ripisylve

Définition / objectifs : 

Ensemble d'opérations, principalement à caractère sylvicole, visant à restaurer (rajeunir) ou entretenir la ripisylve. Elles favorisent la stabilité des berges et la mise en lumière du lit mineur. Ces opérations comprennent pour la restauration (rajeunissement), l'abattage ou le recépage d'arbres, pour l'entretien, l'élagage, la taille et la sélection de brins.
Les opérations sur les embâcles et les clôtures en travers de cours d'eau sont précisées dans cette couche.

Ces informations sont modélisées sous forme de linéaire
Modèle Conceptuel de Données

[image: image20]
Catalogue des données

	Type d'objet : Polyligne (linéaire)

Unité élémentaire de base pour la  description des travaux sur la ripisylve 

	Nom de la table
	Nom du champ
	Description

	WxRipisylve_att
	ID_WxRipisylve
	Identifiant unique des objets des travaux sur la ripisylve Principe de construction de l'identifiant action : ID_WxRipisylve + numéro d'ordre (###) :Ex ID_WxRipisylve001

	
	Id_TypeAct
	Identifiant Type d'action - Valeur unique = "Travaux sur ripisylve" (TRIP)

	
	ID_STYPE
	Identifiant Typologie de niveau 1 décrivant des travaux (un seul choix)

	
	AnneeProgram
	Année de programmation

	
	WxCompl
	Travaux complémentaires pour remplacer des refus (valeur par défaut = "Non"

	
	LongTravRipisylve
	Longueur des travaux de ripisylve en mètre -

	
	EnlevClo
	Enlèvement de clôture sur le linéaire d'intervention (Oui/Non)

	
	Cout_WxRipisylve
	Coût unitaire TTC des travaux en € par mètre linéaire

	
	EU_CD
	Code de la masse d'eau (Ex : FRGR0601)

	
	TX_AELB
	Taux de financement de l'AELB (En %)

	
	TX_Cd56
	Taux de financement du Cd56 (En %)

	
	TX_REGION
	Taux de financement du Cr (En %)

	
	TX_EUROPE
	Taux de financement de l'Europe (En %)

	
	TX_MOA
	Taux d'autofinancement du MO (En %)

	
	Id_MO
	Identifiant MO selon codification départementale


	Table de relation "Des travaux sur la ripisylve sont localisés sur les segments..."

Relation de type "N à M"  

	Nom de la table
	Nom du champ
	Description

	WxRipisylve_Seg
	ID_WxRipisylve
	Identifiant unique des objets travaux sur la ripisylve

	
	ID_Segments
	Identifiant unique des objets


	Table de relation "Des travaux sur la ripisylve sont localisés sur des communes..."

Relation de type "N à M"  

	Nom de la table
	Nom du champ
	Description

	WxRipisylve_Com
	ID_WxRipisylve
	Identifiant (clé étrangère) des objets travaux sur la ripisylve

	
	TxComWxRipisylve
	Répartition communale des travaux (En %) ex : si une seule commune = 100%

	
	NumINSEE
	Numéro INSEE de la commune


Couche 6 : Travaux sur les petits ouvrages de franchissement

Définition / Objectifs

Sont compris dans petits ouvrages, tous les dispositifs principalement à vocation de franchissement, qui exercent une pression sur la continuité piscicole et sédimentaire. Ce sont en priorité les buses et petits seuils. Il est fait une distinction avec les "gros ouvrages hydrauliques" (Cf. Couche 7) de par la nature différente des interventions qu'il sera nécessaire de pratiquer et le coût unitaire généralement moindre que le maître d'ouvrage devra y consacrer.

Les travaux principaux sont la suppression partielle (échancrure...) ou totale d'un seuil, le remplacement par pont cadre, le recalage de buse, la mise en œuvre de rampes d'enrochement ou de micros-seuils successifs. Seront également identifiés dans cette couche, les dispositifs permettant la circulation d'espèce patrimoniale semi aquatique (ex : loutre).

Ces informations sont modélisées sous forme de point
Modèle Conceptuel de Données

[image: image21]
Catalogue des données

	Type d'objet : Point (ponctuel)

Unité élémentaire de base pour la description des travaux sur les petits ouvrages de franchissement. 

	Nom de la table
	Nom du champ
	Description

	WxPtOuvragesFranchissement_att
	ID_WxPtOuvrage
	Identifiant unique des objets des travaux sur les petits ouvrages de franchissement Principe de construction de l'identifiant action : ID_WxPtOuvrage + numéro d'ordre (###). Ex ID_WxPtOuvrage001

	
	Id_TypeAct
	Identifiant Type d'action - Valeur unique = "Travaux sur les petits ouvrages de franchissement " (TPOF)

	
	ID_STYPE
	Identifiant Typologie de niveau 1 décrivant les travaux (un seul choix)

	
	AnneeProgram
	Année de programmation

	
	WxCompl
	Travaux complémentaires pour remplacer des refus (valeur par défaut = "Non"

	
	Cout_WxPtOuvrage
	Coût unitaire TTC des travaux en €

	
	EU_CD
	Code de la masse d'eau (Ex : FRGR0601)

	
	TX_AELB
	Taux de financement de l'AELB (En %)

	
	TX_Cd56
	Taux de financement du Cd56 (En %)

	
	TX_REGION
	Taux de financement du Cr (En %)

	
	TX_EUROPE
	Taux de financement de l'Europe (En %)

	
	TX_MOA
	Taux d'autofinancement du MO (En %)

	
	Id_MO
	Identifiant MO selon codifiation départementale

	
	ID_Segments
	Identifiant unique des objets permettant de faire le lien avec la couche segment – Le segment identifié est le segment en amont de l’ouvrage

	
	ID_PtOuvrageFranchi
	Identifiant unique de l'objet PtOuvrageFranchi de la table "PtOuvragesFranchissement"


	Table de relation " des travaux sur les petits ouvrages de franchissement sont localisés sur des communes..."Relation de type "N à M"

	Nom de la table
	Nom du champ
	Description

	WxPtOuvragesFranchissement_Com
	ID_PtOuvrageFranchi
	Identifiant (clé étrangère) des objets travaux sur les petits ouvrages de franchissements

	
	TxComPtOuvrageFranchi
	Répartition communale des travaux (En %) ex : si une commune = 100%

	
	NumINSEE
	Numéro INSEE de la commune


Couche 7 : Travaux sur les gros ouvrages

Définition / Objectifs

Par référence aux petits ouvrages (Cf. Couche 6), les gros ouvrages hydrauliques comprennent tout obstacle empêchant une circulation piscicole ou sédimentaire, dont la taille et/ou la complexité nécessitera la mise en œuvre d'actions souvent couteuses et d'envergures. Ces obstacles sont soit des étangs sur cours, soit des ouvrages liés à l'exploitation hydraulique du cours d'eau (moulin). Les études préalables nécessaires à toute intervention ainsi que l'état des lieux réglementaires des ouvrages sont consignés dans cette couche.

Ces informations sont modélisées sous forme de point
Modèle Conceptuel de Données

[image: image22]
Catalogue des données

	Type d'objet : Point (ponctuel)

Unité élémentaire de base pour la  description des travaux sur les gros ouvrages.

	Nom de la table
	Nom du champ
	Description

	WxOuvragesHydrauliques_att
	ID_WxOuvragesHydrauliques
	Identifiant unique des objets des travaux sur ouvrages hydrauliques Principe de construction de l'identifiant action : ID_WxOuvHyd + numéro d'ordre (###). Ex ID_WxOuvHyd001

	
	Id_TypeAct
	Identifiant Type d'action -  Valeur unique = "Travaux sur Ouvrages Hydrauliques " (TOH)

	
	ID_STYPE
	Identifiant Typologie de niveau 1 décrivant les travaux
Gestion  des niveaux d'eau par actions physiques (vannage, batard d'eau…)

	
	AnneeProgram
	Année de programmation de l'action (AAAA)

	
	WxCompl
	Travaux complémentaires pour remplacer des refus (valeur par défaut = "Non"

	
	Cout_WxOuvragesHydrauliques
	Coût unitaire TTC des travaux en €

	
	EU_CD
	Code de la masse d'eau (Ex : FRGR0601)

	
	TX_AELB
	Taux de financement de l'AELB (En %)

	
	TX_Cd56
	Taux de financement du Cd56 (En %)

	
	TX_REGION
	Taux de financement du Cr (En %)

	
	TX_EUROPE
	Taux de financement de l'Europe (En %)

	
	TX_MOA
	Taux d'autofinancement du MO (En %)

	
	Id_MO
	Identifiant MO selon codification départementale

	
	ID_Segments
	Identifiant unique des objets permettant de faire le lien avec la couche segment – Le segment identifié est le segment en amont de l’ouvrage

	
	id_ouvrages
	Identifiant unique de l'objet "ouvrages" de la table "ouvrages"


	Table de relation "Des travaux des travaux sur les gros ouvrages sont localisés sur des communes..."

Relation de type "N à M" 

	Nom de la table
	Nom du champ
	Description

	WxOuvragesHydrauliques_Com
	ID_WxOuvragesHydrauliques
	Identifiant (clé étrangère) des objets travaux sur les ouvrages hydrauliques

	
	TxComWxOuvragesHydrauliques
	Répartition communale des travaux (En %) ex : si une seule commune = 100%

	
	NumINSEE
	Numéro INSEE de la commune


Couche 8 : Actions de lutte contre les espèces exotiques envahissantes

Définition / Objectifs

Ensemble d'opérations visant à éradiquer, à limiter l'extension ou à diminuer l'impact d'espèces animales ou végétales considérées comme envahissantes.

Ces informations sont modélisées sous forme de point. Selon les cas, l'importance et l'efficacité des actions sont restituées sous forme de surface, ou nombre d'individus capturés.
Modèle Conceptuel de Données

[image: image23]
Catalogue des données

	Type d'objet : Point (ponctuel)

Unité élémentaire de base pour la  description des actions de lutte contre les espèces envahissantes 

	Nom de la table
	Nom du champ
	Description

	WxLutteEspExoEnvah
	ID_WxLutteEspExoEnvah
	Identifiant unique des points d'action sur les espèces exotiques envahissantes Principe de construction de l'identifiant action : ID_WxLutteEspExoEnvah + numéro d'ordre (###). Ex ID_WxLutteEspExoEnvah001

	
	Id_TypeAct
	Identifiant Type d'action -  Valeur unique = "Actions sur les espèces envahissantes" (AEE)

	
	ID_STYPE
	Identifiant Typologie de niveau 1 décrivant les moyens de lutte

	
	AnneeProgram
	Année de programmation de l'action - Année (AAAA)

	
	WxCompl
	Travaux complémentaires pour remplacer des refus (valeur par défaut = "Non"=

	
	NomEsp
	Nom de l'espèce

	
	RegneEsp
	Précise le règne

	
	QutTraite
	Décrit la quantité traité.
En surface (m²) pour la flore et Nb d'individus pour la faune

	
	Cout_WxLutteEspEnvah
	Coût unitaire TTC des travaux en € par mètre linéaire

	
	TxComWxLutteEspEnvah
	Répartition communale des travaux (En %) Par défaut 100%;

	
	NumINSEE
	Numéro INSEE de la commune

	
	ID_Segments
	Identifiant unique des objets

	
	Id_MO
	Identifiant MO selon codification départementale


	Table de relation "Des actions de lutte contre les espèces envahissantes sont localisés sur des communes..."

Relation de type "N à M"  

	Nom de la table
	Nom du champ
	Description

	WxLutteEspExoEnvah_Com_att
	ID_WxLutteEspExoEnvah
	Identifiant (clé étrangère) des objets travaux sur les espèces exotiques envahissantes

	
	TxComWxLutteEspExoEnvah
	Répartition communale des travaux (En %) Par défaut 100%;

	
	NumINSEE
	Numéro INSEE de la commune


Couche 9 : Actions sur le lit majeur

Définitions / Objectifs

Toutes opérations sur le lit majeur, contribuant indirectement à l'amélioration des compartiments hydromorphologiques (débit, ligne d'eau…) 

Ces informations sont modélisées sous forme de surface.

Modèle Conceptuel de Données

[image: image24]
Catalogue des données

	Type d'objet : Polygone (surfacique)

Unité élémentaire de base pour la  description des actions sur le lit majeur 

	Nom de la table
	Nom du champ
	Description

	WxLitMajeur_att
	ID_WxLitMajeur
	Identifiant unique des actions sur le lit majeur Principe de construction de l'identifiant action : ID_ WxLitMajeur + numéro d'ordre (###) Ex ID_WxLitMajeur001

	
	Id_TypeAct
	Identifiant Type d'action - Valeur unique = "Travaux sur le Lit Majeur" (ALM)

	
	ID_STYPE
	Identifiant Sous-Type de travaux sur le lit majeur

	
	AnneeProgram
	Année de programmation de l'action - Année (AAAA)

	
	WxCompl
	Travaux complémentaires pour remplacer des refus (valeur par défaut = "Non")

	
	Surface
	Surface de la zone en m²

	
	Cout_WxLitMajeur
	Coût unitaire TTC des travaux en € par mètre linéaire ou m²

	
	EU_CD
	Code de la masse d'eau (Ex : FRGR0601)

	
	TX_AELB
	Taux de financement de l'AELB (En %)

	
	TX_Cd56
	Taux de financement du Cd56 (En %)

	
	TX_REGION
	Taux de financement du Cr (En %)

	
	TX_EUROPE
	Taux de financement de l'Europe (En %)

	
	TX_MOA
	Taux d'autofinancement du MO (En %)

	
	Id_MO
	Identifiant MO selon codification départementale


	Table de relation "Des actions sur le lit majeur sont localisés sur les segments..."

Relation de type "N à M"   

	Nom de la table
	Nom du champ
	Description

	WxLitMajeur_Seg
	ID_WxLitMajeur
	Identifiant  (clé étrangère)  des objets travaux lit majeur

	
	ID_Segments
	Identifiant unique des objets


	Table de relation "Des actions sur le lit majeur sont localisés sur des communes..."

Relation de type "N à M"   

	Nom de la table
	Nom du champ
	Description

	WxLitMajeur_Com
	ID_WxLitMajeur
	Identifiant (clé étrangère) des objets travaux sur le lit majeur

	
	TxComWxLitMajeur
	Répartition communale des travaux (En %) ex : si une seule commune = 100%

	
	NumINSEE
	Numéro INSEE de la commune


Couche 10 : Autres actions ponctuelles

Définitions / Objectifs

Toutes opérations ponctuelles, contribuant indirectement à l'amélioration des compartiments hydromorphologiques (débit, ligne d'eau…) 
Ces informations sont modélisées sous forme de points.

Modèle Conceptuel de Données

[image: image25]
Catalogue des données

	Type d'objet : Polygone (surfacique)

Unité élémentaire de base pour la  description d'autres actions ponctuelles 

	Nom de la table
	Nom du champ
	Description

	WxAutresActionsPonc_att
	ID_WxAutresActionsPonc
	Identifiant unique d'autres actions ponctuelles Principe de construction de l'identifiant action : ID_WxAutresActionsPonc + numéro d'ordre (###). Ex ID_WxAutresActionsPonc001

	
	Id_TypeAct
	Identifiant Type d'action - Valeur unique = "Autres actions ponctuelles" (AAP)

	
	ID_STYPE
	Type de travaux

	
	Surface
	Surface de la zone en m²

	
	Cout_WxAutresActionPonc
	Coût unitaire TTC des travaux

	
	EU_CD
	Code de la masse d'eau (Ex : FRGR0601)

	
	TX_AELB
	Taux de financement de l'AELB (En %)

	
	TX_Cd56
	Taux de financement du Cd56 (En %)

	
	TX_REGION
	Taux de financement du Cr (En %)

	
	TX_EUROPE
	Taux de financement de l'Europe (En %)

	
	TX_MOA
	Taux d'autofinancement du MO (En %)

	
	Id_MO
	Identifiant MO selon codification départementale

	
	ID_Segments
	Identifiant du segment


	Table de relation "Des actions sur le lit majeur sont localisés sur des communes..."

Relation de type "N à M" 

	Nom de la table
	Nom du champ
	Description

	WxAutresActionsPonc_Com
	ID_WxAutresActionsPonc
	Identifiant (clé étrangère) des objets autres actions ponctuelles

	
	TxWxAutresActionPonc
	Répartition communale des travaux (En %) ex : si une seule commune = 100%

	
	NumINSEE
	Numéro INSEE de la commune


Couche 11 : Suivis/évaluation

Définitions / Objectifs

Ensemble de mesures visant à rendre compte de l'efficience de travaux particuliers, ou plus globalement du programme vis-à-vis des objectifs d'atteinte du bon état écologique des masses d'eau.
Ces informations sont modélisées sous forme de points.

Les résultats des mesures n'ont pas vocation à être stockés dans la base. Par contre, chaque identifiant doit permettre, en fonction de la forme des résultats une mise en relation avec la localisation des points.

Modèle Conceptuel de Données

[image: image26]
Catalogue des données

	Type d'objet : Point (ponctuel)

Unité élémentaire de base pour la  description des suivis/évaluation 

	Nom de la table
	Nom du champ
	Description

	SuiviEval_att
	Id_ SuivEval
	Identifiant unique du suivi évaluation (clé primaire) Principe de construction de l'identifiant action : ID_SuivEval + numéro d'ordre (###) Ex ID_SuivEval001

	
	ID_PtSuiviEval
	Identifiant du point de suivi

	
	Type_Action
	Valeur unique = "Suivi évaluation" (SEVA)

	
	AnneeProgram
	Année de programmation

	
	Stype
	Typologie décrivant le type de suivi - Une seule typologie possible

	
	Cout_Suivi
	Coût unitaire du suivi, en € par point de suivi

	
	WxCompl
	Travaux complémentaires pour remplacer des refus (valeur par défaut = "Non"=

	
	NumFichSuivi
	Numéro de la fiche de suivi (Cf.  convention départementale)

	
	EU_CD
	Code de la masse d'eau (Ex : FRGR0601)

	
	TX_AELB
	Taux de financement de l'AELB (En %)

	
	TX_Cd56
	Taux de financement du Cd56 (En %)

	
	TX_REGION
	Taux de financement du Cr (En %)

	
	TX_EUROPE
	Taux de financement de l'Europe (En %)

	
	TX_MOA
	Taux d'autofinancement du MO (En %)

	
	Id_MO
	Identifiant MO selon codification départementale

	
	Id_Segments
	Identifiant  permettant de faire le lien avec la couche segments


* Ce code renvoi à une table présentant les résultats de la pêche ou de l'analyse

	Table de relation "Des suivis sont localisés sur des communes..."

Relation de type "N à M"  

	Nom de la table
	Nom du champ
	Description

	SuiviEval_Com
	Id_ SuivEval
	Identifiant  (clé étrangère) du suivi évaluation (clé primaire)

	
	TxComSuivEval
	Répartition communale des suivis évaluation  (En %) ex : si une seule commune = 100%

	
	NumINSEE
	Numéro INSEE de la commune


Couche 12 : Observatoire photographique

Définitions / Objectifs

Localisation d'un ensemble de photos permettant d'assurer un suivi visuel du programme et de son évaluation, avec par exemple mise en évidence diachronique (avant / après travaux) d'une situation

Modèle Conceptuel de Données

[image: image27]
Catalogue des données

	Type d'objet : Point (ponctuel)

Unité élémentaire de base pour la localisation de photos 

	Nomtable
	NomRubrique
	Description

	ObserPhoto_att
	ID_Photo
	Identifiant unique de la photo Principe de construction de l'identifiant action : ID_Photo + numéro d'ordre (###) Ex ID_Photo001_2012

	
	X
	Coordonnée x de la photo

	
	Y
	Coordonnée y de la photo

	
	ChemPhoto
	Chemin informatique où est stockée la photo

	
	DatePhoto
	Date de la prise de vue

	
	AuteurPhoto
	Nom de l'auteur de la photo

	
	TypoPhoto
	Mots clés caractérisant la photo

	
	DescPhoto
	Description de la photo

	
	ID_Segments
	Identifiant unique des objets


Couche 13 : Opérations de communication / information / sensibilisation…

Définitions / Objectifs

Toutes actions de communication, d'information, de sensibilisation réalisées autour du programme. Sont distinguées les actions de concertation, les chantiers techniques, les points presses, les actions pédagogiques à destination des scolaires…

Ces informations sont modélisées sous forme de points. Une action peut comprendre de une à plusieurs opérations. 

Modèle Conceptuel de Données

[image: image28]
Catalogue des données
	Type d'objet : Point (ponctuel)

Unité élémentaire de base pour la localisation des opérations de communication / information 

	Nom de la table
	Nom du champ
	Description

	OpComInfo_att
	ID_OpComInfo
	Identifiant unique du point de communication/information. Principe de construction de l'identifiant action : ID_OpComInfo + numéro d'ordre (###).Ex ID_OpComInfo

	
	Type_Action
	Valeur unique = "Opération de communication-information" (OPCOMINFO)

	
	Stype
	Précise les type d'opérations

	
	DateReunion
	Date de la réunion

	
	NbReunion
	Nombre de réunions

	
	DescriptOp
	Descriptif de l'opération

	
	Cout_OpComInfo
	Coût unitaire de l'opération en € (TTC)

	
	EU_CD
	Code de la masse d'eau (Ex : FRGR0601)

	
	TX_AELB
	Taux de financement de l'AELB (En %)

	
	TX_Cd56
	Taux de financement du Cd56 (En %)

	
	TX_REGION
	Taux de financement du Cr (En %)

	
	TX_EUROPE
	Taux de financement de l'Europe (En %)

	
	TX_MOA
	Taux d'autofinancement du MO (En %)

	
	Id_MO
	Identifiant MO selon codification départementale

	
	ID_Segments
	Identifiant unique des objets


*Si la localisation de l'action est possible.

	Table de relation " Des opérations de communication / information sont localisées sur des communes..."

Relation de type "N à M" 

	Nom de la table
	Nom du champ
	Description

	OpComInfo_Com
	ID_OpComInfo
	Identifiant (clé étrangère) des objets travaux sur le lit majeur

	
	TxCom_OpComInfo
	Répartition communale des travaux (En %) Par défaut 100%;

	
	NumINSEE
	Numéro INSEE de la commune


Bancarisation des bordereaux de prix unitaires

Définitions / Objectifs

Cette table bancarise l'ensemble des détails de chaque action décrit dans les bordereaux des prix unitaires (Cf. Annexe 12).

	Type d'objet : Table attributaire



	Bordereau de prix

(BordePrix)


	Id_Action
	Identifiant de l'action. Il renvoie à l'identifiant des couches d'action unitaire (ex ID_WxPtOuvrage pour la table WxPtOuvragesFranchissement, ID_WxLMin pour la table WxLitMineur, ect. 



	
	CodeWx
	Code travaux

	
	DesigWx
	Désignation des travaux

	
	UnitWx
	Unité

	
	QuWx
	Quantité

	
	PUWx
	prix unitaire  € HT

	
	MontantTotWx
	Montant total € HT


Annexe 14

SUIVI - EVALUATION

Fiche de synthèse

	Numéro de fiche 

Typologie de l'indicateur et numéro de l'indicateur, en référence au code AELB


	Intitulé de l'indicateur

	
	

	1) Objet: Objectif de l'indicateur

	
	

	2) Définition : Précise l'intitulé et l'objectif de l'indicateur



	
	

	3) Objectif(s) fixé(s) dans le programme d'action : Rappelle l'objectif à atteindre au terme du programme. Il peut être quantitatif ou qualitatif. Il permet de comparer l'état d'avancement à l'objectif final, en mesurant l'effort restant.



	
	

	4) Périodicité : Précise la périodicité de calcul* de l'indicateur (annuelle, mensuelle…). S'il n'existe pas de périodicité arrêtée, il est possible de lister les dates butoirs. Selon la nature de l'indicateur, il peut s'avérer d'être plus précis sur la date en indiquant le mois

* On utilise, par abus de langage, le mot "calcul". Il comprend également l'appréciation d'un indicateur qualitatif



	
	

	5) Méthodologie et/ou mode de calcul : Présente précisément la méthode de calcul ou l'obtention de l'indicateur. L'objectif de ce point est de le rendre indépendant de l'opérateur, et reproductible à l'identique, le calcul de l'indicateur. Celui-ci est d'autant plus important que l'indicateur n'est pas une valeur quantitative, mais une appréciation qualitative 



	
	

	6) Sources de données : Localise le détenteur des informations nécessaires au calcul de l'indicateur.



	
	

	7) Résultat(s) de l'indicateur : Représente la ou les valeur(s) calculée(s) et / ou texte de l'indicateur.

Dans le cas d'une valeur quantitative et d'une périodicité pluri temporelle d'un programme, il est possible de représenter l'indicateur sous forme de graphique, où seront représentées les valeurs précédentes et le cas échéant l'objectif à atteindre.

Dans le cas d'indicateur qualitatif, les principaux résultats de la période précédente peuvent être rappelés.

L'indicateur pourra être accompagné d'un commentaire, précisant le contexte de la période permettant d'expliquer la valeur, et le cas échéant en tirer des conclusions pour la future programmation.




Organisation et stockage des informations concernant le suivi-Evaluation

Nb : Cette table devra être complétée par le prestataire en fonction de ses propositions 
	Type d'objet : Linéaire (point)

Unité élémentaire de base pour la description des objets :: Correspondant aux points de suivi-évaluation

	Suivi-evaluation

(SuivEval

Description des éléments de suivi évaluation du programme
	ID_ SuivEval
	Identifiant unique de l'objet
	

	
	NumFichSuivi
	Numéro de la fiche de suivi-évaluation
	

	
	…
	
	

	
	ID_Segments
	Identifiant permettant de faire le lien avec la couche segments


Annexe 15

Synthèse des restitutions 
et des validations par phase

1 - LES RAPPORTS INTERMEDIAIRES AUX DIFFERENTES PHASES :

La liste des documents à produire ci-après est indicative. Elle sera à adapter en fonction du contexte local et des besoins propres du maître d'ouvrage pour la réalisation de son étude préalable.

Phase test

Planches cartographiques : 

- Présentation du découpage du cours d’eau en tronçons et segments avec les justifications de ce découpage. 

- Présentation des données collectées. Pour cela, se référer aux éléments demandés dans la phase "Etat des lieux". (ex : carte de l'occupation du sol, toponymie, réseaux routiers…, carte de la végétation des berges distinguant les densités, les largeurs…, carte du lit mineur avec les faciès, les ouvrages, embâcles…etc).  

Données numériques :

Une extraction de la base de données constituée (spatiale et descriptives), pour validation de la structure et la précision des objets saisis.

Etat des lieux

La phase d’état des lieux comprend une caractérisation :

· du contexte du cours d’eau (synthèse de données existantes cf. rubrique A2) 

· du milieu et des usages (production de données à partir d’un travail de terrain et d’enquête auprès des acteurs) (cf. rubriques A1 B1 C1)

Pour cette phase, il est demandé deux types de restitution : 

· Le premier sous forme de document présentant le contexte, les cours d’eau étudiés, leurs découpages avec en particulier une synthèse des grandes caractéristiques par tronçon ainsi que des cartes thématiques (cf. liste ci-dessous des cartes minimum que le prestataire pourra compléter selon les besoins, ou modifier après consultation du maître d’ouvrage). Certaines cartes seront en partie reprises dans le rapport de diagnostic. Une présentation succincte du document "recueil des planches cartographiques" et des légendes sont également demandées.

· Le deuxième sous forme d’un "recueil de planches cartographiques" des données brutes (échelle entre le 10 000 et 25 000ème) avec des tableaux associés ainsi qu’un commentaire descriptif du segment. 

	*
	Liste des cartes thématiques (échelle entre 50 000 et 100 000ème)

	
	Carte des différentes délimitations administratives et fonctionnelles (bassin versant) 

Carte des toponymes des cours d’eau

Cartes du contexte général à l’échelle du bassin versant (géologie, orographie, climatologie, bocage) (cf. rubrique A2)

Carte présentant la sectorisation des tronçons (limite et code), des secteurs (nom, justification)

Carte de l’hydrologie (cf. rubrique A2) 

Carte de la morphologie du cours d’eau (pente, largeur, sinuosité), 

Carte de la qualité physico-chimique (cf. rubrique A2), 

Carte synthétique du patrimoine naturel (poissons, mammifères, invertébrés, autres études)  (Cf. propositions et orientations de l’annexe 4 – cf. rubrique A2 – B2 & A1 en partie) 

Carte des pressions potentielles (cf. rubrique B1 & B2) : linéaire concerné par des travaux sur la bande riveraine, linéaire concerné par des travaux et aménagement sur le lit mineur et type, nombre d’obstacle et type

Cartes des usages (cf. dans la rubrique B1)

Cartes des travaux, aménagements, ouvrages (cf. dans rubrique B1) : linéaire concerné et type 

	
	Carte historique des travaux d’entretien, de restauration (cf. rubrique C2)

Carte sur la réglementation piscicole & les inventaires et protections des espaces naturels (cf. rubrique C2)

Carte des procédures en cours (cf. rubrique C2)

Carte synthèse découpage tronçon

· bande riveraine (occupation des sols ) – synthèse 

· berge : stabilité, érosion (linéaire concerné et type d’érosion (tableau))

· ripisylve : état des boisements, (continuité, diversité d’âges, d’espèces, vieillissement, largeur , continuité, rôles…)

· lit mineur (importance du linéaire touché en pourcentage par le colmatage)

· embâcles : densité d’embâcle  et de potentiel d’embâcle (nombre par 100m): localisation, rôles dans l’évolution du lit, des berges, lors des crues, par rapport à l’écosystème aquatique…)

Les habitats naturels  et espèces : qualité rareté, prolifération, source de dégradation 

(Cf ; propositions et orientations de l’annexe 4 –A1)




Diagnostic

Le rapport intermédiaire de diagnostic contient :

· une synthèse de la connaissance sur le cours d’eau compilée dans l’état des lieux ;

· Une présentation des grandes fonctions assurées et leur mode de fonctionnement ; 

· Un diagnostic du cours d’eau par compartiment, selon la méthode REH_adapté, par segment
· Des graphes de synthèse par tronçon et/ ou secteur, commentés. Les commentaires s'attacheront à préciser les causes principales et explicatives des altérations. 

	
	Liste des cartes thématiques (échelle entre 50 000 et 100 000ème)

	
	Cartes de diagnostic du milieu par segment. (Une carte par compartiment)

Carte des usages (cf. dans la rubrique B1) et carte de  diagnostic de l’ensemble des usages et projets (satisfaction ou non)  




Définition des enjeux et objectifs

Le rapport intermédiaire sur les enjeux et les objectifs contient :

· Une présentation de la démarche utilisée pour établir les enjeux et objectifs

· Des enjeux par tronçon et/ou secteur au regard des problématiques mises en évidence et hiérarchisées dans la phase de diagnostic

· Une proposition d’objectifs hiérarchisés 

· Déclinaison des actions en fonction des objectifs en précisant si possible celles qui relèvent du contrat ou non

	
	Liste des cartes thématiques (échelle entre 50 000 et 100 000ème)

	
	Carte des enjeux du cours d’eau par tronçon et/ou secteur

Carte des objectifs prioritaires et secondaires par segment…




Elaboration du schéma directeur

Pour cette phase, il est demandé deux types de restitution : 

· la première sous forme d’un recueil de planches cartographiques des travaux envisagés avec un rappel des enjeux et objectifs auxquels ils répondent (échelle entre le 10 000 et 
25 000ème).

· la deuxième sous forme de document présentant :  
· les différents types de travaux et leur localisation en fonction des objectifs et de l’état des lieux
· Une planification des travaux sur le linéaire de cours d’eau étudié

· Une estimation financière de chacune des actions ou par type d’action (entretien, restauration)

	
	Liste des cartes thématiques (échelle entre 50 000 et 100 000ème)

	
	Carte des travaux sur la ripisylve avec les niveaux d’intervention (entretien, restauration ou complémentaires) – carte des autres types de travaux

Carte de planning programmation des travaux




Préparation de l’évaluation et du suivi

Un rapport contient :

· le protocole de suivi et d’évaluation en corrélation avec les objectifs, les actions et les éléments financiers, la définition des indicateurs proposés.

	
	Liste des cartes thématiques (échelle entre 50 000 et 100 000ème)

	
	Carte de l’ensemble des cours d’eau avec les sites de référence et les sites représentatifs (localisation des sites de mesures des indicateurs et date)




2 - LES SYNTHESES DES RAPPORTS INTERMEDIAIRES

Les rapports intermédiaires feront l’objet d’une synthèse sous la forme de documents facilement diffusables (du point de vue de leur contenu et de leur format). Ils reprendront les principaux résultats sous forme de commentaires, de tableaux et de cartes de synthèse.

3 - LE RAPPORT FINAL 

Il fournit un récapitulatif de l’ensemble de l’étude et de ses différentes phases avec les cartes associées (éventuellement utilisable pour le dossier réglementaire)

4 - LA SYNTHESE DE L’ETUDE 

L'étude finale sera accompagnée d'une synthèse facilement diffusable.

Tableau : les rapports intermédiaires (restitution de documents selon les phases de l’étude en référence aux rubriques des annexes correspondantes )
	Type de documents à remettre et phases

Echelle / format de restitution
	Rapports intermédiaires

Entre 50 000 – 100 0000ème format A4

	Cartes et documents techniques annexés aux rapports intermédiaires

Entre 10 000 – 25 0000ème maximum format A4
	Exemple de documents de travail pour le technicien rivière et le groupe technique

A la demande

	Phase test
	Test et validation par le comité technique de la sectorisation et de la présentation du recueil des planches cartographiques d’état des lieux et de sa légende 
	
	

	Etat des lieux milieux et usages


	Document "état des lieux" & cartes associées (cf. liste ci-dessous) présentant 

· le contexte 

· le découpage des cours d’eau

· la synthèse des grandes caractéristiques des cours d’eau 
	Recueil de planches cartographiques (A4): tableau assemblage - restitution cartographique des  données brutes avec tableaux associés  (cf. rubrique A1) 

synthèse des observations par segment et tronçon et extraction par segment de la BD,
	

	Diagnostic milieux & usages - projets
	Document "diagnostic" & cartes associées (cf. liste ci-dessous) présentant 

· le rappel des atouts, des principaux problèmes établis lors de l’état des lieux… 

· diagnostic du milieu selon la méthode REH_Adapté.
	
	Carte BV par tronçon A4 : carte diagnostic 

	
	
	
	Carte BV  A4: carte par usage 

Carte BV et tableaux linéaire recalibré et curé….

	Enjeux -  objectifs
	Document "enjeux et objectifs" & cartes associées (cf. liste ci-dessous) présentant 

· les principaux enjeux du cours d’eau, les objectifs prioritaires et secondaires, les actions permettant d’y répondre 
	
	

	Travaux
	Document "programmation des travaux"

· La démarche et les critères de choix

· La programmation des travaux et financements
	Recueil de planches cartographiques (A4) : restitution cartographique (cf. rubrique C1) avec rappel des enjeux, des objectifs prioritaires et secondaires et l’intitulé de l’action qui y répond     
	Sortie de cartes : âge  de la végétation, date des travaux passés, largeur de la ripisylve.., objectif…

	Suivi évaluation
	Document "suivi, évaluation"

La programmation du suivi et de l’évaluation
	
	


Annexe 16 

Référentiel d'évaluation du rendu de 
la base de données numérique de l'étude
Eléments à prendre en compte 

Ce référentiel d'évaluation s'appuie sur les éléments demandés dans la convention et ses annexes. Il pourra être complété par des demandes ultérieures validées en comité technique. 

Pour une grande part, il s'agit de comparer :

· La conformité du rendu numérique (exhaustivité, organisation…) avec les prescriptions techniques, et d'en évaluer la qualité.
· La totale cohérence (typologie d'actions, chiffrages quantitatif et financier, programmation, …) entre la base de données et les documents produits (rapport phases schéma directeur et suivi, dossier réglementaire)

Ce référentiel est composé au minimum de trois parties distinctes :

- Base descriptive ;

- Base géographique ;

- Documentation des bases.

Peut s'ajouter à ces trois parties, l'évaluation des outils mis à disposition pour la gestion (restitution, mise à jour, ajout…) des bases de données géographiques (ex : projet *.wor pour Mapinfo, mxd pour Arcgis, …) et/ou descriptives (formulaires sous Access).

Nb : Le résultat de l'évaluation peut donner lieu à des remarques et/ou commentaires généraux. Pour chaque commentaire, il pourra être demandé, une modification ou le cas échéant un complément d'explication (en rouge dans la colonne "Rq / Qualité"). Dans ce cas, le prestataire utilisera la colonne prévue à cet effet ("Réponses prestataire -(A dater)")
Base descriptive

Il s'agit d'évaluer la conformité et la qualité des éléments suivants :

1) Le format de restitution et accessibilité des données 

2) La structuration et/ou l'organisation de la base : 
· Présence / absence des informations (table) par phase de l'étude (état des lieux, diagnostic, enjeux, objectifs, travaux, suivi…) et selon le découpage demandé.

3) Le contenu de chaque objet (table) :

· Présence / absence des informations demandées (champs), dont codification

· Exhaustivité du remplissage des informations (le champ est-il renseigné ?)

· Respect des typologies

· Respect des unités

· Respect des précisions (qualité)

4) La documentation de la base

· Renseignements des propriétés des objets et de leur contenu.

Base géographique

Il s'agit d'évaluer la conformité et la qualité des éléments suivants :

1) Format de restitution et accessibilité des données

2) La structuration et/ou l'organisation des objets (couche d'information)

· Présence / absence des objets issus du découpage (lit mineur, bande riveraine,…) 

3) La précision (qualité)  intra objet et inter objet

Documentation des bases

Il s'agit d'évaluer la conformité et la qualité des éléments suivants :

· Schéma d'organisation des données (par rapport aux prescriptions et à la base de données)

· Métadonnées et catalogue de données (renseignements des rubriques) ;

Outils mis à disposition

Il s'agit d'évaluer et de donner un avis (partie non contractuelle) sur les outils en termes :

· De cohérence de gestion et d'utilisation

· De facilité d'utilisation, notamment par la documentation (aide) annexée.
Grille d'évaluation de la restitution des bases de données relatives

à une étude préalable Milieux Aquatiques

	Maître d'ouvrage : 
	Prestataire : 

	Date évaluation : 
	
	Opérateur (expertise) :
	

	Période de l'étude : 
	
	
	
	


Partie Base attributaire
	
	Conforme
"Oui" / "Non"
	Qualité
"Oui" / "Non"
	Remarques

	Format de restitution
	Non
	Ras
	Pour des raisons de compatibilité la base access doit-être rendu dans un format mdb et non accdb (A modifier)

	Accessibilité des données
	Oui
	Non
	


La structuration et/ou l'organisation de la base 

	
	Phase état des lieux
	Présente (table)
"Oui" / "Non"
	Présence du champs
"Oui" / "Non"
	Champ renseigné
"Oui" / "En partie" / "Non"
	Respect des typologies
"Oui" / "En partie" / "Non"
	Respect des unités
	Rq / Qualité
	Réponse prestataire

	Etat
	Cours d'eau (données de cadrage)
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	Bande riveraine (BandRivDb)
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	Lit mineur (LitMinDb)
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	Berges (BergeDb)
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	Atterrissements (Atterrissements)
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	Embacles (Embacles)
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	Déconnexion (Deconnexion)
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	Patrimoine naturel linéaire (PatNatLin)
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	Patrimoine naturel ponctuel (PatNatPon)
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	Pression
	Travaux sur la bande riveraine (PresTravBR)
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	Travaux et aménagement du lit mineur (PresTravAmgtLm)
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	Petits ouvrages de franchissement (PtOuvragesFranchissement)
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	Ouvrages dans le lit mineur (Ouvrages)
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	Plan d'eau (PlanEau)
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	Activités de loisirs (ActivLoisirs)
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	Autres pressions (AutresPress)
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	Réponse
	Historiques des travaux (HistoTravaux)
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	Aménagements de cours d’eau (AmgtCoursEau)
	 
	 
	 
	 
	 
	
	


	Phase diagnostic (découpage segment)
	Présente (table)
	Présence du champs (champs)
	Champ renseigné
	Respect des typologies
	Respect des unités
	Rq / Qualité
	Réponse prestataire

	diagnostic REH_Adapté (Diagnostic)
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Phase enjeux (découpage tronçon et/ou secteur)
	Présente (table)
	Présence du champs (champs)
	Champ renseigné
	Respect des typologies
	Respect des unités
	Rq / Qualité
	Réponse prestataire

	Enjeux (Enjeux)
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Phase objectif (découpage tronçon et/ou secteur)
	Présente (table)
	Présence du champs (champs)
	Champ renseigné
	Respect des typologies
	Respect des unités
	Rq / Qualité
	Réponse prestataire

	Objectifs (Objectifs)
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Phase Travaux (découpage segment)
	Présente (table)
	Présence du champs (champs)
	Champ renseigné
	Respect des typologies
	Respect des unités
	Rq / Qualité
	Réponse prestataire

	Travaux sur lit mineur (WxLitMineur_att)
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	(WxLitMineur_Seg)
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	(WxLitMineur_Com)
	
	
	
	
	
	
	

	Travaux d'aménagement d'abreuvoirs (WxAmgtAbreu_att)
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	Travaux sur berge (WxBerge_att)
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	(WxBerge_Seg)
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	(WxBerge_Com)
	
	
	
	
	
	
	

	Travaux de plantation de berge (WxPlantation_att)
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	(WxPlantation_Seg)
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	(WxPlantation_Com)
	
	
	
	
	
	
	

	Travaux sur ripisylve (WxRipisylve_att)
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	(WxRipisylve_Seg)
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	(WxRipisylve_Com)
	
	
	
	
	
	
	

	Travaux sur de petits ouvrages de franchissement (WxPtOuvragesFranchissement_att)
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	(WxPtOuvragesFranchissement_Com)
	
	
	
	
	
	
	

	Travaux sur ouvrages hydrauliques  (WxOuvragesHydrauliques_att)
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	(WxOuvragesHydrauliques_Com)
	
	
	
	
	
	
	

	Actions sur les espèces exotiques envahissantes (WxLutteEspExoEnvah_att)
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	(WxLutteEspExoEnvah_Com)
	
	
	
	
	
	
	

	Actions sur le lit majeur (WxLitMajeur_att)
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	(WxLitMajeur_Seg)
	
	
	
	
	
	
	

	(WxLitMajeur_Com)
	
	
	
	
	
	
	

	Autres actions ponctuelles (WxAutresActionsPonc_att)
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	(WxAutresActionsPonc_Com)
	
	
	
	
	
	
	

	Observatoire photographique (ObserPhoto_att)
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	Opérations de communications et d'informations (OpComInfo_att)
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	(OpComInfo_Com)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Phase Suivi-évaluation (découpage segment)
	Présente (table)
	Présence du champs (champs)
	Champ renseigné
	Respect des typologies
	Respect des unités
	Rq / Qualité
	Réponse prestataire

	Suivi-évaluation (SuivEval)
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	(SuiviEval_Com)
	
	
	
	
	
	
	


	Documentation de la base
	Propriétés des objets
("Oui"/ "Non")
	Propriétés des champs des objets
("Oui"/ "Non")

	
	 
	 


Remarques générales

Partie Base géographique
	
	Conforme
	Qualité
	Remarques

	Format de restitution
	 
	 
	

	Accessibilité des données
	 
	 
	


	Phase Etat des lieux
	Présence
	Qualité intra couche
	Qualité inter couche
	Remarques


	Réponse prestataire

	Etat
	Bande riveraine (BandRivDb) -  polygones
	 
	 
	 
	
	

	
	Lit mineur (LitMinDb)
	 
	 
	 
	
	

	
	Berges (BergeDb)
	 
	 
	 
	
	

	
	Atterrissements (Atterrissements)
	 
	 
	 
	
	

	
	Embacles (Embacles)
	 
	 
	 
	
	

	
	Déconnexion (Deconnexion)
	 
	 
	 
	
	

	
	Patrimoine naturel linéaire (PatNatLin)
	 
	 
	 
	
	

	
	Patrimoine naturel ponctuel (PatNatPon)
	 
	 
	 
	
	

	Pression
	Travaux sur la bande riveraine (PresTravBR)
	 
	 
	 
	
	

	 
	Travaux et aménagement du lit mineur (PresTravAmgtLm)
	 
	 
	 
	
	

	 
	Petits ouvrages de franchissement (PtOuvragesFranchissement)
	 
	 
	 
	
	

	 
	Ouvrages dans le lit mineur (Ouvrages)
	 
	 
	 
	
	

	 
	Plan d'eau (PlanEau)
	 
	 
	 
	
	

	 
	Activités de loisirs (ActivLoisirs)
	 
	 
	 
	
	

	 
	Autres pressions (AutresPress)
	 
	 
	 
	
	

	Réponse
	Historiques des travaux (HistoTravaux)
	 
	 
	 
	
	

	
	Aménagements de cours d’eau (AmgtCoursEau)
	 
	 
	 
	
	


Phases diagnostic /enjeux/objectifs (Objets de synthèse et d'agrégation pour la représentation du diagnostic, des enjeux & objectifs)
	Segments (segments)
	 
	 
	 
	
	

	Tronçons (tronçons)
	 
	 
	 
	
	

	Secteurs (secteurs)
	 
	 
	 
	
	

	Cours d'eau
	 
	 
	 
	
	


Phase schéma directeur

	Travaux sur lit mineur (WxLitMineur)
	 
	 
	 
	
	

	Travaux d'aménagement d'abreuvoirs (WxAmgtAbreu)
	 
	 
	 
	
	

	Travaux sur berge (WxBerge)
	 
	 
	 
	
	

	Travaux de plantation de berge (WxPlantation)
	 
	 
	 
	
	

	Travaux sur ripisylve (WxRipisylve)
	 
	 
	 
	
	

	Travaux sur de petits ouvrages de franchissement (WxPtOuvragesFranchissement)
	 
	 
	 
	
	

	Travaux sur ouvrages hydrauliques  (WxOuvragesHydrauliques)
	 
	 
	 
	
	

	Actions sur les espèces envahissantes (WxLutteEspEnvah)
	 
	 
	 
	
	

	Actions sur le lit majeur (WxLitMajeur)
	 
	 
	 
	
	

	Autres actions ponctuelles (WxAutresActionsPonc)
	 
	 
	 
	
	

	Observatoire photographique (ObserPhoto)
	 
	 
	 
	
	

	Opérations de communications et d'informations (OpComInfo)
	 
	 
	 
	
	


Suivi-évaluation

	Suivi-évaluation (SuivEval)
	 
	 
	 
	
	


Partie Documentation des bases 

	
	Présence
	Conformité / prescriptions



	Schéma d'organisation des données
	
	

	Schéma Logique des données
	
	

	Métadonnées et catalogue de données 
	
	


Remarques générales - documentation des bases

	
	Commentaires

	Cohérence de gestion et d'utilisation
	

	Facilité d'utilisation
	

	Présence d'une documentation 
	


GLOSSAIRE

	Aménagement cf. tableau 1 (Ledard & al. 2001)



	Annexes fluviales

Ensemble de zones humides au sens de la définition de la Loi sur l’Eau ("terrains exploités ou non habituellement inondés, gorgés d’eau, de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quant à elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année") en relation permanente ou temporaire, avec un milieu courant par des connexions, soit superficielles, soit souterraines : iscles , îles, brotteaux, lônes, bras morts, prairies inondables, forêts inondables, ripisylves, sources et rivières phréatique. 

(L’eau en Rhône-Alpes, Panorama sur l’eau et les milieux aquatiques, 2000, Préfecture de Région et Région)



	Atterrissement 

Dépôt de vase, sable, graviers ou cailloux, en bordure de berge ou dans le lit même du cours d’eau, créé par une diminution de la vitesse du courant.

(Lepetit & al. 1994) 



	Bassin Versant XE "Bassin Versant" 
Surface d’alimentation d’un cours d’eau ou d’un lac. Le Bassin versant se définit comme l’aire de collecte considérée à partir d’un exutoire, limitée par le contour à l’intérieur duquel se rassemblent les eaux précipitées qui s’écoulent à la surface et en souterrain vers cette sortie. Aussi dans un bassin versant, il y a continuité : longitudinale, de l’amont vers l’aval (ruisseaux, rivières, fleuves) , latérale, des crêtes vers le fond de la vallée, verticale, des eaux superficielles vers les eaux souterraines, vice-versa. Les limites sont la ligne de partage des eaux.

(L’eau en Rhône-Alpes, Panorama sur l’eau et les milieux aquatiques, 2000, Préfecture de Région et Région)



	Bio-indicateurs XE "Bioindicateurs" 
Organismes ou ensembles d’organismes qui - par référence à des variables biochimiques, cytologiques, physiologiques, éthologiques ou écologiques – permettent de façon pratique et sûre, de caractériser l’état d’un écosystème ou d’un écocomplexe et de mettre en évidence aussi précocement que possible leurs modifications naturelles ou provoquées. (Blandin (p.), 1986 – Bio Indicateurs et diagnostic des systèmes écologiques, Bull. Ecol. 17 (4), pp 215-307.)


	Bois mort

Le bois mort d’origine anthropique ou naturelle comprend des troncs isolés, des branches, des arbres entiers ou des accumulations de débris végétaux de dimensions hétérogènes, façonnés par les crues.

Embâcle de bois : Au sens strict, désigne un barrage obstruant le cours d’eau.

(Boyer  M. 1998)



	Bon état : 

C’est l’objectif à atteindre pour l’ensemble  des eaux en 2015 (sauf report de délai ou objectifs moins stricts). Le bon état d’une eau de surface est atteint lorsque son état écologique et son état chimique sont au moins "bons". Le bon état d’une eau souterraine est atteint lorsque son état quantitatif et son état chimique sont au moins "bons".
[image: image29.emf]
Bon état chimique
L’état chimique est l’appréciation de la qualité d’une eau sur la base des concentrations en polluants incluant notamment les substances prioritaires. L’état chimique comporte deux classes : bon et médiocre.

Le bon état chimique d’une eau de surface est atteint lorsque les concentrations en polluants ne dépassent pas les normes de qualité environnementale.

La norme de qualité environnementale est la concentration d’un polluant dans le milieu naturel qui ne doit pas être dépassée, afin de protéger la santé humaine et l’environnement.

Le bon état chimique d’une eau souterraine est atteint lorsque les concentrations de polluants ne montrent pas d'effets d'entrée d’eau salée, ne dépassent pas les normes de qualité et n’empêchent pas d’atteindre les objectifs pour les eaux de surface associées.

Bon état écologique
L’état écologique est l’appréciation de la structure et du fonctionnement des écosystèmes aquatiques associés aux eaux de surface. Il s’appuie sur des critères appelés éléments de qualité qui peuvent être de nature biologique (présence d’êtres vivants végétaux et animaux), hydromorphologique ou physico-chimique.

L’état écologique comporte cinq classes : très bon, bon, moyen, médiocre et mauvais. Pour chaque type de masse de d’eau il se caractérise par un écart aux conditions de références qui sont les conditions représentatives d’une eau de surface pas ou très peu influencée par l’activité humaine. Les conditions de références peuvent être concrètement établies au moyen d’un réseau de référence constitué d’un ensemble de sites de référence. Si pour certains types de masses d’eau il n’est pas possible de trouver des sites répondant aux critères ci-dessus, les valeurs de référence pourront être déterminées par modélisation ou avis d’expert.

Le très bon état écologique est défini par de très faibles écarts dus à l’activité humaine par rapport aux conditions de référence du type de masse d’eau considéré.

Le bon état écologique est défini par de faibles écarts dus à l’activité humaine par rapport aux conditions de référence du type de masse d’eau considéré. Les limites de la classe bon état sont établies sur la base de l’exercice d’interétalonnage.



	Catégorie piscicole

Classification administrative des cours d’eau. On distingue :

La première catégorie correspondant au domaine salmonicole

La  deuxième catégorie correspondant au domaine cyprinicole

(Fonctionnement et dysfonctionnement d’un cours d’eau. Maison Nationale de la Pêche.1993)



	Chenalisation

La chenalisation concerne toutes les interventions à finalité à accélérer l’écoulement en augmentant la débitance, par modification du tracé en plan, de la géométrie en travers, de la pente et de la rugosité d’un cours d’eau. Sont inclus les ouvrages longitudinaux et transversaux de stabilisation (seuils) qui accompagnent généralement ces interventions pour maintenir une forme hydraulique efficace. Les actions d’entretien de lit comme les curages et dragages se combinent souvent aux actions de chenalisation. 

(Wasson et al. 1995. Impacts écologiques de la chenalisation des rivières. CEMAGREF Lyon, Laboratoire d’hydroécologie quantitative et EPTEAU Saint-Fons 69.)



	Cours d'eau XE "Cours d'eau" 
L'existence d'un cours d'eau est juridiquement caractérisée par : la permanence du lit, le caractère naturel du cours d'eau ou son affectation à l'écoulement normal des eaux, (exemple : un canal offrant à la rivière, dans un intérêt collectif, un débouché supplémentaire ou remplaçant le lit naturel) et une alimentation suffisante, ne se limitant pas à des rejets ou à des eaux de pluies. (l'existence d'une source est nécessaire.)

(Extrait du Glossaire du SDAGE du bassin Rhône Méditerranée Corse)

Dans la phase d’état des lieux de l’étude, il est demandé de distinguer les cours d’eau des fossés, et les canaux. (voir annexe 4 - Etat des lieux : Paramètres, rubrique "Hydrologie", "caractérisation des écoulements") Cette définition peut être complétée par l’arborescence dichotomique de caractérisation d’une alimentation en eau, établie par l’Agence de l’Eau Loire Bretagne que vous trouverez dans l’annexe 5- État des lieux : typologies.



	Crue annuelle

Crue dont l’importance est statistiquement observée au moins une fois chaque année (Lepetit & al.  1994)



	Crue décennale

Montée des eaux avec débordement en lit majeur se produisant, en moyenne, tous les dix ans. Mais cet événement peut très bien se produire deux ou trois fois à la suite sur une période très courte, ou pas du tout pendant vingt ans.

	Cours d’eau Réservés XE "Cours d’eau Réservés" 
Cours d’eau pour lesquels aucune autorisation ou concession n’est donnée pour les entreprises hydrauliques nouvelles. Pour les entreprises existantes à la date de promulgation de la Loi du 15 Juillet 1980, le renouvellement de l’acte de concession ou d’autorisation pourra être accordé sous réserve que la hauteur du barrage ne soit modifiée. 

(Glossaire de "L’eau en Rhône-Alpes, Panorama sur l’eau et les milieux aquatiques, 2000, Préfecture de Région et Région)



	Débit Minimal biologique (D.M.B.) XE "Débit Minimal biologique (D.M.B.)" 
Valeur de débit maintenue à l’aval de l’ouvrage localisé de prise d’eau (rivière court-circuitée, …) en application de l’article L.235-5 du Code rural (loi "pêche"). Cet article vise explicitement les ouvrages à construire dans le lit des cours d’eau" et "les dispositifs" à aménager pour maintenir un certain débit. Il oblige à laisser passer un débit minimal garantissant la vie, la circulation et la reproduction d’espèces qui peuplent les eaux. Ce débit minimal est au moins égal au dixième du module  (au 1/40ème pour les installations existantes au 29 Juin 1984) et au débit entrant si ce dernier est inférieur. Le débit minimal est souvent appelé, à tort, débit réservé (cf. définition)

( L’eau en Rhône-Alpes, Panorama sur l’eau et les milieux aquatiques, 2000, Préfecture de Région et Région)



	Débit réservé XE "Débit réservé" 
Il est défini par la Loi Pêche du 29 juin 1984, qui exige le maintien d’un "débit réservé" minimum (article L232,5 du code rural)  à l’aval d’un ouvrage installé dans le lit d’un cours d’eau. Ce débit doit assurer en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces présentes avant l’installation de l’ouvrage. Il doit être au moins égal au :

1/10ème du module pour les nouveaux ouvrages et ceux dont le titre est renouvelé après le 29/06/1984

1/40ème du module pour les installations existantes au 29/06/1984

Le débit minimal est éventuellement augmenté des prélèvements autorisés sur le tronçon influencé.

(L’eau en Rhône-Alpes, Panorama sur l’eau et les milieux aquatiques, 2000, Préfecture de Région et Conseil Régional de Rhône-Alpes)



	Dévalaison

Action pour un poisson migrateur de descendre un cours d’eau pour retourner dans son lieu de reproduction ou de développement.

(L’eau en Rhône-Alpes, Panorama sur l’eau et les milieux aquatiques, 2000, Préfecture de Région et Conseil Régional Rhône-Alpes)



	District Hydrographique XE "District Hydrographique" 
Une zone terrestre et maritime, composée d’un ou plusieurs bassins hydrographiques ainsi que des eaux souterraines et eaux côtières associées, identifiée conformément à l’article 3, §1, comme principale unité aux fins de la gestion des bassins hydrographiques" 

(Directive EAU 2000/60/CE)



	Embâcles

Accumulation hétérogène de bois morts, façonnée par les écoulements. (Legal & al. 2000)




	Entretien cf. tableau 1 (Ledard & al. 2001)



	Erosion

Ensemble des phénomènes qui enlèvent des matériaux à la surface d’une roche ou d’un sol. Elle peut être d’origine physique, chimique voire biologique. (Anonyme (a) 1998)



	Espaces associés aux cours d’eau

Dans les fonds de vallée, ces espaces constituent d’importantes zones de transition entre le milieu terrestre et le milieu aquatique.  Ils offrent une très grande variété de biotopes, où la distribution des communautés animales et végétales s’établit principalement en fonction du niveau d’exposition des terrains à  la submersion.

Trois catégories :

· Les milieux associés à l’eau

· Les îles 

· Les grèves et bancs alluviaux

· Les vasières

· Les milieux de transition

· Les berges

· Les bras secondaires et les bras morts

· Les marais - Marécages – Tourbières

· Les milieux terrestres

· Les landes alluviales

· Les landes tourbeuses

· Les forêts alluviales

· Les prairies inondables – Les vals cultivés

(Anonyme (a) 1998)



	Eutrophisation

Phénomène naturel d’enrichissement progressif d’une eau en matières organiques du fait de la prolifération des végétaux. Si le phénomène s’amplifie trop, la quantité d’oxygène nécessaire pour la dégradation des plantes dépasse celle présente dans l’eau ; des phénomènes de fermentation se développent entraînant la mort des organismes vivants.

(Lepetit & al. 1994)



	Le facies. 

Il correspond à "toute portion de cours d’eau située dans le lit mouillé et présentant sur une certaine longueur, une physionomie générale homogène sur le plan des hauteurs d’eau, vitesse, substrat ainsi que du profil en long et des profils en travers. Les faciès d’écoulement sont une image synthétique des principaux types d’habitats aquatiques." On distingue deux grandes catégories :  les faciès dits lentiques à vitesses faibles et les faciès dits lotiques à vitesses fortes .  (Baril, 2000.)



	Fonction

Propriété d’un milieu, d’un écosystème ou d’un hydrosystème découlant de son fonctionnement et ayant une influence positive sur la présence ou le développement d’un autre milieu, d’une espèce, d’un groupe d’espèces. Utilisé souvent (en l’occurrence dans le document cité) essentiellement en rapport avec les besoins et les activités humaines.

(Anonyme (a) 1998)



	Fonctionnement de l’écosystème cours d’eau XE "Fonctionnement de l’écosystème cours d’eau" 
Le fonctionnement se définit comme l’ensemble des interactions de nature physique et biologique entre facteurs-clés et peuplements, interactions qui règlent à la fois la structure, la productivité et la biodiversité. 

( Wasson et al. 1995. Impacts écologiques de la chenalisation des rivières. CEMAGREF Lyon, Laboratoire d’hydro-écologie quantitative et EPTEAU Saint-Fons 69.)



	Forêt alluviale

C’est un compartiment terrestre de l’hydrosystème, localisé sur ses marges et composé de groupements végétaux multiples, dominés par des groupements arborés. Il est possible d’observer, au sein de la forêt, des zones prairiales ou des bras secondaires du chenal. Ce sont des écosystèmes forestiers naturels liés à la présence d’une nappe profonde et inondés de façon régulière ou exceptionnelle (Pautou,1984). Leur existence, leur composition floristique et leur extension spatiale sont dépendantes des écoulements.

(Boyer M.,1998.) 



	Frayère

Zone de reproduction des poissons (Lepetit & al. 1994)



	Habitat 

Lieu de vie pour les végétaux et les animaux

(L’entretien régulier des rivières – Guide technique. Agence de l’eau Adour- Garonne, Rivières environnement. 1994)



	Hélophytes

Plantes amphibies, pérennes, dont les formes de durée sont constituées par des rhizomes enfouis dans la vase  au-dessous du niveau de l’eau 

(Ramade 1998 In Legal & al., 2000)



	Hydraulique

Etude des écoulements. Qui est relatif à l’aspect physique de l’écoulement de l’eau, se traduit par des données sur les vitesses du courant, les hauteurs d’eau en un point donné, à un instant donné. Utilisée de manière courante pour parler de la dynamique des eaux de surface.



	Hydrologie

Étude de la nature, et des propriétés mécaniques physiques et chimiques de l’eau, quel qu’en soient l’état et la localisation. C’est l’étude des apports d’eau ; se traduit par des données sur les débits. (Anonyme (a) 1998 & Lepetit & al. 1994)


	Hydromorphologie XE "Hydromorphologie" 
Discipline scientifique traitant des processus régissant la géométrie du lit des cours d’eau et leur dynamique, résultante de l’équilibre entre débit solide et débit liquide du cours d’eau et de la morphologie des vallées. (vitesse, débit, hauteur d’eau, nature du substrat)

(Anonyme (a) 1998..)



	Hydrophytes

Plantes strictement inféodées au milieu aquatique se développant en pleine eau. (Ramade, 1998 in Legal & al., 2000.)


	Hydrosystème

Ensemble de systèmes fonctionnels d’un bassin versant reliés entre eux directement ou indirectement par l’eau et comprenant les cours d’eau et nappes d’eau libre, les eaux souterraines, la mosaïque des écosystèmes.



	Laisses de crue

Branchages, plastiques ou autres éléments transportés par le courant et laissés par la rivière soit sur la berge, soit dans les branches. Ces indices marquent à la fois la hauteur de la dernière crue (dimension verticale) mais aussi son ampleur transversale. (Lepetit & al. 1994)



	Lit majeur

Partie située hors du lit mineur, dans laquelle l’écoulement ne s’effectue que temporairement, lors du débordement de celui-ci. Zone envahie par les hautes eaux = plaine inondable = plaine alluviale

(BRETON (A.) Agence de l’Eau Loire- Bretagne, 1997. Présentation de la codification hydrographique & .& Anonyme (a) 1998)



	Lit mineur

Partie du lit compris entre des berges franches ou bien marquées, dans laquelle l’intégralité de l’écoulement s’effectue la quasi-totalité du temps = lit apparent. Il est moins étendu que lit majeur et plus large que le lit ou chenal d’étiage occupé seulement en période des basses eaux. En période des hautes eaux c’est l’espace recouvert par les eaux coulant à pleins bords avant tout débordements (le débordement commence lorsque le débit continue de croître alors que le niveau d’eau marque un palier prolongé dans sa montée). 

(BRETON (A.) Agence de l’Eau Loire- Bretagne, 1997.Présentation de la codification hydrographique.& Anonyme (a) 1998. & Glossaire de "L’eau en Rhône-Alpes, Panorama sur l’eau et les milieux aquatiques, 2000, Préfecture de Région et Région Rhône-Alpes)



	Macrophytes

Plantes aquatiques et sub-aquatiques, c’est à dire en eau pendant au moins 40% de l’année, visibles à l’œil nu.

(Legal & al. 2000)



	Montaison

Action de remonter un cours d’eau pour un poisson  migrateur pour rejoindre son lieu de reproduction ou de développement.

(L’eau en Rhône-Alpes, Panorama sur l’eau et les milieux aquatiques, 2000, Préfecture de Région et Conseil Régional Rhône-Alpes)



	Morphodynamique

Etude de l’évolution du lit sous l’effet du transport liquide (déplacement de l’eau dans le sens amont-aval et dans le sens transversal) et du transport solide (déplacement et dépôt des matériaux)

(Lepetit & al., 1994) 



	Non-intervention  cf. tableau 1 (Ledard & al. 2001)



	Passe à poisson XE "Passe à poisson" 
Dispositif implanté sur un obstacle naturel ou artificiel (barrage) qui permet aux poissons migrateurs de franchir ces obstacles pour accéder à leurs zones de reproduction ou de développement. On distingue des dispositifs de montaison et de dévalaison. D’autres équipements de franchissement parfois assimilés à des passes à poissons sont par exemple des ascenseurs à poissons, des écluses particulières et des échelles à poisson. 

(L’eau en Rhône-Alpes, Panorama sur l’eau et les milieux aquatiques, 2000, Préfecture de Région et Région)



	Recalibrage XE "Recalibrage" 
Intervention sur une rivière consistant à reprendre en totalité le lit et les berges, et dont l’objectif prioritaire est d’augmenter la capacité hydraulique du tronçon. Cela implique l’accélération des flux, et donc l’augmentation des risques de crues en aval. Il s’agit d’une intervention lourde modifiant profondément le profil en travers, et le plus souvent le profil  en long de la rivière, aboutissant à un milieu totalement modifié : suppression de la végétation des berges, destruction de l’habitat pisiccole, etc. (L’eau en Rhône-Alpes, Panorama sur l’eau et les milieux aquatiques, 2000, Préfecture de Région et Région) cf. chenalisation



	Rectification

La rectification consiste à substituer à un tracé sinueux un tracé rectiligne, augmentant ainsi la pente et la vitesse du courant.. (Legal & al. 2000)



	Réhabilitation cf. tableau 1 (Ledard & al. 2001)



	Reprofilage

Le reprofilage consiste à uniformiser la pente du cours d’eau, modifiant la zonation du profil en long. Cette opération nécessite la suppression de la végétation rivulaire et des embâcles du lit ( Gross et Dutartre, 1980, in Legal & al. 2000.)



	Restauration cf. tableau 1 (Ledard & al. 2001)



	Ripisylve

La ripisylve désigne l’ensemble des arbres, arbustes, et plantes herbacées qui se développent en bordure de cours d’eau. C’est la zone de transition entre le milieu terrestre et le milieu aquatique. Sa largeur est variable selon la configuration du secteur et l’activité humaine : elle peut être inexistante ou s’étendre sur quelques dizaines de mètres. La définition de la ripisylve varie selon les auteurs qui prennent en compte ou pas la végétation herbacée comme faisant partie de la ripisylve.

(Legal & al. 2000.)



	Ripisylve

La ripisylve est une formation végétale naturelle et riveraine d’un cours d’eau ou plus généralement d’un milieu humide (lacs, marais) ; elle peut correspondre à un liseré étroit comme à  un corridor très large. Sa composition floristique et sa morphologie sont liées aux inondations plus ou moins fréquentes et/ou à la présence d’une nappe profonde. En bordure de cours d’eau, on distinguera la forêt alluviale ou forêt de lit majeur, et le boisement de berge situé à proximité du lit mineur. Ces boisements de berge sont ceux généralement gérés par les maîtres d’ouvrage dans le cadre des programmes d’entretien de rivières.

(Boyer, 1998)



	Le segment est l’unité spatiale : pour caractériser précisément l’état du milieu  et le diagnostic,sur lequel seront fixés les objectifs et définies  les actions, opérationnelle des travaux.

C’est le niveau opérationnel pour le gestionnaire. Il correspond à un niveau de restitution détaillée des données brutes en fonction de l’objet et de la phase de l’étude. 


	Séquence 

La séquence correspond à une succession de 2 ou plusieurs faciès d’écoulement (Baril, 2000).



	Sinuosité XE "Sinuosité" 
Rapport entre la longueur développée de cours d’eau dans sa vallée et la longueur de la vallée elle même. (Souchon Y. et al., 2000. "Régionalisation de l’habitat aquatique dans le bassin de la Loire, synthèse". CEMAGREF/AELB.)



	Strahler (Ordination de) XE "Strahler (Ordination de)"  

Attribue un chiffre à chacun des cours d’eau selon sa position dans le bassin versant (amont aval) et son lien au cours principal (un cours d’eau sans affluent est d’ordre 1, La confluence entre deux cours d’eau d’ordre n, donne un cours d’eau d’ordre n+1). 



	Le tronçon est le niveau spatial 

de mise en forme synthétique des données de l’état des lieux, auquel sont synthétisés les résultats du diagnostic (cf. Vigneron, Chapon, 1996), sur lequel seront définis les enjeux. 

Il est destiné à faciliter une vision synthétique sur l’ensemble du cours d’eau. C’est l’unité de décision pour le maître d’ouvrage. Il correspond généralement à un niveau de restitution synthétique des données brutes.



	Usage

Utilisation par l’homme d’un composant ou d’une fonction de l’écosystème.

(Anonyme (a), 1998)



	Zone humide

On entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année…

(Art.2 , Loi sur l’eau du 3 Janvier 1992)



	Zone inondable XE "Zone inondable"  

Zone soumise à un aléa d’événement de crue, et qui joue un rôle important dans leur écrêtement. La cartographie de ces zones inondables permet d’avoir une meilleure gestion de l’occupation des sols dans les vallées. 

(L’eau en Rhône-Alpes, Panorama sur l’eau et les milieux aquatiques, 2000, Préfecture de Région et Région)


.

[image: image30.png]st g

e e

R o e

|
!




Agrégation croissante





�





�





�





�





�








� Elle doit inclure un nombre entier d’une ou plusieurs masse(s) d’eau au sens de la DCE. Le calcul du linéaire retenu s'appuie sur le RGE IGN. Selon les cas, ce linéaire peut varier. 


� Ne fait pas partie de la présente étude. Dans ce cas, se référer à un autre cahier des charges.


� Au sens littéral du mot « écologie ».


� Cette notion de fonction ou fonctionnelle ne renvoie pas à des fonctions biologiques ou hydro-dynamiques comme dans le réseau d’observation des milieux (ROM) développé par l’OFB


� Gauche : quand le cours d’eau est parcouru d’amont vers l’aval


� Un critère fréquemment utilisé pour délimiter des segments sur le cours principal des rivières du Massif Armoricain est la présence de « barrages » (seuils de moulin majoritairement). Une unité interbarrage peut généralement être subdivisée au minimum en 2 segments : 1 segment à écoulement libre, 1 segment à écoulement contraint (retenue créée par l’obstacle).


� Ces tronçons ont été délimités à partir de critères morphologiques (pente du cours d’eau, confluence, géologie) et des sources de perturbations anthropiques, à dire d’experts. Il faut néanmoins signaler que ce travail a essentiellement été réalisé pour les grands cours d’eau et que le chevelu n’a pas toujours été pris en considération (cf. annexe 3).


� Informations numériques produites : Couches géographiques et descriptives créées pendant la phase test.


� L’appréciation des phénomènes pour certains compartiments, notamment le débit et les annexes reste parfois difficile, voire impossible à l’échelle du segment. Dans ces cas le phénomène est appréhendé à l’échelle du tronçon.


� Espèces amphibiotiques ("grands migrateurs") : Saumon, Truite de mer, Anguille, Alose, lamproie marine…,  espèces holobiotiques (truite fario, brochet).


� Uniquement tronçon.


� Ex : Présence d'une végétation arbustive vieillissante (gros diamètre), susceptible d'être facteur de risque ou d'influence forte sur le cours d'eau. Présence d'usages : prélèvement d'eau, pêche de loisir, randonnée…


� Par similitude au vocable de la DCE, le terme "bon état hydrobiologique" représente les conditions optimales pour contribuer à l'atteinte du bon état écologique.


� Cf. Plans Départementaux pour la Protection des milieux aquatiques et la Gestion des ressources piscicoles du Morbihan


� La capacité de financement (autofinancement du maître d'ouvrage & subventions) des futures actions, devra être intégrée dans les propositions des objectifs. Il conviendra d'évaluer la notion de coût/efficacité.


� ex: il ne semblerait pas opportun, par exemple,  de mettre en première année du contrat des actions pour lesquelles les acteurs de ces usages ne semblent pas encore prêts.


� Par similitude au vocable de la DCE, le terme "bon état hydrobiologique" représente les conditions optimales pour contribuer à l'atteinte du bon état écologique.


� Masses d'eau en bon état écologique, masses d'eau en état écologique moins que bon.


� Le découpage par compartiment est un classement qui aide à la compréhension des problèmes, mais il ne s’agit pas d’une sectorisation et d’un cloisonnement du milieu aquatique. Un cours d’eau est un écosystème complexe o les compartiments sont interdépendants et les mesures envisagées doivent prendre en compte ces interrelations, dans leur ensemble. Dans la réalité, les travaux à mener sur des cours d’eau devront souvent porter sur plusieurs de ces compartiments simultanément. 





� Ces éléments seront à se faire préciser lors de la rencontre avec les services instructeurs (Cf. � REF _Ref31793964 \r \h ��5.7�)


� Il ne s'agit pas de faire un inventaire exhaustif des indicateurs existants, mais de les cibler en fonction du contexte et des actions à suivre et à évaluer.


� Elle inclura, si nécessaire, le coût d'acquisition du matériel


� Autant que de besoin


� Le prestataire sera amené par ailleurs à travailler avec le maître d'ouvrage (technicien de rivière) pour la préparation des documents et des réunions.


� Dossier validé par les services instructeurs, avant la mise à l'enquête. 


� L'� REF _Ref229804701 \h � \* MERGEFORMAT �Annexe 4� décrit  les données produites et/ou collectées dans la phase état des lieux. Pour les autres phases se reporter aux annexes correspondantes.


� La liste toponymique sera arrêtée et validée au préalable avec le maître d'ouvrage.


� La version sera déterminée en fonction de celle disponible chez le maître d’ouvrage


� En complément de celui fourni dans cette annexe.


�  Plan départemental pour la protection des milieux aquatiques et la gestion des ressources piscicoles


�  Rapport de synthèse, T. Vigneron et P-M. CHAPON, 1996





� Dans le cas d'ouvrage, prendre en compte la zone d'influence de celui-ci dans la segmentation.


� Dans ces cas, il sera préférable d'augmenter le nombre de séquences indicatives du tableau 1 ou/et de regrouper les segments dont les caractéristiques sont proches.


� S'appuyer sensu stricto sur les données brutes, entraîne mécaniquement à "sur segmenter" le cours d'eau.


� Organisation de Coopération du Commerce et de Développement Economique


� Institut Français de l’Environnement


� L'occupation du sol, n'a pas en soit d'impact direct sur la morphologie.


� Malavoi JR., Adan P., 2007. Manuel de restauration hydromorphologique des cours d'eau, Agence de l'eau Seine-Normandie, Biotec. 100 p.


� Dans la mesure du possible, il est préférable d'utiliser un format A4 permettant une utilisation terrain plus aisée.





PAGE  
17
Convention départementale type pour la réalisation d’une étude préalable à la restauration et à l’entretien des milieux aquatiques –  Mars 2020

[image: image35.wmf]0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Etat des lieux

Objectif réalisé

Très mauvais

Mauvais

Moyen

Bon

Très bon

[image: image36.jpg]1-1

Est caractérisé
par

communication / information
(OpCominfo_att)
Attributs




[image: image37.jpg]1-1

Est caractérisé
par

Autres actions ponctuelles
(WxAutresActionsPonc_att)
Attributs




[image: image38.jpg]1-1

Est caractérisé
par

1-1

Observatoire photographique
(ObserPhoto_att)
Attributs




[image: image39.jpg]1-1

Est caractérisé
par

1-1

Suivi/ évaluation
(PtSuiviEval _att)
Attributs




[image: image40.jpg]Est caractérisé
par

Actions sur le lit majeur (WxLitMajeur_att)
Attributs




[image: image41.jpg]1-1

Est caractérisé
par

1-1

Actions sur espéces envahissantes
(WxLutteEspEnvah_att)
Attributs




[image: image42.jpg]1-1

Est caractérisé
par

Travaux sur les ouvrages hydrauliques
(WxQuvragesHydrauliques_att)

Attributs




[image: image43.jpg]1-1

Est caractérisé
par

Travaux sur les petits ouvrages de
franchissement

(WxPtOuvragesFranchissement_att)
Attributs




[image: image44.jpg]Travaux Ripisylve
(WxRipisylve_att)
Attributs

Estlocalisé sur

Segments




[image: image45.jpg]Travaux plantation
(WxPlantation _att)
Attributs

Estlocalisé sur

Segments




[image: image46.jpg]Est caractérisé Estlocalisé sur
par




[image: image47.jpg]1-1

Est caractérisé
par

1-1

Aménagements d'abreuvoirs
(WxAmgtAbreu_att)
Attributs




